Российская Федерация

Курганская область

Муниципальное образование город Курган

КУРГАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

от  «_22_»________апреля 2015________ г. N___50____

Курган

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа – города Кургана Курганской области на период до 2028 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г.                № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом муниципального    образования   города    Кургана,   Курганская   городская  Дума

решила:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа – города Кургана Курганской области           на период до 2028 года  согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Курган                     и курганцы» и разместить на официальном сайте муниципального образования города Кургана в сети «Интернет».

Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа – города Кургана Курганской области на период до 2028 года разместить на официальном сайте муниципального образования города Кургана в сети «Интернет» (www.kurgan-city.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить                              на постоянные депутатские комиссии по развитию городского хозяйства, градостроительству и земельным ресурсам, по жилищно-коммунальному хозяйству Курганской городской Думы.

- Глава города Кургана                                                                                С.В. Руденко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Курганской городской Думы

от  22 апреля 2015 г. № 50

«Об утверждении Программы

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

городского округа - города

Кургана Курганской области

на период до 2028 года»

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа - города Кургана Курганской области на период до 2028 года

Программный документ

Оглавление

1.	Паспорт программы	5

2.	Характеристики существующего состояния коммунальной инфраструктуры	7

2.1.	Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения7

2.1.1.	Краткий анализ существующего состояния СВС	7

2.1.2.	Краткий анализ существующего состояния СВО	14

2.1.3.	Краткий анализ существующего состояния СТС	21

2.1.4.	Краткий анализ существующего состояния СЭС	50

2.1.5.	Краткий анализ существующего состояния СГС	57

2.1.6.	Краткий анализ существующего состояния СОТБО	68

2.2.	Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей.	70

3.	Перспективы развития МО г. Курган и прогноз спроса на коммунальные ресурсы	85

3.1.	Перспективные показатели развития МО г. Курган	85

3.2.	Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы	87

3.2.1.	Перспективные показатели спроса на водоснабжение	87

3.2.2.	Перспективные показатели спроса на водоотведение	88

3.2.3.	Перспективные показатели спроса на теплоснабжение	89

3.2.4.	Перспективные показатели спроса на электроснабжение	92

3.2.5.	Перспективные показатели спроса на газоснабжение	94

3.2.6.	Перспективные показатели спроса на утилизацию ТБО	95

4.	Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	96

4.1.	Критерии доступности коммунальных услуг для населения	96

4.2.	Спрос на коммунальные ресурсы	96

4.3.	Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурсов	102

4.4.	Показатели надежности поставки ресурсов	107

4.5.	Показатели качества поставляемых ресурсов	114

4.6.	Показатели экологичности производства ресурсов	124

4.7.	Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе	129

4.8.	Показатель степени охвата потребителей приборами учета	133

5.	Программа инвестиционных проектов	137

5.1.	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	137

5.2.	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	145

5.3.	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	154

5.4.	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	156

5.5.	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	163

5.6.	Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО	165

5.7.	Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях	168

5.8.	Программа реализации энергосберегающих мероприятий в МДК, бюджетных организациях, городском освещении	168

6.	Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения	169

7.	Управление программой	172

7.1.	Ответственный за реализацию программы	172

7.2.	План-график работ по реализации программы	172

7.3.	Порядок предоставления отчетности по выполнению программы	172

7.4.	Порядок и сроки корректировки программы	173

## Паспорт  программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования города Кургана Курганской области на период до 2028 года (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Градостроительный кодекс Российской Федерации; Устав муниципального образования города Кургана Курганской области; Генеральный план муниципального образования города Кургана Курганской области; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Заказчик Программы | Департамент архитектуры, имущественных и земельных отношений Администрации города Кургана Курганской области |
| Разработчик программы | ОАО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» (ОАО «ЦЭ ИНТЕР РАО ЕЭС»), г. Москва |
| Цель Программы | Обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования на период 2014-2018 годы и на перспективу до 2028 года |
| Задачи Программы | - Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. - Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры. - Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. - Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры. - Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | Износ объектов: - электроснабжения – 78,5%; - теплоснабжения – 72%; - водоснабжения – 75% - водоотведения – 73%; Уровень потерь: - электроснабжения – 6,64%; - теплоснабжения – 15%; - водоснабжения – 47,7% - газоснабжения - 0,3%. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2014 – 2028 гг. Этапы осуществления Программы: 1 этап: 2014- 2018 годы; 2 этап: 2019 - 2023 годы; 3 этап: 2024 – 2028 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 18 565 587,36тыс. руб. 1 этап: 2014 – 2018 гг. – 18 428 255,23 тыс. руб. 2 этап: 2019 – 2023 гг. – 97 294,63 тыс. руб. 3 этап: 2024 – 2028 гг. – 40 037,5 тыс. руб. По источникам финансирования: - федеральный бюджет – 150 000 тыс. руб. - областной бюджет – 32 500 тыс. руб. - бюджет МО – 32 500 тыс. руб. - внебюджетные источники – 18 350587,36 тыс. руб. |

## 2. Характеристики существующего состояния коммунальной инфраструктуры

### Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения

### Краткий анализ существующего состояния СВС

Техническое состояние системы за 2013 представлено в таблице 2.1.1.1.

Таблица 2.1.1.1

| Показатель | Ед .изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Объем выработки воды (подъем) | тыс.м3 / год | 41891 |
| Покупная вода | тыс.м3 / год | 0 |
| Подача в сеть | тыс.м3 / год | 38254 |
| Реализация воды потребителям | тыс.м3 / год | 18736 |
| Технологические нужды на промывку сетей и ремонтные работы | тыс.м3 / год | 1 284 |
| Потери и утечки воды в сетях | тыс.м3 / год | 18234 |
| Потери и утечки воды в сетях | % | 47,7 |
| Количество водозаборов (из одного источника – река Тобол) | ед. | 2 |
| Общая протяженность сетей (на 01.01.2013) | км | 559,3 |
| Коэффициент аварийности на 1 км сети | - | 1,62 |
| Количество насосных станций всех уровней | ед. | 81 |
| Количество резервуаров | ед. | 14 |
| Количество водонапорных башен | ед. | - |
| Численность обслуживаемого населения | тыс. чел | 243 404 |
| Удельное потребление холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут чел | 154,5 |
| Доля потребителей с водомерными счетчиками: | - | - |
| - население | % | 65 |
| - прочие предприятия | % | 97 |
| Оценка доли постоянного населения, не имеющего централизованного водоснабжения | % | 25 |

Распределение воды по потребителям представлено в таблице 2.1.1.2.

Таблица 2.1.1.2

| Наименование | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- |
| Реализация воды потребителям | тыс. м3 | 18 736 |
| Физические лица | тыс. м3 | 13 219 |
| Юридические лица | тыс. м3 | 3 539 |
| Бюджетные потребители | тыс. м3 | 1 577 |
| Потребители вне границ города Кургана | тыс. м3 | 401 |

Реализация холодной воды по потребителям делится в следующем процентном соотношении:

- Физические лица – 71% или 13 219 тыс. м3/год

- Юридические лица – 19% или 3 539 тыс. м3/год

- Бюджетные потребители – 8% или 1 577 тыс. м3/год

- Потребители вне границ города Кургана – 2% или 401 тыс. м3/год

Анализ эффективности и надежности имеющихся источников водоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Описание источников и сетей системы водоснабжения указано в обосновывающих материалах «Том 1а. Перспективная схема водоснабжения» (Гр. «Секретно»).

Объемы забора воды за период 2010 – 2013 годов приведены в таблице 2.1.1.3.

Таблица 2.1.1.3

| Наименование | Единицы измерения | Объёмы забора воды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Суммарный водозабор | тыс. м3 | 44 632,2 | 40 698,1 | 44 120,5 | 41891,1 |

Качество оказываемых услуг водоснабжения контролируется соответствующими службами предприятия. Производится анализ проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, в точках водозабора наружной сети. Фактическое наличие производственных анализов соответствует нормативным требованиям. Качество воды, подаваемой потребителю, зависит не только от источника водоснабжения, степени подготовки, но, во многом, от состояния водопроводных сетей. Для снижения риска подачи некачественной воды направлены все эксплуатационные и ремонтные работы служб предприятия.

Основными проблемами поверхностных источников водоснабжения являются (Более полный перечень проблем описан в обосновывающих материалах «Том 1а.Перспективная схема водоснабжения» (Гр. «Секретно»)):

- Высокое содержание солей жесткости, марганца в межпаводковый период.

- Износ зданий насосных станций составляет не менее 75%.

- Высокий износ центробежных насосов и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению и отсутствие защитных и регулирующих систем.

- Низкое качество запорной арматуры.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоподготовки не всегда обеспечивают постоянное соблюдение всех предъявляемых к ним требований.

Для решения повышения эффективности и надежности имеющихся источников необходимо выполнить ряд инвестиционных мероприятий (Более полный перечень решений описан в обосновывающих материалах «Том 1а.Перспективная схема водоснабжения» (Гр. «Секретно»)):

- Реконструкция очистных сооружений Центра города.

- Строительство узла обработки промывных вод после станции водоподготовки. Данное мероприятие позволит повысить технические и экологические показатели работы очистных сооружений.

- Организация зоны санитарной охраны строгого режима на существующих водозаборах в связи с требованиями органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Российской Федерации (СанПиН 2.1.4. 027 – 95 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения»).

Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей, имеющиеся проблемы и направления их решения

Протяженность напорно-разводящих сетей водоснабжения города Кургана на 01.01.2013 г. составляет  559,3  км, в том числе:

1) сети менее 5 лет эксплуатации – 103,1 км;

2) сети от 5 до 10 лет эксплуатации – 119,1 км;

3) сети от 10 до 15 лет эксплуатации – 84,6 км;

4) сети от 15 до 25 лет эксплуатации – 23,7 км;

5) сети более 25 лет эксплуатации – 228,8 км.

Водопроводные сети выполнены:

1) 36,0 % - из стальных труб;

2) 35,5% - из чугунных труб;

3) 1% - из железобетонных труб;

4) 27,5% - из пластмассовых труб.

Принципиальная схема магистральных сетей водоснабжения МО г. Курган представлена в Обосновывающих материалах «Том 1а. Перспективная схема водоснабжения» (гр. «Секретно»)

Таблица 2.1.1.4. Количество переложенных сетей водоснабжения с разбивкой по годам, км

| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17,3 | 16,2 | 14 | 11,5 | 8,84 | 34,08 | 12,71 | 13,57 | 13,542 |

Таблица 2.1.1.5.  Количество устраненных аварий на сетях водопровода, ед.

| Период | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 71 | 59 | 86 | 71 | 61 | 54 | 51 | 61 | 68 |
| февраль | 96 | 69 | 93 | 96 | 65 | 61 | 63 | 67 | 46 |
| март | 86 | 76 | 93 | 54 | 73 | 97 | 81 | 78 | 54 |
| апрель | 89 | 86 | 97 | 94 | 90 | 118 | 61 | 115 | 72 |
| май | 98 | 93 | 111 | 61 | 55 | 128 | 83 | 114 | 83 |
| июнь | 116 | 119 | 111 | 79 | 75 | 86 | 57 | 118 | 94 |
| июль | 118 | 113 | 90 | 40 | 89 | 86 | 71 | 90 | 88 |
| август | 111 | 95 | 95 | 86 | 59 | 81 | 97 | 68 | 96 |
| сентябрь | 98 | 110 | 98 | 86 | 63 | 75 | 66 | 93 | 89 |
| октябрь | 89 | 97 | 79 | 67 | 41 | 75 | 67 | 87 | 90 |
| ноябрь | 95 | 95 | 69 | 64 | 46 | 68 | 87 | 88 | 67 |
| декабрь | 86 | 79 | 48 | 51 | 69 | 62 | 72 | 51 | 60 |
| Всего | 1153 | 1091 | 1070 | 849 | 786 | 991 | 856 | 1030 | 907 |

Таблица 2.1.1.6. Количественный показатель аварийности сетей водоснабжения из расчета на 1 км  2005-2013гг.

| год | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| шт/км | 2,54 | 2,4 | 2,35 | 1,8 | 1,52 | 1,86 | 1,53 | 1,71 | 1,62 |

На основании таблиц 2.1.1.4 - 2.1.1.6 делается вывод о низкой эффективности и надежности сетей системы водоснабжения водоканала МО г. Курган. Показатель аварийности сетей водоснабжения составляет 1,62 аварии / км. Для сравнения аналогичный показатель в водоканале ГО г. Волжский при сопоставимых условиях по протяженности сетей и численности населения составил 0,472 аварии / км. Для водоканала МО г. Геленджик – 0,39. Для Владивостокского ГО – 0,824. При рассмотрении столиц соседних федеральных округов  по Уральскому ФО данный показатель значительно ниже Курганского (на основании данных госмониторинга инвестиционных программ).

Основная причина низкой эффективности и надежности является высокий износ сетей водоснабжения, что приводит к повышенной аварийности и зарастанию сетей. Зарастание сетей оказывает прямое воздействие на вторичное загрязнение воды питьевого качества. Явно недостаточные темпы реконструкции и строительства сетей водоснабжения.

Основные проблемы и направления решения:

- Износ 66% сетей от общей протяженности трубопроводов составляет от 70% до 100%.

- Высокая аварийность приводит к непроизводственным потерям воды и перерывам в водоснабжении потребителей.

- Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

- Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

- Отсутствие водопроводных сетей в некоторых районах частного сектора застройки города.

- Отсутствие резерва мощности насосной станции 3-го подъема района Заозерный, необходимость строительства двух резервуаров чистой воды в связи с расширением жилой зоны и увеличением расхода потребляемой воды

Основными потребителями услуг водоснабжения являются:

- Население – 60%

- Прочие потребители – 40%

Утечки  и неучтенный расход воды составляют 47,7% от общего количества воды поданной в сеть.

Для повышения показателей эффективности и надежности системы водоснабжения необходима реконструкция с учетом модернизации и строительство новых сетей для обеспечения необходимых темпов обновления сетей (переход от общего старения системы водоснабжения к обновлению) и восполнение потребностей потребителей в воде. Мероприятия по модернизации будут рассмотрены в проектной части программы комплексного развития.

Анализ зон действия источников СВС и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения

Раздел представлен в обосновывающих материалах «Том 1а. Перспективная схема водоснабжения» (Гр. «Секретно»)

Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности СВС и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

Величина фактического и перспективного резерва или дефицита мощностей определяется на основе разницы между проектной и максимальной мощностью основных технологических комплексов. При отрицательном значении дефицит, а при положительном – резерв.

В таблицах 2.1.1.7 и 2.1.1.8 представлены перспективный баланс, текущее состояние системы водоснабжения за 2013 год и перспективные значения до 2028 года. На основании анализа данных, представленных в таблице, делается вывод о значительном фактическом и перспективном резерве водозабора и очистных сооружений.

Более подробно материал рассмотрен в обосновывающих материалах «Том 1а. Перспективная схема водоснабжения» (Гр. «Секретно»)

Таблица 2.1.1.7. Перспективный баланс воды, тыс. м3

| №. | Наименование показателя |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забор воды (суммарный) |  | 41 891 | 41 751 | 40 932 | 40 932 | 42 277 | 43 621 | 47 200 | 47 200 |
| 2 | в т. ч.: | 34 617 | 34 502 | 33 825 | 33 825 | 35 025 | 36 226 | 39 528 | 39 528 | 39 528 |
| 3 |  | 7 274 | 7 250 | 7 107 | 7 107 | 7 251 | 7 396 | 7 672 | 7 672 | 7 672 |
| 4 | Повторное использование |  | - | - | - | - | - | - | 1 800 | 1 800 |
| 5 | Подъем воды (с учетом повторно используемой воды) |  | 41 891 | 41 751 | 40 932 | 40 932 | 42 277 | 43 621 | 49 000 | 49 000 |
| 6 | Пропуск через очистные сооружения |  | 41 891 | 41 751 | 40 932 | 40 932 | 42 277 | 43 621 | 49 000 | 49 000 |
| 8 | Подача в распределительную сеть |  | 38 271 | 38 129 | 37 381 | 37 381 | 38 466 | 39 551 | 43 891 | 43 891 |
| 9 | Потери воды в сети |  | 19 535 | 19 463 | 19 081 | 19 081 | 19 017 | 18 952 | 18 585 | 18 046 |
| 10 | Реализация воды потребителям |  | 18 736 | 18 666 | 18 300 | 18 300 | 19 216 | 20 132 | 25 306 | 25 845 |
|  | в т. ч.: | 13 219 | 13 189 | 12 823 | 12 823 | 13 705 | 14 587 | 17 615 | 18 115 | 18 115 |
|  |  | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 717 | 2 733 | 3 792 | 3 811 | 3 811 |
|  |  | 2 817 | 2 777 | 2 777 | 2 777 | 2 794 | 2 811 | 3 900 | 3 919 | 3 919 |

Таблица 2.1.1.8

| Текущее состояние производственных мощностей системы водоснабжения (за 2013 год) |  |  |  |  | Перспективы на расчетный период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (2028 год) |  |
| Наименование сооружений | Проектная производи-тельность, тыс.м3/сут | Среднесуточная загрузка, тыс.м3/сут | Максимальные нагрузки в периоды максимального водопотребления, тыс.м3/сут | "+" - избыток, | Суммарная нагрузка, тыс.м3/сут | "+" - избыток, |
|  |  |  |  | "-" - дефицит мощностей в периоды максимальных нагрузок, тыс.м3/сут |  | "-" -дефицит мощностей в периоды максимальных нагрузок, тыс.м3/сут |
| ОСВ «Арбинка» |  |  |  |  |  |  |
| Водозабор (ВНС I-го подъема) | 125 | 94,84 | 105,79 | 19,21 | 121 | 4 |
| Станция водоочистных сооружений | 125 | 87,28 | 100,56 | 24,44 | 125 | 0 |
| ВНС II подъема | 125 | 87,28 | 100,56 | 24,44 | 125 | 0 |
| ОСВ ЦГ |  |  |  |  |  |  |
| Водозабор (ВНС I-го подъема) | 60 | 19,93 | 21,17 | 38,83 | 22 | 38 |
| Станция водоочистных сооружений | 60 | 17,57 | 18,99 | 41,01 | 23 | 37 |
| ВНС II подъема | 60 | 17,57 | 18,99 | 41,01 | 23 | 37 |

Анализ показателей готовности СВС, имеющиеся проблемы и направления их решения

Готовность системы водоснабжения характеризуется показателями надежности. Надежность системы водоснабжения характеризуется как неудовлетворительная. Эксплуатация системы с неудовлетворительными показателями надежности приводит к значительным потерям воды в сетях и перерасходу электроэнергии на добычу, подготовку и транспортировку. Фактическое значение аварий на трубопроводах оценивается как  1,62 аварии/ км, а потери составляют 47,7%. Данный показатель значительно выше среднего российского уровня.

Перечень основных проблем, которые отрицательно влияют на показатели надежности:

- увеличение протяженности сети с 70% износом от общей протяженности сети составило 9,9% ежегодно за счет передачи бесхозяйных сетей;

- вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов;

- отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры;

- износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности, отсутствие защиты от гидроударов;

- потери в трубопроводах,  сетевом  оборудовании  и арматуре.

Требуемые мероприятия:

- Поэтапная  модернизация  изношенных  сетей  водоснабжения,  имеющих большой износ - 100 %, с использованием современных полимерных материалов.

- Установка  эффективного  энергосберегающего  насосного  оборудования  и АСУ с передачей данных в АСДКУ.

- Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления водоподачи с реконструкцией КИПиА насосных станций и водозаборных   сооружений.

Воздействие на окружающую среду, имеющиеся проблемы и направления их решения

Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура системы водоснабжения в ближайшее время не позволит обеспечивать выполнение современных экологических требований и требований к качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов. Необходима модернизация и реконструкция существующих сетей и сооружений водоснабжения, направленная на повышение энергоэффективности, снижение потерь, неучтенных расходов и аварийности, обеспечение санитарных и экологических норм и правил при эксплуатации системы водоснабжения.

Мероприятия по модернизации предусмотрены в проектной части ПКР.

Основная имеющееся проблема, которая в значительной мере воздействует на окружающую среду, является отсутствие на очистных сооружениях системы централизованного водоснабжения установок по очистке промывных вод и соответственно установок по обезвреживанию осадка от промывных вод.

Для решения данных проблем необходимо строительство узлов обработки промывных вод на станциях водоподготовки. Данное мероприятие позволит повысить технические и экологические показатели работы очистных сооружений.

Детальное описание данного мероприятия представлено в проектной части программы.

### Краткий анализ существующего состояния СВО

Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей, имеющиеся проблемы и направления их решения

Приём сточных вод от жилого сектора и промышленной зоны города Кургана осуществляется централизованной системой канализации, которая выводит стоки в реку Черная через городские очистные сооружения биологической очистки. Для обеспечения безаварийной и безопасной работы сетей и сооружений канализации, снижения негативного влияния сточных вод города Кургана на поверхностные водные объекты введены нормативы допустимых промышленных сбросов в систему канализации по качеству и объёмам. Ограничения обусловлены технологическими проектными параметрами очистных сооружений, параметрами эксплуатации канализационных сетей с учётом предотвращения заиливания, зажиривания, закупорки труб, агрессивного влияния на материал труб, колодцев, оборудования.

Централизованная система водоотведения городского округа Курган включает:

- Самотечные и напорные коллекторы диаметром от 150 до 1500 мм общей протяженностью 389,3 км.

- Канализационные насосные станции в количестве 51 шт.

- Очистные сооружения биологической очистки сточных вод.

В систему канализации города Кургана поступают хозяйственно-бытовые стоки от населения, производственные стоки от промышленных предприятий, а в связи с недостаточным развитием системы ливневой канализации также частично дождевые воды.

Стоки города собираются коллекторами в канализационной насосной станции КНС-3, главной насосной станции ГНС, северной главной насосной станции СГНС и далее подаются напорными коллекторами в приемную камеру очистных сооружений канализации.

Сети канализации выполнены из чугунных, стальных, асбестоцементных, железобетонных, керамических и пластмассовых труб.

Данные по распределению сетей канализации по материалам труб представлены в таблице 2.1.2.1.

Таблица 2.1.2.1

| Материал труб | Протяженность сетей, км | Доля от общей протяженности, % |
| --- | --- | --- |
| Чугун | 193,09 | 49,60% |
| Сталь | 23,75 | 6,10% |
| Асбестоцемент | 16,35 | 4,20% |
| Железобетон | 58,01 | 14,90% |
| Керамика | 88,76 | 22,80% |
| Пластмасса | 9,34 | 2,40% |
| Итого | 389,30 | 100,00% |

Как видно из представленных данных, почти половина канализационных сетей города проложена их чугунных труб (49,6%). Обращает на себя внимание, что 27% сетей проложено из керамических и асбестоцементных труб. Главным недостатком таких труб является их механическая хрупкость и малая длина: при обустройстве трубопровода требуется герметизировать большее количество соединений. Кроме этого, внешняя поверхность асбестоцементных труб подвержена коррозионным процессам.

Техническое состояние сетей водоотведения отражено в таблице 2.1.2.2

Таблица 2.1.2.2. Техническое состояние сетей водоотведения

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Сети водоотведения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| 1. | Количество аварий | штук | 39 | 46 | 57 |
| 2. | Отремонтировано | км | 2,05 | 0,52 | 0,76 |
| 3. | Нуждаются в замене | км | 345,0 |  |  |

Основываясь на данные, представленные в таблице … можно сделать вывод о том, что техническое состояние сетей водоотведения и, соответственно, их надежность неудовлетворительное.

Основными техническими проблемами сетей и сооружений водоотведения города Кургана являются следующие:

- Средний процент износа самотечных и напорных сетей города достигает более 70%, около 33% сетей требуют незамедлительной замены.

- Из 51 канализационной насосной станции 60% станций требуют модернизации не только технологических мощностей, но и зданий.

- Отсутствие сетей водоотведения в отдельных районах города.

Основными путями решения проблем, описанных выше, являются:

- Более интенсивная реконструкция сетей водоотведения города и сооружений на них.

- Строительство новых канализационных сетей.

- Модернизация и автоматизация канализационных насосных станций с заменой основного технологического оборудования на энергоэффективное.

Анализ зон действия источников СВО и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения

Всю систему водоотведения городского округа Курган можно разделить на следующие зоны обслуживания:

- г. Курган;

- р.п. Юргамыш;

- микрорайон Тополя;

- п.с.т. Введенское.

Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в СВО и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

Проектная производительность очистных сооружений канализации г. Курган составляет 180 тыс. м3/сут. В таблице 2.1.2.3. представлены сведения об объёмах очищенных стоков  за 2010 - 2013 г. в тыс. м3.

Таблица 2.1.2.3. Сведения об объёмах очищенных стоков  за 2010 - 2013 г в тыс. м3

|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 г. | 2 984,95 | 2 944,08 | 2 804,70 | 2 905,55 | 2 835,30 | 2 847,25 | 2 492,14 | 2 490,10 | 2 590,62 | 2 590,25 | 2 621,33 | 2 608,43 | 32 714,70 |
| 2011 г. | 2 422,75 | 2 605,17 | 2 449,52 | 3 167,95 | 2 524,92 | 2 748,47 | 2 309,25 | 2 347,72 | 2 361,38 | 2 337,88 | 2 495,45 | 2 201,48 | 29 971,94 |
| 2012 г. | 2 356,43 | 2 338,23 | 2 289,40 | 2 597,26 | 2 063,41 | 2 100,94 | 1 920,82 | 1 995,38 | 2 194,74 | 2 179,52 | 2 246,47 | 2 195,87 | 26 478,46 |
| 2013 г. | 2 245,60 | 2 213,86 | 1 919,56 | 2 718,41 | 2 096,73 | 1 922,18 | 1 835,45 | 1 979,29 | 1 939,81 | 1 826,73 | 1 879,68 | 1 803,94 | 24 381,24 |

Заметна общая тенденция к сокращению объемов очищаемых стоков (в 2013 году объем очищенных стоков снизился на 25,5% по сравнению с 2010 годом).

По данным ОАО «Водный союз» среднесуточная производительность КОС г. Курган составляла:

- В 2010 году 89 тыс. м3/сут. (49,8% проектной производительности);

- В 2011 году 82 тыс. м3/сут. (45,6% проектной производительности);

- В 2012 году 72 тыс. м3/сут. (40,3% проектной производительности);

- В 2013 году 66 тыс. м3/сут. (37,1% проектной производительности).

Учитывая неравномерность притока сточных вод на КОС (в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012 коэффициент неравномерности составляет 1,63) максимальный суточный расход сточных вод  за 2013 г. составит 107,6 тыс. м3/сут., что меньше проектной производительности на 72,4 тыс. м3/сут.

Следует отметить, из общего объема сточных вод, прошедших очистку нагородских КОС 18,3% составляет неорганизованный сток (ливневые и талые воды, несанкционированный сброс).

На основании представленных данных можно сделать вывод о том, что в настоящее время  имеется резерв мощности СВО 40,3% (с учетом неорганизованного стока).

Дальнейшие расчеты по определению резервов и дефицитов мощности в СВО произведены без учета неорганизованного стока, т.к. он является показателем неудовлетворительной работы системы сбора и отвода сточных вод с территории города.

В таблице 2.1.2.4. представлены данные по перспективной застройке микрорайонов г. Курган, предоставленные комитетом по архитектуре и градостроительству городской администрации.

Таблица 2.1.2.4.

|  | Года | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Застраиваемая площадь (жилые здания), м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование районов | 4 микрорайон | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | - | - | 23925 |
|  | 7 микрорайон |  | 3444 | 3444 | 3444 | 3444 | 3444 | - | 17220 |
|  | 12 микрорайон | - | - | 6165 | 6165 | 6165 | 6165 | - | 24660 |
|  | 15 микрорайон | - | - |  | 1762 | 1762 | 9689 | 9689 | 22902 |
|  | Левашово-2 | 4769 | 4769 | 4769 | 4769 | 4769 | 26228 | 26228 | 76301 |
|  | Куйбышева-Красина-Набережная-Томина | - | - | 1283 | 1283 | 1283 | 7057 | 7057 | 17963 |
|  | Застраиваемая площадь (общественные здания), м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование районов | 4 микрорайон | - | 1939 | 1939 | 1939 | 1939 | 1939 | - | 9695 |
|  | 7 микрорайон | - | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | - | 14990 |
|  | 12 микрорайон | - | - | 4687 | 4687 | 4687 | 4687 | - | 18748 |
|  | 15 микрорайон | - | - |  | 1339 | 1339 | 7365 | 7365 | 17408 |
|  | Левашово-2 | - | - | 2398 | 2398 | 2398 | 13189 | 13189 | 33572 |
|  | Куйбышева-Красина-Набережная-Томина | - | - | 768 | 768 | 768 | 4225 | 4225 | 10754 |
|  | Застраиваемая площадь (промпредприятия), м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование районов | Индустриальный парк уч.1 | - | - | 11875 | 11875 | 11875 | 65313 | 65313 | 166251 |
|  | Индустриальный парк уч.2 |  |  | 21525 | 21525 | 21525 | 118388 | 118388 | 301351 |

На основании данных, представленных в таблице 2.1.2.4., был определен перспективный рост нагрузки на систему водоотведения г. Курган на период до 2028 г. (см. таблицу 2.1.2.5.).

Таблица 2.1.2.5.

|  | Года | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка на систему водоснабжения, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Застраиваемая площадь (жилые здания), м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование районов | 4 микрорайон | 32,04 | 32,04 | 32,04 | 32,04 | 32,04 | - | - | - |
|  | 7 микрорайон | - | 20,65 | 20,65 | 20,65 | 20,65 | 20,65 | - | - |
|  | 12 микрорайон | - | - | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | - | - |
|  | 15 микрорайон | - | - |  | 2,44 | 2,44 | 13,42 | 13,42 | 31,72 |
|  | Левашово-2 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 16,39 | 16,39 | 47,68 |
|  | Куйбышева-Красина-Набережная-Томина | - | - | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 9,78 | 9,78 | 24,9 |
|  | Застраиваемая площадь (общественные здания), м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование районов | 4 микрорайон | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | - | - |
|  | 7 микрорайон | - | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | - | - |
|  | 12 микрорайон | - | - | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | - | - |
|  | 15 микрорайон | - | - |  | 0,29 | 0,29 | 1,62 | 1,62 | 3,82 |
|  | Левашово-2 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,72 | 0,72 | 2,09 |
|  | Куйбышева-Красина-Набережная-Томина | - | - | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,93 | 0,93 | 2,37 |
| Рост нагрузки, м3/ч |  | 35,2 | 56,8 | 68,4 | 71,1 | 71,1 | 74,1 | 42,9 | 39,0 |
| Рост нагрузки, тыс. м3/сут |  | 0,8 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,0 | 0,9 |
| Рост нагрузки, тыс. м3/год |  | 307,9 | 497,6 | 599,0 | 623,0 | 623,0 | 649,5 | 375,5 | 341,2 |

На основании данных таблицы 2.1.2.5. определены ожидаемые резервы и дефициты на перспективу, с учетом будущего спроса, значения которых представлены в таблице 2.1.2.6.

Таблица 2.1.2.6.

| Расход сточных вод, тыс. м3/сут. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточный | 54,762 | 56,126 | 57,767 | 59,474 | 61,180 | 62,960 | 63,989 |
| Коэффициент неравномерности | 1,492 | 1,491 | 1,489 | 1,488 | 1,487 | 1,486 | 1,486 |
| Максимальный суточный | 81,7 | 83,7 | 86,1 | 88,5 | 91,0 | 93,6 | 95,1 |
| Резерв (дефицит) мощности СВО | 98,3 | 96,3 | 93,9 | 91,5 | 89,0 | 86,4 | 84,9 |
| Коэффициент запаса | 54,6% | 53,5% | 52,2% | 50,8% | 49,4% | 48,0% | 47,2% |

На основании представленных данных можно сделать вывод о том, что КОС г. Курган обеспечат очистку сточных вод с учетом перспективного роста нагрузки на систему водоотведения.

Анализ показателей готовности СВО, имеющиеся проблемы и направления их решения

Показатели готовности системы водоотведения применяются на основании Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а так же других федеральных законов и актов, отраслевых руководящих документов, региональных и муниципальных правовых актов, внутренних документов предприятий.

На предприятии системы водоотведения применяются следующие показатели готовности:

-  показатель готовности системы к исправной работе;

-  показатель готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии;

-  показатель готовности объектовых органов управления, сил и средств к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы водоотведения в г. Курган показал соответствие готовности системы к требованиям Федерального закона № 116-ФЗ.

Коэффициент готовности – вероятность того, что объект окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме планируемых периодов, в течение которых применение объекта по назначению не предусматривается. Представляет собой отношение времени исправной работы к сумме времен исправной работы и вынужденных простоев объекта, взятых за один и тот же календарный срок:

,

где tw – суммарное время исправной работы объекта;

tp – суммарное время вынужденного простоя.

Для перехода к вероятностной трактовке величины tw и tp заменяются математическими ожиданиями времени между соседними отказами и времени восстановления соответственно:

,

где tcp – наработка на отказ;

tB – среднее время восстановления.

Для системы водоотведения г. Курган коэффициент готовности равен:

86400/(86400+0) = 1.

На основании этого можно сделать вывод о том, что система водоотведения имеет высокий показатель готовности к исправной работе.

Показатель готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии определяет наличие в организации планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах. Такие планы должны иметь  организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I-III классов опасности. ОАО «Водный Союз»  не имеет производственные объекты I-III классов опасности, поэтому планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий отсутствуют.

Показатель готовности объектовых органов управления, сил и средств к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций определяет наличие в организации плана мероприятий по защите рабочих и служащих от чрезвычайных ситуаций. План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций объекта - это документ, который определяет объем, организацию, порядок, способы и сроки осуществления мероприятий по защите рабочих и служащих, персонала от поражающих факторов стихийных бедствий, аварий и катастроф, которые могут возникнуть как на самом объекте, так и на соседних с ним объектах, а также прилегающей территории.

План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций объекта должен включать в себя 2 раздела и 5 приложений:

- Краткая характеристика объекта и оценка возможной обстановки на его территории.

- Мероприятия при угрозе и возникновении крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий.

- Приложение 1. Схема возможной обстановки при возникновении чрезвычайной ситуации.

- Приложение 2. Календарный план основных мероприятий при угрозе и возникновении ЧС.

- Приложение 3. Решение председателя КЧС объекта на ликвидацию чрезвычайной ситуации.

- Приложение 4. Расчет сил и средств объектового звена РСЧС и привлекаемых сил для выполнения мероприятий при угрозе и возникновении производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий.

- Приложение 5. Организация управления, оповещения и связи при угрозе и возникновении производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий.

Ответственным за разработку плана действий является начальник штаба (отдела, сектора) ГОЧС объекта.

Анализ документов, представленных ОАО «Водный Союз», показал, что план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в ОАО ««Водный Союз» соответствует требованиям Федерального закона № 68-ФЗ от 21 декабря 1994 г. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

### Краткий анализ существующего состояния СТС

Анализ эффективности и надежности имеющихся источников теплоснабжения, имеющиеся проблемы и их решения

Технические параметры источников теплоснабжения

Теплоснабжение г. Кургана осуществляется от двух крупных источников тепловой энергии: Курганской ТЭЦ, Курганской ТЭЦ-2 и нескольких производственных котельных предприятий:

- котельная завода ОАО «Курганмашзавод» - 175 Гкал/ч;

- котельная завода ОАО «Кургансельмаш» - 88 Гкал/ч;

- котельная завода ОАО « Курганхиммаш» - 47,6 Гкал/ч;

- котельная ОАО “Аэропорт Курган” - 2,8 Гкал/ч;

- котельная ГУП “Лен Зауралья” - 8 Гкал/ч;

- котельная ООО “АК1230” - 1.08 Гкал/ч;

- котельная ОАО “РЖД” Курганский территориальный участок ПКЦ - 37,2 Гкал/ч;

- котельная ОАО «РЖД» Курганский территориальный участок ПМС-172 - 3,02 Гкал/ч;

- котельная ОАО «РЖД» Курганский территориальный участок Курган-грузовой - 1,85 Гкал/ч;

- котельная ООО “Управляющая компания “Уют”, ул. Гагарина, 34а - 0,48 Гкал/ч;

- котельная ООО “Управляющая компания “Уют”, ул. 9 Мая, 4 - 3,38 Гкал/ч;

- котельная ООО "Молоко Зауралья" - 30,38 Гкал/ч.

Кроме того в эксплуатации находятся промышленные и отопительные котельные малой мощности, работающие на разных видах топлива. Большая часть этих котельных расположена в северной и восточной частях города, которые не имеют перемычек с магистральными сетями ТЭЦ-1 и крупными производственными котельными. Районы и микрорайоны, расположенные обособленно от города, обеспечиваются теплоснабжением от собственных котельных.

Таблица 2.1.3.1 Нагрузки источников теплоснабжения муниципального образования города Кургана на 2014 год, Гкал/ч

| Теплоисточник | Установленная мощность | Подключенная нагрузка |
| --- | --- | --- |
| Курганская ТЭЦ | 1 317 | 847,41Суммарная подключенная нагрузка Курганской ТЭЦ и ТЭЦ-2 |
| Курганская ТЭЦ-2 | 250 | - |
| Городские котельные | 316,3 | 127,7 |
| Производственные котельные | 398,81 | 180,6 |
| Итого | 2282,1 | 1155,7 |

Курганская ТЭЦ

Входящая в состав ОАО «Курганская генерирующая компания» Курганская ТЭЦ обеспечивает около 60% тепловых нагрузок муниципального образования города Кургана. Установленная электрическая мощность Курганской ТЭЦ – 480 МВт, тепловая –1317 Гкал/ч. Суммарная подключенная тепловая нагрузка Курганской ТЭЦ составляет 847,41 Гкал/ч, в том числе системы горячего водоснабжения – 87,88 Гкал/ч. Курганская ТЭЦ работает по температурному графику 115 - 70ºС. Тепловая энергия на Курганской ТЭЦ вырабатывается в сетевых паро-водяных подогревателях, питаемых от теплофикационных отборов турбин, а также в водогрейных котлах. Доля турбин в суммарной установленной тепловой мощности КТЭЦ составляет 62%. По состоянию на 01.01.2014 года в ОАО «Курганская генерирующая компания» находятся в эксплуатации:

- 5 теплофикационных турбин с поперечными связями суммарной установленной электрической мощностью 450 МВт и тепловой Гкал/ч - 817 Гкал/ч;

- 6 энергетических котлов с поперечными связями суммарнойпаропроизводительностью 2520 т/час;

- 5 пиковых водогрейных котлов суммарной установленной мощностью 500 Гкал/ч.

Отпуск тепловой энергии с коллекторов Курганской ТЭЦ в 2013 году снизился на 247,85 тыс. Гкал или на 9,1% по сравнению с предыдущим периодом 2012 года и составил 2049,5 тыс. Гкал. Снижение отпуска тепловой энергии объясняется переводом части потребителей к новому источнику. Потери теплоэнергии в сети в 2013 году составили 606,6 тыс. Гкал. Доля потерь от отпущенной тепловой энергии с коллекторов осталась на прежнем уровне 21,4%. Удельный расход топлива на отпуск электроэнергии в 2013 году снизился по сравнению с 2012 годом на 4,1 г/кВт·ч и составил 361,7 г/кВт·ч. Снижение произошло за счет роста доли выработки электроэнергии по теплофикационному циклу на 6% (в 2013 году доля выработки электроэнергии по теплофикационному составила 57% против 51% в 2012 году). Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии составил 156,6 кг/Гкал, что на 1,8 кг/Гкал ниже уровня 2012 года.

Курганская ТЭЦ-2

Вторым крупным источником когенерации является запущенная в эксплуатацию в 2013 году Курганская ТЭЦ-2 (ООО «Курганская ТЭЦ»). Установленная электрическая мощность КТЭЦ-2 – 220 МВт, установленная тепловая мощность – 250 Гкал/ч, используемое топливо - природный газ. Курганская ТЭЦ-2 работает по температурному графику 115 - 70ºС. Основным потребителем тепловой энергии КТЭЦ-2 является жилой массив Заозерный. В межотопительный и летний периоды КТЭЦ-2 работает на нужды горячего водоснабжения потребителей города Кургана.

Технические характеристики основного и вспомогательного оборудования ТЭЦ-2 сведены в таблицы, приведенные ниже.

Характеристики районных котельных

Теплоснабжение районов Восточный и Рябково осуществляется от районных котельных. Перечень котельных приводится в таблицах 2.1.3.2, 2.1.3.3.

Таблица 2.1.3.2 Источники теплоснабжения района Восточный

| Номер котельной | Адрес | Назначение | Подкл. зданий | Устан. мощность, Гкал/ч | Подкл. нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №5 | г. Курган, мкр. Увал, ул. Миронова, 47 | Отопление здания строительного колледжа, д/сад, школу и прилегающий жилой район. | 40 | 7,85 | 3,75 |
| Котельная №11 | г. Курган, ул. Советская, 161, стр.1 | ГВС для здания родильного дома | 2 | 0,95 | 0,292 |
| Котельная №12 | г. Курган, мкр. Черемухово, ул. Школьная, 33 | Отопление общественных зданий и жилого фонда мкр.Черемухово. | 165 | 6 | 3,05 |
| Котельная №15 | г. Курган, ул. Урожайная, 147Б | Отопление здания детского сада | 1 | 0,258 | 0,238 |
| Котельная №16 | г. Курган, ул. Достоевского, 6 | Отопление общественных зданий и прилегающего жилого района | 100 | 43,2 | 15,84 |
| Котельная №17 | г. Курган, ул. Ломоносова, 46 | Отопление общественных зданий и прилегающего жилого района | 58 | 10,7 | 4,73 |
| Котельная №18 | г. Курган, мкр. Тополя, ул. Сиреневая, 13А | Отопление общественных зданий и прилегающего жилого района | 123 | 9,44 | 3,34 |
| Котельная №26 | г. Курган, ул. Ломоносова, 16А | Отопление общественных зданий и прилегающего жилого района | 140 | 18 | 4,5672 |
| Котельная №28 | г. Курган, мкр. Пригородный, ул. Юбилейная, 1В | Отопление прилегающего жилого района | 34 | 1,62 | 0,37 |
| Котельная №31 | г. Курган, мкр. Затобольный, ул. Заводская, 9 | Отопление прилегающего жилого района | 38 | 1,48 | 0,74 |
| Котельная №32 | г. Курган, мкр. Глинки, ул. Центральная, 10 | Отопление общественных зданий и прилегающего жилого района | 103 | 6,4 | 1,71 |
| Котельная №37 | г. Курган, ул. Промышленная, 18/I | Отопление прилегающего жилого района | 6 | 0,258 | 0,11 |
| Котельная №39 | г. Курган, мкр. Утяк, ул. Советская, 41а | Отопление общественных зданий и прилегающего жилого района | 25 | 3,27 | 2,01 |
| Котельная №41 | г. Курган, пр. Машиностроителей, 19/I | Отопление прилегающего жилого района | 1 | 0,258 | 0,246 |
| Котельная №44 | г. Курган, мкр. Керамзитный, ул. Стройиндустрии, 3 | Отопление общественных зданий и прилегающего жилого района | 25 | 34,2 | 4,97 |
| Котельная ПИ | г. Курган, мкр. Увал, ул. Трактовая, 1 | Отопление здания Пограничного института и прилегающего жилого района | 48 | 16 | 7,82 |
| Котельная б/н | г. Курган, ул. Грицевца, 105а | Отопление общественных зданий и прилегающего жилого района | 2 | 0,16 | 0,151 |
| Итого: |  |  | 911 | 160,044 | 53,9342 |

Таблица 2.1.3.3Источники теплоснабжения района Рябково

| Номер котельной | Адрес | Назначение | Подкл. зданий | Устан. мощность, Гкал/ч | Подкл. нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1,8 | г. Курган, р-н Рябково, ул. Карбышева, 31а. | Отопление и горячее водоснабжение объектов городского больничного комплекса, детских садов, школы-интерната и жилых домов, пароснабжение прачечных больничного комплекса. | 61 | 44 | 34,72 |
| Котельная №13 | г. Курган, ул. Смирнова, 7А | Отопление и горячее водоснабжение объектов областного психоневрологического диспансера, магазинов и жилых домов. | 28 | 6,14 | 1,95 |
| Котельная №14 | г. Курган, р-н Рябково, ул. Пархоменко, 60а | Отопление и горячее водоснабжение жилых домов | 4 | 8,84 | 2,9 |
| Котельная №20 | г. Курган, р-н Рябково, ул. Перова, 59, стр. 1 | Отопление и горячее водоснабжение военного госпиталя, детского сада, 2-х школ и жилых домов. | 40 | 17,2 | 9,18 |
| Котельная №22 | г. Курган, р-н Рябково, ул. Школьная, 11а | Отопление и горячее водоснабжение магазинов и офисов, детской поликлиники и детских садов, школ и жилых домов | 57 | 30,4 | 12,06 |
| Котельная №23 | г. Курган, р-н Рябково, ул. Карбышева, 35, корп. 3 | Отопление и горячее водоснабжение объектов железнодорожной больницы, магазинов, школы-интерната и жилых домов | 109 | 11,08 | 5,62 |
| Котельная №24 | г. Курган, мкр. Мостостроителей, 70 | Отопление жилых домов | 48 | 1,48 | 0,77 |
| Котельная №25 | г. Курган, р-н Рябково, ул. Чернореченская, 97А | Отопление и горячее водоснабжение магазинов и офисов, детских садов и школ, жилых домов | 45 | 33,2 | 12,76 |
| Котельная №30 | г. Курган, ул. Молодёжи, 35/I | Отопление здания школы №39, ул. Молодежи, 35 | 1 | 0,74 | 0,23 |
| Итого: |  |  | 393 | 153,08 | 80,19 |

Ниже перечислены производственные котельные, которые осуществляют теплоснабжение промышленных предприятий и прилегающих жилых кварталов:

- котельная завода ОАО «Курганмашзавод» - 175 Гкал/ч;

- котельная завода ОАО «Кургансельмаш» - 88 Гкал/ч;

- котельная завода ОАО « Курганхиммаш» - 47,6 Гкал/ч;

- котельная ОАО “Аэропорт Курган” - 2,8 Гкал/ч;

- котельная ГУП “Лен Зауралья” - 8 Гкал/ч;

- котельная ООО “АК1230” - 1.08 Гкал/ч;

- котельная ОАО “РЖД” Курганский территориальный участок ПКЦ - 37,2 Гкал/ч;

- котельная ОАО «РЖД» Курганский территориальный участок ПМС-172 - 3,02 Гкал/ч;

- котельная ОАО «РЖД» Курганский территориальный участок Курган-грузовой - 1,85 Гкал/ч;

- котельная ООО “Управляющая компания “Уют”, ул. Гагарина, 34а - 0,48 Гкал/ч;

- котельная ООО “Управляющая компания “Уют”, ул. 9 Мая, 4 - 3,38 Гкал/ч;

- котельная ООО "Молоко Зауралья" - 30,38 Гкал/ч.

Остаточный ресурс источников теплоснабжения

Нормативный парковый ресурс паротурбинных установок Курганской ТЭЦ составляет 220000 часов эксплуатации. Под парковым ресурсом понимается наработка однотипных по конструкции, материалам и условиям эксплуатации элементов теплоэнергетического оборудования, при которой обеспечивается их безаварийная работа при соблюдении стандартных требований, предъявляемых к контролю металла, эксплуатации и ремонту энергоустановок. Ресурс паротурбинных установок Курганской ТЭЦ представлен в таблице 2.1.3.4.

Таблица 2.1.3.4. Ресурс турбоустановок Курганской ТЭЦ

| Тип турбины | Станционный номер | Нормативный парковый ресурс ,час | Наработка с начала эксплуатации, на 01.01.2014 год, час | Год достижения паркового ресурса | Год замены ресурсоопределяющего элемента | Дополнительный ресурс за счёт замены ресурсоопределяющего элемента, час | Наработка после замены ресурсоопределяющего элемента, час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПТ-50-130/13 | 5 | 220 000 | 106 713 | 2033 | 1994 | 220 000 | 106 713 |
| Т-100/110-130-3 | 6 | 220 000 | 179 546 | 2020 | - | - | - |
| Т-100/110-130-3 | 7 | 220 000 | 198 715 | 2017 | - | - | - |
| Т-100/120-130-5 | 8 | 220 000 | 99 012 | 2033 | - | - | - |
| Т-100/110-130-3 | 9 | 220 000 | 164 895 | 2023 | - | - | - |

Согласно действующей “Инструкции по продлению срока безопасной эксплуатации паровых котлов с рабочим давлением до 4,0 МПа включительно и водогрейных котлов с температурой воды выше 115°С” СО 153-34.17.469-2003, полный назначенный срок службы котлов устанавливается заводом-изготовителем, и должен быть не менее значений, указанных в ГОСТ 21563-93. Для котлов теплопроизводительностью выше 35 МВт - 20 лет при средней продолжительности работы котла в год с номинальной теплопроизводительностью - 3000 часов. Таким образом, в настоящее время продолжительность эксплуатации всех водогрейных котлов Курганской ТЭЦ превышает полный назначенный срок эксплуатации. Для продления эксплуатации сверх назначенного срока проводится техническое диагностирование элементов котлов. По результатам технического диагностирования составляется заключение о продлении срока эксплуатации.

Таблица 2.1.3.5. Ресурс энергетических котлов Курганской ТЭЦ

| Наименование котла | Станционный номер | Нормативный парковый ресурс, час | Наработка с начала эксплуатации, на 01.01.2014 год, час | Год достижения паркового ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БКЗ-420-140-4 | 8 | 300 000 | 152 020 | 2033 |
| БКЗ-420-140-4 | 9 | 300 000 | 175 813 | 2033 |
| БКЗ-420-140-4 | 10 | 300 000 | 154 651 | 2033 |
| БКЗ-420-140-4 | 11 | 300 000 | 132 226 | 2033 |
| БКЗ-420-140-5 | 12 | 300 000 | 117 786 | 2033 |
| БКЗ-420-140-5 | 13 | 300 000 | 107 196 | 2033 |

В 2013 году на основании Приказа ОАО «Курганская генерирующая компания» от 01.07.2013 года №77 4 водогрейных котла (ВК-75 №1-4) суммарной установленной тепловой мощностью 300 Гкал/ч выведены из эксплуатации из-за неудовлетворительного технического состояния и списаны с баланса Курганской ТЭЦ.

Индивидуальный ресурс турбин устанавливается после достижения паркового ресурса на основании результатов углубленного диагностирования конкретных узлов турбоустановки, анализа условий эксплуатации, структуры и свойств металла, оценки напряжений и расчета остаточного срока службы деталей установки.

По окончании индивидуального ресурса эксплуатация энергетического оборудования не допускается, однако ресурс может быть увеличен путем замены ресурсоопределяющего элемента основного оборудования.

В 2013 году аварий, классифицированных по п.4 Постановления Правительства от 28.10.2009 года (далее - п.4), пожаров и возгораний на оборудовании структурных подразделений ОАО «Курганская генерирующая компания» не было. В ОАО «Курганская генерирующая компания» в течение 2013 года произошло 28 аварий, классифицированных по п.5 Постановления Правительства от 28.10.2009 года» (далее - п.5). Недоотпуска электрической и тепловой энергии по причине возникновения технологических нарушений не было.

Оценка надежности системы теплоснабжения

Для оценки надежности систем теплоснабжения используются показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Общий показатель надежности систем теплоснабжения поселения, городского округа (при наличии нескольких систем теплоснабжения) определяется:

К сист над= ∑ Qi * Ki ∑ Qi , где

Кi - значения показателей надежности отдельных систем теплоснабжения;

Qi - расчетные тепловые нагрузки потребителей отдельных систем теплоснабжения.

Для муниципального образования города Кургана наиболее значимый вклад в общий показатель надежности вносят Курганская ТЭЦ, Курганская ТЭЦ-2.

Показатели надежности Курганской ТЭЦ

- Показатель надежности электроснабжения Курганской ТЭЦ (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания: Кэ = 1,0;

- Показатель надежности водоснабжения Курганской ТЭЦ (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения: Кв =1,0;

- Показатель надежности топливоснабжения Курганской ТЭЦ (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения: Кт = 1,0;

- Показатель соответствия тепловой мощности Курганской ТЭЦ и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей: (Кб) = 1,0;

- Показатель уровня резервирования (Кр) Курганской ТЭЦ и элементов тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию: Кр = 0,5;

- Показатель технического состояния тепловых сетей Курганской ТЭЦ (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов: Кс = 0,5;

- Показатель интенсивности отказов тепловых сетей Курганской ТЭЦ (Котк), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года: Котк = 1,0;

- Показатель относительного недоотпуска тепла Курганской ТЭЦ (Кнед) в результате аварий и инцидентов: Кнед = 1,0;

- Показатель качества теплоснабжения Курганской ТЭЦ (Кж), характеризуемый количеством жалоб потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжения: Кж = 1,0;

- Показатель надежности системы теплоснабжения Курганской ТЭЦ: Кнад = 0,875.

Показатели надежности Курганской ТЭЦ-2 ООО «Курганская ТЭЦ»

- Показатель надежности электроснабжения Курганской ТЭЦ-2 (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания: Кэ = 1,0;

- Показатель надежности водоснабжения Курганской ТЭЦ-2 (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения: Кв =1,0;

- Показатель надежности топливоснабжения Курганской ТЭЦ-2 (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения: Кт = 1,0;

- Показатель соответствия тепловой мощности Курганской ТЭЦ-2 и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей: (Кб) = 1,0;

- Показатель уровня резервирования (Кр) Курганской ТЭЦ-2 и элементов тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию: Кр = 1,0;

- Показатель технического состояния тепловых сетей Курганской ТЭЦ-2  (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов: Кс = 1,0;

- Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года: Котк = 1,0;

- Показатель относительного недоотпуска тепла Курганской ТЭЦ-2 (Кнед) в результате аварий и инцидентов: Кнед = 1,0;

- Показатель качества теплоснабжения Курганской ТЭЦ-2 (Кж), характеризуемый количеством жалоб потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжения: Кж = 1,0;

- Показатель надежности системы теплоснабжения Курганской ТЭЦ-2: Кнад = 0,95;

Общие показатели надежности водогрейных котельных

- Показатель надежности электроснабжения ВК (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания: Кэ = 0,9;

- Показатель надежности водоснабжения ВК (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения: Кв =0,7;

- Показатель надежности топливоснабжения ВК (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения: Кт = 1,0;

- Показатель соответствия тепловой мощности ВК и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей: (Кб) = 1,0;

- Показатель уровня резервирования (Кр) ВК и элементов тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию: Кр = 0,5;

- Показатель технического состояния ВК (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов: Кс = 0,6;

- Показатель интенсивности отказов тепловых сетей ВК (Котк), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года: Котк = 1,0;

- Показатель относительного недоотпуска тепла ВК (Кнед) в результате аварий и инцидентов: Кнед = 1,0;

- Показатель качества теплоснабжения ВК (Кж), характеризуемый количеством жалоб потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжения: Кж = 1,0;

- Показатель надежности системы теплоснабжения водогрейных котельных: Кнад = 0,844;

Оценка надежности системы теплоснабжения

Общий показатель надежности системы теплоснабжения муниципального образования города Кургана составляет 0,882.

Полученные показатели надежности характеризуют систему теплоснабжения г. Кургана как надежную в соответствии с Приложением к Приказу Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 26 июля 2013 г. N 310 "Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения" [1].

Проблемы источников теплоснабжения и направления их решения

Основной проблемой источников теплоснабжения муниципального образования города Кургана является значительный износ и устаревание теплогенерирующего оборудования.

Продление сроков эксплуатации оборудования решает проблему износа оборудования на непродолжительный (5 - 10 лет) период.

Анализ эффективности и надежности тепловых сетей, имеющиеся проблемы и направления их решения

Таблица 2.1.3.6. Материальные характеристики сетей г. Кургана по годам

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Физический износ теплосетей | % | 60,1 | 61,3 | 63,5 | 64 | 68 | 72 |
| Протяженность теплосетей со сроком эксплуатации более 25 лет | км | 33,3 | 35,8 | 38,1 | 40,4 | 51,2 | 62 |
| Отпуск теплоэнергии в сеть, в горячей воде | тыс. Гкал/год | 2243,7 | 2212,8 | 2145 | 2426,3 | 2485,7 | 2608,8 |
| Потери теплоэнергии в теплосетях | тыс. Гкал/год | 283,3 | 276,7 | 286,3 | 430,8 | 429,7 | 419,6 |
| Потери теплоэнергии в теплосетях в % от годового отпуска | % | 12,6 | 12,5 | 13,3 | 17,8 | 17,3 | 16,1 |

Транспорт тепла от Курганской ТЭЦ до потребителей осуществляется по магистральным тепловым сетям к центральным тепловым пунктам (ЦТП) и индивидуальным тепловым пунктам потребителей (ИТП), от ЦТП по внутриквартальным распределительным тепловым сетям к потребителям. В ЦТП осуществляется приготовление горячей воды для отпуска потребителям. Подключение абонентов выполнено по зависимой схеме через индивидуальные тепловые пункты (ИТП), многоэтажные здания, этажностью свыше 12-ти этажей подключены по независимой схеме. ИТП зданий частично оборудованы узлами учета тепловой энергии. В летнюю ремонтную кампанию 2013 года проводится активная установка узлов учета тепловой энергии в ИТП жилых домов с нагрузкой более 0,2 Гкал/ч. Требуемый перепад давления у потребителей создает насосное оборудование центральных тепловых пунктов (ЦТП). Для приготовления горячей воды потребителям в ЦТП также установлены водоподогреватели горячего водоснабжения.

Магистральные тепловые сети закольцованы и имеют перемычки, что повышает надёжность системы теплоснабжения. Требуемый перепад давления в магистральных тепловых сетях создают подкачивающие насосные станции, в которых установлено насосное оборудование на подающем и обратном трубопроводах тепловой сети. В работе на город четыре насосные станции НС-1,2 НС-3,4, НС-5, НС-6, насосная станция на пос. Заозерный (НС-8,9) законсервирована в стадии строительства, насосная станция НС-7 на Октябрьский район зарезервирована, т.к. развитие района теплоснабжения (новое строительство) от данной насосной опередило строительство самой насосной, требуется к установке насосное оборудование более мощное по производительности и напору, чем запроектированное ранее. Из-за большой протяженности тепловых сетей возникают потери давления теплоносителя в трубопроводах. Для компенсации потерь давления на трубопроводах тепловых сетей установлены подкачивающие насосные станции.

Технологические потери при передаче тепловой энергии

Наиболее значимыми составляющими тепловых потерь в теплоэнергетических системах являются потери на объектах-потребителях. Наличие таковых не является прозрачным и может быть определено только после появления в тепловом пункте здания прибора учета тепловой энергии.

В самом распространенном случае таковыми являются потери:

- в системах отопления, связанные с неравномерным распределением тепла по объекту потребления и нерациональностью внутренней тепловой схемы объекта (5-15%);

- в системах отопления, связанные с несоответствием характера отопления текущим погодным условиям (15-20%);

- в системах ГВС, из-за отсутствия систем рециркуляции горячей воды. В системах горячего водоснабжения с высоким соотношением материальной характеристики к присоединенной мощности теряется от 15% до 35% тепловой энергии;

- в системах ГВС, из-за отсутствия или неработоспособности регуляторов горячей воды на бойлерах ГВС (до 15% нагрузки ГВС);

- в трубчатых (скоростных) бойлерах, по причине наличия внутренних утечек, загрязнения поверхностей теплообмена и трудности регулирования (до 10-15% нагрузки ГВС).

Общие неявные непроизводительные потери на объекте потребления могут составлять до 45% от тепловой нагрузки.

Главной косвенной причиной наличия и возрастания вышеперечисленных потерь является отсутствие на объектах теплопотребления как приборов учета количества потребляемого тепла, так и систем тепловой автоматики.

Тепловая изоляция трубопроводов тепловых сетей выполнена, в основном, из минераловатных изделий, около 5% трубопроводов проложены в ППУ изоляции. В таблице 2.44 представлена информация по участкам тепловых сетей с нарушенной тепловой изоляцией, обнаруженной визуально при проведении энергетического обследования объектов СП «Тепловые сети» в 2011 году. Средний уровень потерь тепловой энергии через теплоизоляцию сетей превышает нормативные значения в 3.2 раза.

Анализ зон действия источников ресурсоснабжения и их рациональности, имеющиеся проблемы и их решения

Зона действия Курганской ТЭЦ ОАО «Курганская генерирующая компания»

Зона действия Курганской ТЭЦ распространяется  центральную, северную часть и восточную часть города до ул. Половинская,  жилой массив Заозерный. Зона эффективного действия Курганской ТЭЦ представлена в Обосновывающих материалах «Том 2. Перспективная схема теплоснабжения».

Зона действия Курганской ТЭЦ-2  ООО «Курганская ТЭЦ»

Зона действия Курганской ТЭЦ-2 распространяется на микрорайоны жилых массивов Заозерный,  Рябково. Зона эффективного действия Курганской ТЭЦ-2 представлена в Обосновывающих материалах «Том 2. Перспективная схема теплоснабжения».

Зоны действия котельных

Таблица 2.1.3.7. Зоны действия котельных

| Номер котельной | Зона действия | Радиус действия, км |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1,8 | Район Рябково, квадрат улиц Марии Ульяновой - Черняховского - Чернышевского - Карбышева | 0,95 |
| Котельная №5 | Мкр. Увал, ул. Миронова, 47 | 0,76 |
| Котельная №11 | Здание родильного дома, г. Курган, ул. Советская, 161, стр. 1 | 0,05 |
| Котельная №12 | Мкр. Черемухово, ул. Береговая , ул. Заречная, ул. Комсомольская, ул. Космонавтов, ул. Молодежная, , ул. Набережная, ул. Октябрьская, , пер. Зеленый, ул. Советская, ул. Школьная, ул. Южная. | 1,47 |
| Котельная №13 | Калинина 105, 107, Комиссаров 65, 69, 69а, 71, 72а, 73, 75-1, 88, 92, Луначарского 100, 100/1, 100/2, 100/3, 102, 105, 107, Молодежи 78-1, 78-2, 78-3, Смирнова 7, 7-а, Чкалова 3, 9. | 0,27 |
| Котельная №14 | 9 Мая, 2Д, Кулибина 1Б, Пархоменко 59, Пархоменко 61 | 0,34 |
| Котельная №15 | Здание детского сада, г. Курган, ул. Урожайная, 14б,7А | 0,05 |
| Котельная №16 | Общественные и жилые здания по улицам Достоевского, Котовского, Пугачева, Гайдара, Космонавтов, Макаренко | 1,15 |
| Котельная №17 | Квадрат улиц Гагарина, бул. Мира, Чайковского, Котовского | 0,64 |
| Котельная №18 | Мкр. Тополя, ул. Сиреневая | 1,03 |
| Котельная №20 | Район Рябково, квадрат улиц Перова - Карбышева - Пригородная - Добролюбова | 0,57 |
| Котельная №22 | Район Рябково, квадрат улиц Монтажников - Рылеева - Кузнецова - Карбышева | 0,71 |
| Котельная №23 | Район Рябково, квартал Карбышева - Пригородная - Пирогова | 0,58 |
| Котельная №24 | Мкр. Мостостроителей ул. Мостостроителей | 0,77 |
| Котельная №25 | Район Рябково, квадрат улиц Чернореченская - Добролюбова - Афиногенова - Рылеева | 1,15 |
| Котельная №26 | Квадрат улиц Гагарина - Гайдара - Декабристов - Котовского | 0,68 |
| Котельная №28 | Мкр. Пригородный, ул. Юбилейная | 1,1 |
| Котельная №30 | Здание школы №39 | 0,05 |
| Котельная №31 | Мкр. Затобольный | 0,74 |
| Котельная №32 | Мкр. Глинки, здания по улицам Береговая, Центральная, Сибирская | 0,55 |
| Котельная №34 | Район Рябково, квадрат улиц Чернореченская - Добролюбова - Афиногенова - Рылеева | 1,15 |
| Котельная №37 | ул. Промышленная, д. 9В, 9Д, 18, 9А, 9Б, 9Г | 0,22 |
| Котельная №39 | Мкр. Утяк, здания по ул. Советская, Садовая | 0,5 |
| Котельная №41 | Здание общежития по ул. Машиностроителей 19 | 0,05 |
| Котельная №44 | Мкр. Керамзитный | 0,73 |
| Котельная ПИ | Здание Пограничного института, ул. Трактовая 1 | 1,17 |
| Котельная ул. Грицевца, 105а | ул. Грицевца, д.103 А, 105 | 0,05 |
| Котельная ОАО “Аэропорт Курган” | ул. Гагарина, 41 | 0,5 |
| Котельная ООО “АК1230” | ул. Омская 145 | 0,2 |
| Котельная ГУП “Лен Зауралья | Бурова-Петрова - Промышленная - Чернореченская | 5,4 |
| Котельная ООО «Молоко Зауралья» | пр. Машиностроителей – ул. Химмашевская – ул. Дзержинского | 1,0 |
| Котельная ПКЦ ОАО «РЖД», ул. Шевелевская, 1Б | Моторовагонное депо Курган, эксплуатационное вагонное депо Курган, здание дежурного склада (ст. Курган), Южно-Уральская дирекция по управлению терминально-складским комплексом, ремонтное локомотивное депо Зауралье, ОАО «Первая грузовая компания» - адм. помещение, ОАО «ФПК», ОАО «Водный союз, ИП Булеев Е. А., население – ул. Вагонная, ул. Омская, Ул. Петропавловская, ул. Шевелевская | 3 |
| Котельная ПМС-172 ОАО «РЖД» | ул. Лесная | 1 |
| Котельная Курган-грузовой, ОАО «РЖД» | Здание гаража, адм. здание.ул. Омская, 177 | 0,5 |
| Котельная ул. Гагарина, ООО «Управляющая компания «Уют» | ул. Гагарина, 34а | 0,05 |
| Котельная ул. 9 Мая, ООО «Управляющая компания «Уют» | ул. 9 Мая, 4а, 4б, 4в корп. 1, 2 | 0,1 |
| Котельная ОАО «Курганхиммаш» | ООО «Комбинат питания №12» ул. Химмашевская, 11 | 5,72 |

Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе теплоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

Резервы и дефициты мощности системы теплоснабжения определяются как разность тепловой мощности нетто и присоединенной тепловой нагрузки за вычетом потерь тепловой энергии в сетях. Рассмотрены источники тепловой энергии, вырабатывающие тепловую энергию на нужды отопления и ГВС жилых и административных объектов города Кургана. Котельные, работающие на закрытые сети предприятий, не имеющих связей с сетями города, в баланс не включены.

Балансы установленной мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения представлены в таблице 2.1.3.8. Величина тепловых потерь тепловой мощности в тепловых сетях определена расчетным путем. Присоединенная тепловая нагрузка является суммарной величиной договорных тепловых нагрузок потребителей тепловой зоны. Присоединенная тепловая нагрузка, включенная в вышеприведенный баланс мощностей, оценивалась исходя из заявленных величин тепловой мощности потребительских теплоиспользующих установок. При этом фактически используемая тепловая мощность, значительно ниже, чем заявляемые в договорах теплоснабжения, величины.

Сопоставление заявленных и фактических нагрузок указывает на то, что запаса неиспользуемой мощности хватает для покрытия пиковых нагрузок (режим потребления максимально-часовой нагрузки, возникающий при расчетной температуре наружного воздуха (температуры наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92) и максимальном расходе воды используемой для нужд горячего водоснабжения).

Таблица 2.1.3.8. Балансы тепловой мощности источников теплоснабжения муниципального образования города Кургана на 2014 г., Гкал/ч

| Источник теплоснабжения | Уст.мощн. | Распо- лагаемаямощн. | Собствен-ные нужды | Тепловая мощность,нетто | Потери в сетях | Присоеди- ненная нагрузка | Полезная мощность (отпуск) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТЭЦ | 1317,00 | 985,00 | 23,90 | 961,10 | 107,43 | 762,00 | 654,57 |
| КТЭЦ-2 | 250,00 | 200,00 | 5,00 | 195,00 | 12,10 | 85,14 | 73,04 |
| Котельная №1,8 | 44,00 | 43,50 | 0,98 | 42,52 | 4,95 | 34,72 | 29,77 |
| Котельная №5 | 7,85 | 7,66 | 0,15 | 7,51 | 0,95 | 3,75 | 2,80 |
| Котельная №11 | 0,95 | 0,95 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 0,29 | 0,29 |
| Котельная №12 | 6,00 | 5,79 | 1,36 | 4,43 | 1,36 | 3,05 | 1,69 |
| Котельная №13 | 6,14 | 3,24 | 0,12 | 3,12 | 0,19 | 1,95 | 1,76 |
| Котельная №14 | 8,84 | 4,51 | 0,17 | 4,34 | 0,30 | 2,90 | 2,60 |
| Котельная №15 | 0,26 | 0,25 | 0,01 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 0,24 |
| Котельная №16 | 43,20 | 24,99 | 0,43 | 24,56 | 1,40 | 14,23 | 12,83 |
| Котельная №17 | 10,70 | 6,57 | 0,14 | 6,43 | 1,20 | 4,73 | 3,53 |
| Котельная №18 | 9,44 | 8,88 | 0,22 | 8,66 | 2,40 | 3,34 | 0,94 |
| Котельная №20 | 17,20 | 11,26 | 0,14 | 11,12 | 1,61 | 9,18 | 7,57 |
| Котельная №22 | 30,40 | 17,60 | 0,31 | 17,29 | 1,60 | 12,06 | 10,46 |
| Котельная №23 | 11,08 | 8,72 | 0,30 | 8,42 | 1,10 | 5,62 | 4,52 |
| Котельная №24 | 1,48 | 1,48 | 0,03 | 1,45 | 0,10 | 0,74 | 0,64 |
| Котельная №25 совместно с котельной №34 | 33,20 | 15,23 | 0,21 | 15,02 | 1,30 | 12,76 | 11,46 |
| Котельная №26 | 18,00 | 9,03 | 0,31 | 8,72 | 1,48 | 4,54 | 3,06 |
| Котельная №28 | 1,62 | 1,57 | 0,02 | 1,55 | 0,53 | 0,37 | 0,37 |
| Котельная №30 | 0,74 | 0,74 | 0,06 | 0,68 | 0,00 | 0,23 | 0,23 |
| Котельная №31 | 1,48 | 1,48 | 0,02 | 1,46 | 0,42 | 0,78 | 0,36 |
| Котельная №32 | 6,40 | 5,58 | 0,16 | 5,42 | 0,16 | 1,71 | 1,55 |
| Котельная №37 | 0,26 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,05 | 0,11 | 0,06 |
| Котельная №39 | 3,27 | 3,16 | 0,05 | 3,11 | 0,62 | 2,01 | 1,39 |
| Котельная №41 | 0,26 | 0,25 | 0,01 | 0,24 | 0,01 | 0,25 | 0,24 |
| Котельная №44 | 34,20 | 34,20 | 0,00 | 34,20 | 1,59 | 9,28 | 7,69 |
| Котельная ПИ | 16,00 | 16,00 | 0,24 | 15,76 | 1,50 | 7,82 | 6,32 |
| кот. Грицевца,105а | 0,16 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,01 | 0,15 | 0,14 |
| ОАО "Курганмашзавод" | 175,00 | 175,00 | 0,70 | 174,30 | 17,50 | 87,50 | 70,00 |
| ОАО «Кургансельмаш» | 88,00 | 88,00 | 0,35 | 87,65 | 8,80 | 44,00 | 35,20 |
| ОАО «Курганхиммаш» | 47,62 | 47,62 | 0,19 | 47,43 | 1,63 | 8,16 | 6,53 |
| ОАО «Аэропорт Курган» | 2,80 | 2,80 | 0,01 | 2,79 | 0,38 | 1,90 | 1,52 |
| ГУП "Лен Зауралья" | 8,00 | 8,00 | 0,03 | 7,97 | 1,10 | 5,50 | 4,40 |
| ООО "АК 1230" | 1,08 | 1,08 | 0,00 | 1,08 | 0,20 | 0,98 | 0,78 |
| ОАО "РЖД" ПКЦ | 37,20 | 37,20 | 0,15 | 37,05 | 3,92 | 19,59 | 15,67 |
| ОАО "РЖД" ПМС-172 | 3,02 | 3,02 | 0,01 | 3,01 | 0,24 | 1,19 | 0,95 |
| ОАО "РЖД" Курган-грузовой | 1,85 | 1,85 | 0,01 | 1,84 | 0,09 | 0,47 | 0,38 |
| ООО "УК Уют", Гагарина 9 | 0,48 | 0,48 | 0,00 | 0,48 | 0,04 | 0,20 | 0,16 |
| ООО "УК Уют", 9 Мая 4 | 3,38 | 3,38 | 0,01 | 3,37 | 0,38 | 1,89 | 1,51 |
| ООО "Молоко Зауралья" | 30,38 | 30,38 | 0,12 | 30,26 | 1,85 | 9,24 | 7,39 |
| Итого: | 2278,93 | 1816,81 | 35,92 | 1780,89 | 180,49 | 1164,56 | 984,60 |

Таблица 2.1.3.9. Профицит тепловой мощности, Гкал/ч

| Источник теплоснабжения | Профицит тепловой мощности, Гкал/ч | Профицит тепловой мощности % от установленной |
| --- | --- | --- |
| КТЭЦ | 199,10 | 15,12 |
| КТЭЦ-2 | 109,86 | 43,94 |
| Котельная №1,8 | 7,80 | 17,73 |
| Котельная №5 | 3,76 | 47,90 |
| Котельная №11 | 0,66 | 69,47 |
| Котельная №12 | 1,38 | 23,00 |
| Котельная №13 | 1,17 | 19,06 |
| Котельная №14 | 1,44 | 16,29 |
| Котельная №15 | 0,01 | 1,94 |
| Котельная №16 | 10,33 | 23,91 |
| Котельная №17 | 1,70 | 15,89 |
| Котельная №18 | 5,32 | 56,36 |
| Котельная №20 | 1,94 | 11,28 |
| Котельная №22 | 5,23 | 17,20 |
| Котельная №23 | 2,80 | 25,27 |
| Котельная №24 | 0,71 | 47,97 |
| Котельная №25 (совместно с котельной №34) | 2,26 | 6,81 |
| Котельная №26 | 4,18 | 23,22 |
| Котельная №28 | 1,18 | 72,59 |
| Котельная №30 | 0,45 | 60,81 |
| Котельная №31 | 0,68 | 45,95 |
| Котельная №32 | 3,71 | 57,97 |
| Котельная №37 | 0,14 | 52,71 |
| Котельная №39 | 1,10 | 33,69 |
| Котельная №41 | -0,01 | -3,88 |
| Котельная №44 | 24,92 | 72,87 |
| Котельная ПИ | 7,94 | 49,63 |
| кот. Грицевца,105а | -0,03 | -20,63 |
| ОАО "Курганмашзавод" | 86,80 | 49,60 |
| ОАО "Кургансельмаш" | 43,65 | 49,60 |
| ОАО « Курганхиммаш» | 39,27 | 82,47 |
| ОАО "Аэропорт Курган" | 0,89 | 31,79 |
| ГУП "Лен Зауралья" | 2,47 | 30,88 |
| ООО "АК 1230" | 0,10 | 9,26 |
| ОАО "РЖД" ПКЦ | 17,46 | 46,94 |
| ОАО "РЖД" ПМС-172 | 1,82 | 60,26 |
| ОАО "РЖД" Курган-грузовой | 1,37 | 74,05 |
| ООО "УК Уют", Гагарина 9 | 0,28 | 58,33 |
| ООО "УК Уют", 9 Мая 4 | 1,48 | 43,79 |
| ООО "Молоко Зауралья" | 21,02 | 69,19 |
| Итого: | 616,32 | 37,76 |

Из таблицы 2.1.3.9 видно, что дефицит мощности источников теплоснабжения в большинстве случаев отсутствует. В целом имеется значительный резерв тепловой мощности. Общий профицит мощности по состоянию на момент разработки программы составляет 616,3 Гкал/ч.

Прогноз дефицита тепловой мощности на перспективный период основывается на данных прогнозного спроса на тепловую энергию в соответствии с информацией о перспективных объемах строительства жилого фонда и общественных зданий муниципального образования города Кургана. Приросты тепловых нагрузок, обусловленные вновь вводимыми в эксплуатацию жилыми и административными зданиями, рассмотрены в главе 1.

При соблюдении требований Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 17.05.2011 № 224 "Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений" по снижению к 2020 году уровня потребления тепловой энергии на 40% на нужды отопления вновь построенными и капитально отремонтированными жилыми и административными зданиями и сохранении суммарной установленной мощности существующего оборудования профицит тепловой мощности источников теплоснабжения составит к 2028 году 585,9 Гкал/ч.

Расчет тепловых нагрузок проектируемой и сохраняемой застройки районов города приведены в Приложении 13. Нагрузки определены для расчетной температуры наружного воздуха -37°С, по укрупнённым показателям на расчётный срок ПКР.

Анализ показателей готовности системы теплоснабжения, имеющиеся проблемы и их решения

Готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ базируется на показателях:

- укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

- оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

- наличия основных материально-технических ресурсов;

- укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Показатель укомплектованности персоналом (Кп) определяется как отношение фактической численности к численности по действующим нормативам.

Нормативная численность рассчитывается по «Нормативам численности промышленно-производственного персонала тепловых сетей. Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России» ОАО "ЦОТЭНЕРГО" 03.12.2004 г.», как функция приведенной площади и протяженности тепломагистралей.

Таблица 2.1.3.10  Физические параметры тепломагистралей

| Назначение, способ прокладки | Протяженность, м, L | Средний диаметр, м, D | S, = LxD м2 | Приведенная площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС надземн. | 200 084 | 0,241 | 48 220 | 36 647 |
| ТС подземн. | 120 489 | 0,241 | 29 038 | 29 038 |
| ГВС надземн | 63 023 | 0,085 | 5 357 | - |
| ГВС подземн | 45 056 | 0,085 | 3 830 | - |
| Приведенная площадь | - | - | - | 65 685 |

Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (Км) принимается как среднее отношение фактического наличия к количеству, определенному по нормативам, по основной номенклатуре:

Km = Kfm + Knmn

где Kfm, Knm - показатели, относящиеся к данному виду машин, механизмов, оборудования;

n - число показателей, учтенных в числителе.

Показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр) определяется аналогично по основной номенклатуре ресурсов (трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.). Принимаемые для определения значения общего Ктр частные показатели не должны быть выше 1,0.

Показатель укомплектованности автономными источниками электропитания (Кист) вычисляется как отношение фактического наличия (в единицах мощности - кВт) к потребности.

Таблица 2.1.3.11. Показатели готовности СП “Тепловые сети” к выполнению аварийно-восстановительных работ

| Наименование показателя | Обозн. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Укомлектованность персоналом | Кп | 1.0 |
| Оснащенность машинами, спецмеханизмами и оборудованием | Км | 1.0 |
| Наличие основных МТР | Ктр | 1.0 |
| Укомплектованность автономными источниками электропитания | Кист | 1.0 |

Обобщенный показатель готовности к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом:

Кгот = 0,25 • Кп + 0,35 • Км + 0,3 • Ктр + 0,1 • Кист

Общая оценка готовности дается по следующим категориям:

| Кгот | (Кп; Км; Ктр) | Категория готовности |
| --- | --- | --- |
| 0,85 - 1,0 | 0,75 и более | удовлетворительная готовность |
| 0,85 - 1,0 | до 0,75 | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | 0,5 и более | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | до 0,5 | неготовность |
| менее 0,7 | - | неготовность |

Обобщенный показатель готовности к выполнению аварийно-восстановительных работ СП “Тепловые сети” Кгот = 1.0, таким образом подразделение СП “Тепловые сети” ОАО “Курганская генерирующая компания” соответствует категории готовности “удовлетворительная”.

Правовые акты, устанавливающие порядок оценки готовности систем теплоснабжения к прохождению отопительного сезона, на момент подготовки Программы отсутствовали. “Методические указания по определению готовности систем теплоснабжения к прохождению отопительного сезона. МУ 34-70-171-87”, утвержденные Главтехуправлением 3 июня 1987 г. и Главгосэнергонадзором 31 июля 1987 г. признаны недействующими на территории РФ в соответствии с Приказом №16 Министерства энергетики РФ от 19.01.2012.

Воздействие на окружающую среду, имеющиеся проблемы и их решения

Источники тепловой энергии оказывают следующие виды воздействия на окружающую среду:

- выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ;

- сбросы загрязняющих веществ в водные объекты;

- размещение отходов производства;

- шумовое загрязнение;

- тепловая эмиссия;

- электромагнитные поля.

Самым большим источником выбросов загрязняющих веществ от деятельности теплоснабжающих организаций муниципального образования города Кургана является Курганская ТЭЦ ОАО «Курганская генерирующая компания».

На КТЭЦ установлено 6 энергетических котлов  и 5 пиковых котлов. Котлы БКЗ-420-120 оборудованы мокрыми золоулавливающими установками типа МВУООРГРЭС по 5 аппаратов на котел (с эффективностью очистки 94-95%) , на котлоагрегате БКЗ-420-140-5 ст.№13 установлены пять кольцевых эмульгаторов (степень очистки дымовых газов от золы в этом устройстве составляет 99,6 %).

Анализ выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ

В 2011 г. фактическое количество вредных веществ, отходящих от всех стационарных источников ОАО “Курганская генерирующая компания”, составило 89786 тонн. Поступило на очистные сооружения 81210 тонн, из них уловлено 74349 тонн.

Фактическое количество выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ 15438 тонн, в том числе:

- твердые – 2794 тонн;

- газообразные – 12644 тонн;

- из них: диоксид серы -4193 тонн;

- оксид углерода – 1982 тонн;

- оксиды азота (в пересчете на NO2) – 5554 тонн;

- в пересчете на NO – 903 тонн.

По сравнению с 2010 г. в 2011 г. объем выбросов вредных веществ снизился на 1807 тонн, что объясняется снижением количества сожженного угля.  В 2011 году расход экибастузского угля снизился на 57447 тонн, челябинского на 1165 тонн натурального топлива. Выброс загрязняющих веществ снизился и в настоящее время не превышает предельно допустимых выбросов (ПДВ).

Значительное влияние на количество выбросов в атмосферу оказывает режим работы котельного оборудования. Качественная настройка режимов горения позволяет уменьшить количество вредных выбросов и существенно повысить экономичность работы оборудования.

Для этого необходимо осуществлять регулярные мероприятия по:

- лабораторному контролю уходящих газов от котлов ;

- техническому обслуживанию и поверке газоанализаторов;

- контролю качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны;

Объем сбросов загрязняющих веществ в водные объекты предприятиями ОАО «Курганская генерирующая компания» в 2013 составил 1 993 тыс. м3, объемы отходов производства - 32 875 тонн, из них золошлаковых отходов (ЗШО) - 29 955 тонн.

По данным ОАО «Курганская генерирующая компания» уровень звукового давления на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) Курганской ТЭЦ соответствует нормативному значению, согласно расчету шумового воздействия. Замеры уровней шума не проводятся.

Курганские тепловые сети ОАО «Курганская генерирующая компания» являются незначительным источником загрязнения атмосферного воздуха.

Фактические выбросы за 2011 год составили 634 тонн, не превышающие ПДВ.

Из них:

- твердые - 44 тонн;

- газообразные – 590 тонн.

Таблица 2.1.3.12. Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу оборудованием Курганской ТЭЦ

| Объем выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ (тонн/год): | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| NOх | 6457 | н/д | 5417 |
| SO2 | 4193 | 2600 | 1521 |
| CO | 1982 | 1900 | 2080 |
| Парниковые газы: |  |  |  |
| - CО2 | н/д | н/д | 1656218 |

Основные направления решения проблем воздействия на окружающую среду при производстве тепловой энергии

С целью снижения вредных воздействий на окружающую среду ОАО «Курганская генерирующая компания» разработана экологическая политика, определяющая принципы, цели и задачи, а также основные направления деятельности в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности на долгосрочный период.

Таблица 2.1.3.13. Объемы платы за негативное воздействие на окружающую среду, руб.

| Год | Оплачено | Начислено |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 2 476 382,03 | 3 391 076,52 |
| 2011 | 4 302 163,65 | 3 855 651,00 |
| 2012 | 3 893 412,03 | 3 470 703,99 |
| 2013 | 2 695 996,71 | 2 729 435,84 |
| 2014 (1 полугодие) | 1 829 896,99 | 1 137 773,95 |

Для достижения целей повышения уровня экологической безопасности и уменьшения вредного воздействия на окружающую среду производства, транспорта и распределения тепловой энергии ОАО «Курганская генерирующая компания» предусматривает решение следующих задач:

- Снижение объемов выбросов в атмосферу;

- Сокращение сбросов загрязняющих веществ в водные объекты;

- Рациональное использование водных ресурсов тепловыми электростанциями;

- Сокращение образования производственных отходов;

- Использование золошлаковых отходов;

- Снижение потерь энергии в тепловых сетях.

Создание условий и механизмов, обеспечивающих минимизацию негативного воздействия электроэнергетики на окружающую среду.

Основные направления деятельности ОАО «Курганская генерирующая компания» для решения поставленных задач в области экологии:

- Технологическое перевооружение и постепенный вывод из эксплуатации устаревшего оборудования, внедрение наилучших существующих технологий при производстве, транспортировке и распределении тепловой и электрической энергии;

- Реализация мероприятий по повышению эффективности топливообеспечения;

- Сокращение образования отходов производства и обеспечение безопасного обращения с ними, реализация мероприятий по переработке отходов;

- Предотвращение загрязнения водных объектов и сохранение биологических ресурсов;

- Активное участие в совершенствовании действующего законодательства в области охраны окружающей среды;

- Разработка стандартов организации и подготовка предложений по формированию на их основе национальных экологических стандартов в области энергетики;

- Совершенствование системы управления в области охраны окружающей среды, природопользования, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, внедрение системы экологического менеджмента. Для ее создания необходимо обеспечить:

- Регулярное проведение экологического аудита;

- Проведение оценки промышленных и экологических рисков, разработку и реализацию мер по их снижению, компенсации обусловленных ими потерь;

- Принятие мер по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций, приводящих к негативным экологическим последствиям;

- Планирование хозяйственной деятельности с учетом целевых экологических показателей, оценка и контроль их достижения;

- Повышение квалификации персонала, обслуживающего энергообъекты, ответственного за промышленную и экологическую безопасность производства;

- Проведение экологического мониторинга, формирование экологической отчетности;

- Управление экологическими рисками, разработка и реализация мер по их снижению, а также компенсация обусловленных ими потерь;

- Разработка и внедрение экономических механизмов стимулирования сокращения выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду;

- Соблюдение подрядчиками, проводящими работы на объектах Общества, стандартов и норм в области промышленной и экологической безопасности, охраны труда.

Проблемы системы теплоснабжения города Кургана

Развитие схемы теплоснабжения города отстает от потребностей жилищно-коммунального комплекса, тормозит перспективную застройку города.

Основные проблемы теплоснабжения города Кургана, не позволяющие обеспечить необходимый уровень объемов и качества предоставления услуг:

- Оборудование Курганской ТЭЦ морально и физически устарело и имеет большой износ;

- Тепловые сети имеют значительный износ. В настоящее время более 80 % тепловых сетей эксплуатируются более 10 лет, из них 35% эксплуатируются уже свыше 25 лет, а на некоторых участках свыше 40 лет. При нормативном сроке эксплуатации тепловых сетей 25 лет, реальный безаварийный срок службы составляет 8 - 12 лет;

- Большие тепловые потери в тепловых сетях, в среднем по г. Кургану превышающие 20%.

- Установленное тепломеханическое оборудование центральных тепловых пунктов города и котельных в ряде случаев имеет незначительный резерв свободной мощности, физически и морально устарело;

- Трубопроводы горячего водоснабжения выходят из строя и требуют замены уже через 2-3 года эксплуатации, вследствие внутренней и внешней коррозии;

- Отсутствуют трубопроводы циркуляции горячего водоснабжения (обратный трубопровод ГВС) к жилым домам, поэтому у жителей города возникают жалобы на неудовлетворительное горячее водоснабжение, низкую температуру горячей воды;

- Из стальных водопроводов в водопроводную воду попадает ржавчина, не обеспечиваются требования к воде питьевого качества согласно СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжении».

Наиболее серьезные проблемы системы теплоснабжения, связанные с гидравлическим режимом тепловых сетей:

- Низкая пропускная способность теплосетей «Южная», «Северная-2»;

- Располагаемые напоры давлений на отдельных участках теплосетей «Южная» и «Северная-2» составляют недостаточную либо отрицательную величину при норме располагаемого напора на элеваторных узлах потребителей 1,0-1,5 кгс/см2;

- На теплосетях «Южная» и «Северная-2» давление в обратных трубопроводах достигает 9-10 кгс/см2, при давлении в подающем трубопроводе 3,0-4,0 кгс/см2;

- На «Южной» теплосети высокие линейные удельные потери напора теплоносителя при норме 6 – 7 мм/метр на отдельных участках составляют 10,3 – 11 мм/метр;

- НС №7 не используется в связи с тем, что располагаемая тепловая мощность станции по проекту составляет 1600 тонн/час, требуемая минимальная тепловая мощность к моменту запуска составила с учетом дополнительной жилой застройки 2000 тонны/час.

- Располагаемые напоры давлений на многих участках составляют недостаточную и даже отрицательную величину при норме 2 ати;

- В обратных трубопроводах многих магистральных узлов давление превышает допустимую величину 6 ати;

- Критические режимы ограничивают передачу требуемого объёма ресурсов (тепловой энергии) потребителям, создают проблемы выдачи технических условий на подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

Реконструкция существующей системы теплоснабжения в проблемных местах позволит увеличить пропускную способность теплосетей и обеспечит подключение дополнительной тепловой нагрузки.

Прирост подключаемых тепловых нагрузок, без осуществления технических мероприятий по реконструкции тепловых сетей, исчерпал резервы пропускной способности тепловых сетей, фактические величины гидравлических эксплуатационных режимов достигли критических параметров, а именно:

На основании Заключения «Разработка расчётного эксплуатационного режима системы теплоснабжения г. Кургана от Курганской ТЭЦ на уровне нагрузок 2001 - 2003 гг.», выполненного ОАО «УралОРГРЭС», Технического заключения «Разработка расчётного эксплуатационного гидравлического режима системы централизованного теплоснабжения г. Кургана на уровне нагрузок 2008 - 2009 гг.», выполненного Предприятием «УралОРГРЭС» установлено, что сопоставление расчетных эксплуатационных гидравлических режимов системы централизованного теплоснабжения г. Кургана и фактических величин гидравлических эксплуатационных режимов по состоянию на 1 января 2011г. (Техническое обоснование ОАО «Курганская генерирующая компания») указывает на исчерпание пропускной способности тепломагистралей и ограничениях по передаче требуемого объема ресурсов (тепловой энергии) потребителям. Дальнейшее подключение тепловых нагрузок без увеличения диаметров трубопроводов невозможно.

На основании Заключения Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Курганской области №01-20/278 от 05.03.2009 г. в целях увеличения пропускной способности и приведения системы централизованного теплоснабжения г. Кургана в соответствие требованиям безопасности и устойчивости теплоэнергетики г. Кургана рекомендовано осуществить мероприятия по улучшению ситуации, а именно: разработать и утвердить в установленном порядке инвестиционную программу, направленную на реконструкцию тепломагистралей г. Кургана.

Выводы

С пуском в эксплуатацию Курганской ТЭЦ-2 за счет централизации и объединения систем теплоснабжения ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 с магистральными тепловыми сетями, объединенными в кольцевую схему, улучшился гидравлический режим магистральных тепловых сетей, повысилась надежность и качество теплоснабжения существующих потребителей жилого массива Заозерный, снизилась себестоимость производства тепловой энергии за счет применения современных технологий и оборудования. Обеспечивается покрытие перспективных тепловых нагрузок, связанных с вводом нового жилья.

Для покрытия прироста перспективных тепловых нагрузок необходимо выполнить мероприятия по увеличению пропускной способности существующих магистральных тепловых сетей ОАО «Курганская генерирующая компания». В частности, для покрытия нагрузок районов Центральный и Западный необходимо:

- выполнить реконструкцию насосных станций № 1,2 по ул. Рихарда Зорге со строительством нового здания и заменой физически и морально устаревшего оборудования; насосная находится в эксплуатации с 1962г;

- выполнить реконструкцию насосной №7 с увеличением производительности насосного оборудования и доведением расхода сетевой воды через насосную с 1600 куб. м. в час до 2500 - 3000 куб. м. в час;

- выполнить реконструкцию тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов на участках:

- от ТС-247 до насосной №1,2 с 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм;

- от НС-1,2 до ТК-32 (ул. Рихарда Зорге - Косая) с 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм;

- от ТК-39А до ТК-39/6 (ул. Кирова – М. Горького) с 2Ду 500 мм на 2Ду 600 мм;

- от ШП доТК-50 (ул. Пролетарская от ул. Станционная до ул. К. Мяготина) с 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм;

- от ТК-50/1 до ТК-39/19 (ул. К. Мяготина – Савельева) 2Ду 500 мм на 2Ду 700 мм;

- от ТК-39/19 до ТК-39/20 (ул. М. Горького) с 2Ду 500 мм на 2Ду 600 мм.

Обеспечение нагрузок жилых массивов Северный и Заозерный невозможно без увеличения пропускной способности тепломагистрали «Север-1». Для увеличения пропускной способности тепломагистрали “Север-1” необходимо:

- завершить начатое строительство повысительных насосных станций №8, 9 по ул. Мостостроителей;

- проложить дополнительный трубопровод 1Ду1000мм от ПСЗ-1/3 до ПСЗ-3/3 с использованием существующих трубопроводов 2Ду700мм в качестве обратной магистрали;

- увеличить диаметр трубопроводов тепловой сети по пр. Маршала Голикова с 2Ду500мм на 2Ду700мм, 600мм.

Проектные тепловые сети предусматривается выполнить в пенополиуретановой изоляции и объединить их в единую тепловую сеть от Курганской ТЭЦ и Курганской ТЭЦ-2 через промышленный район по ул. Бурова - Петрова 2Ду 500 мм и через жилой массив Заозерный по пр. Маршала Голикова 2Ду 700 мм и по ул. 9 Мая 2Ду 400 мм.

Так как в жилом массиве Восточный не планируется строительство нового жилья и реконструкция действующего по техногенным условиям (зона аэропорта) перевод его на централизованное теплоснабжение экономически не выгоден из-за больших затрат на строительство магистральных теплотрасс. Система теплоснабжения Восточного жилого массива  остаётся децентрализованной от нескольких котельных малой и средней мощности.

Теплоснабжение районов,  расположенных обособленно от центральной части города, оставить от собственных существующих котельных. При газификации этих районов индивидуальную жилую застройку перевести на децентрализованную систему отопления от автономных источников тепла. Автономными источниками тепла и горячего водоснабжения могут служить индивидуальные газовые котлы совместно с газовыми водонагревателями или двухконтурные газовые котлы. Микрорайоны Старокомогоровка, Ниж. Утятка и Шепотки, которые не подлежат газификации, отапливаются от индивидуальных котлов на твёрдом топливе (уголь, дрова) или по возможности от электрокотлов в административных зданиях. Тепловая нагрузка на отопление всей индивидуальной жилой застройки составит 154,3 Гкал/ч (373 660 Гкал/год). Перевод индивидуальной жилой застройки на децентрализованную систему отопления и ГВС от индивидуальных газовых котлов сделает комфортным, более качественным и экономичным теплоснабжение и ГВС частного сектора.

Крупные промышленные котельные сохраняются для обеспечения теплом промышленных предприятий. Общая мощность крупных промышленных котельных составит около 449 Гкал/ч. Общая мощность коммунальных котельных составит около 126,4 Гкал/ч на природном газе и 10,2 Гкал/ч на мазуте и угле.

### Краткий анализ существующего состояния СЭС

Внешнее электроснабжение города Кургана осуществляется от энергосистемы Курганской области (ОАО «Курганэнерго» и ОАО «Энергокурган», объединенные в ОАО «Курганэнерго»), входящей в Объединенную энергосистему Урала.

ОАО «ЭнергоКурган» и ОАО «Курганэнерго»», объединенные в ОАО «Курганэнерго», являются основными сетевыми компаниями Курганской области, объединяющими в себе до 95% сетей. Компании осуществляют передачу электрической энергии по распределительным сетям напряжением 0,4-110 кВ, а также предоставляют возможность технологического присоединения к электрическим сетям.

Режим работы Курганской ЭС характеризуется приемом мощности по системообразующим связям из Тюменской, Свердловской и Челябинской ЭС, а также из Единой электроэнергетической системы Республики Казахстан.  Наблюдается отдача по связям 220 кВ в Челябинскую и Свердловскую ЭС и ЕЭС Казахстана.

На территории Курганской области находится узловой электросетевой объект - понизительная подстанция ПС 500/220/10 кВ «Курган», мощностью 1002 МВА и системообразующие высоковольтные линии электропередачи ВЛ 500 кВ:

- ВЛ 500 кВ «Курган - Беркут» (Тюменская область);

- ВЛ 500 кВ «Курган -  Козырево» (Челябинская область);

- ВЛ 500 кВ «Курган - Аврора» (Республика Казахстан).

От ПС 500/220/10 кВ «Курган»  по ВЛ 220 кВ «Курган-Промышленная» питается центральная понизительная подстанция города Кургана  - ПС 220/110/10/6 кВ «Промышленная», которая питает ряд крупных промышленных предприятий. От ПС 220/110/10/6 кВ «Промышленная», по линиям  электропередачи 110 кВ получает питание целый ряд понизительных подстанций номиналом 110 кВ, обеспечивающих электрической энергией потребителей города, соединенных между собой по кольцевой схеме. Карта электроснабжения города Кургана приведена на рисунке 1.

В юго-западной части г. Кургана расположена Курганская ТЭЦ-1, являющаяся источником генерации электрической энергии. Отпуск мощности с ТЭЦ-1 осуществляется по ВЛ 35 кВ, ВЛ 110 кВ и через генераторные распределительные устройства ГРУ-10 кВ. Суммарная установленная мощность генерирующего оборудования Курганской ТЭЦ-1 составляет 480 МВт.

В северном промышленном районе города в 2013 году был произведен ввод в эксплуатацию газотурбинной Курганской ТЭЦ - 2 Общества с ограниченной ответственностью «Курганская ТЭЦ» установленной электрической мощностью 225,2 МВт.

В дальнейшем планируется ввод объекта ТЭЦ-3 мощностью 23,3 МВт, ввод которой в эксплуатацию планируется в 2014 году.

Распределение и передача электроэнергии потребителям МО г. Курган осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым ОАО «КурганЭнерго» и филиалами ОАО «ЭнергоКурган», объединенными в ОАО «Курганэнерго», «Курганские городские электрические сети» и «Курганские электрические сети»  .

Филиалы ОАО «Курганэнерго» отвечает за передачу, распределение и эксплуатацию внутригородских электрических сетей 6, 10, 0,4 кВ.

Схема распределительных сетей построена с большим количеством радиальных отпаек, что в сочетании с тупиковыми трансформаторными подстанциями (ТП) затрудняет локализацию аварийных участков. Это приводит к тому, что при аварии на радиальном участке большая часть потребителей, подключенных к данному фидеру, остается без электроснабжения на весь период локализации аварии.

Внешнее электроснабжение муниципального образования – город Курган осуществляется от 21 энергоподстанций напряжением 220, 110, 35 кВ представленных в таблице 2.1.2. Количество силовых трансформаторов установленных в подстанциях, составляет 47 единиц, общей установленной мощностью 1340,4 МВА.

Внутригородское распределение электроэнергии осуществляется от 41 распределительного пунктов 6-10 кВ. Электроснабжение населения города получают напряжение через понизительные трансформаторных подстанций, общее количество которых составляет 1054 единицы (см. Приложение 1). Установленная мощность силовых трансформаторов установленных в ТП составляет 606,409 МВА.

Транспорт электроэнергии по сетям 6, 10, 0,4 кВ осуществляется по воздушным и кабельным линиям общей протяженность 1436,24 км (см. Приложение 2 обосновывающих материалов «Том 3.Перспективная схема электроснабжения»).

В 2013 году прием электроэнергии в сеть составил 1 201, 757 млн.кВт*ч. Фактические потери электроэнергии составили 79,763 млн.кВт*ч (6,64%). Полезный отпуск в сеть 1 121,757 млн.кВт*ч.

Удельный вес жилищного фонда, оборудованного централизованным электроснабжением – 100%.

Таблица 2.1.4.1 – Основные технические характеристики

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешние сети |  |  |  |
| 1 | Подстанции 220, 110, 35 кВ | шт. | 21 |
| 2 | Количество силовых трансформаторов 220, 110, 35 кВ | шт. | 47 |
| 3 | Мощность трансформаторов |  |  |
|  | 220 кВ | МВА | 400 |
|  | 110 кВ | МВА | 887,3 |
|  | 35 кВ | МВА | 53,1 |
| Внутригородские сети |  |  |  |
| 1 | Распределительные пункты 6-10 кВ | шт. | 41 |
| 2 | Трнасформаторные подстанции 6-10 кВ | шт. | 1054 |
| 3 | Силовых трансформаторов | шт. | 1480 |
| 4 | Установленная мощность трансформаторов | МВА | 606,409 |
| 5 | Протяженность линий электропередач | км | 1436,24 |
|  | Воздушные линии 6-10 кВ | км | 173,6 |
|  | Воздушные линии 0,4 кВ | км | 327,9 |
|  | Кабельные линии 6-10 кВ | км | 629,14 |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ | км | 305,6 |

Электрические сети города Кургана обеспечивают питание потребителей на напряжении 6, 10, 0,4 кВ. Большая часть сетей и сетевых объектов построены 30 – 35 лет назад (центральная часть города, районы со сложившейся застройкой, промзона). Сечения большинства существующих линий электропередач, мощности установленных силовых трансформаторов были выбраны согласно нагрузок имевшихся на тот момент, без учёта перспективного развития. Здания распределительных устройств многих РП и ТП не предусматривают возможность расширения и установки дополнительного оборудования. Существующее оборудование устарело и выработало установленный ресурс. Также в распределительных сетях отсутствуют технические средства регулирования напряжения, что делает невозможным обеспечение надлежащей надежности и качества электроэнергии.

Таблица 2.1.4.2 – Состояние кабельных линий 6-10 кВ г.Кургана

| № п/п | Продолжительность эксплуатации, год | Протяженность кабельных линий, км | Доли, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0-5 | 106,842 | 17 |
| 2 | 6-24 | 297,037 | 47 |
| 3 | 25 и более | 225,264 | 36 |
|  | Итого | 629,143 |  |

Согласно, требований НТД нормативный срок эксплуатации линий электропередач и оборудования – 25 лет. Эксплуатация устаревшего оборудования требует высоких затрат и не обеспечивает надёжного электроснабжения, ведёт к росту числа аварийных отключений, которые послужат причиной перебоев в электроснабжении жизненно важных объектов. Присоединение новых потребителей к существующим линиям электропередач, использование для этого мощностей установленных силовых трансформаторов приводит к постоянным перегрузкам и, в итоге, к выходу линий и оборудования из строя.

Присоединение новых потребителей также невозможно выполнить без осуществления реконструкции или строительства зданий РП и ТП и установки дополнительного оборудования. Отсутствие средств регулирования напряжения и, как следствие, передача электроэнергии неудовлетворительного качества, усугубляющаяся дальнейшим увеличением износа оборудования и сетей, является нарушением требований государственных стандартов (в частности, ГОСТ Р 54149-2010) в области качества энергии. Использование для электроснабжения только существующих источников питания, без ввода дополнительной мощности и генерирующих источников, приведёт к недопустимым перегрузкам сети и оборудования источников и выходу их из строя. Невыполнение строительства новых и реконструкции существующих распределительных пунктов 6…10 кВ и трансформаторных подстанций 6…10/0,4 кВ, прокладки новых и реконструкции существующих линий электропередач приведёт к невозможности присоединения потребителей ввиду отсутствия точек присоединения.

Безопасность и надежность систем электроснабжения

Согласно утвержденной целевой программы города Кургана, «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании города Кургана на 2013-2020 годы» действующие электросети МО г. Кургана находятся в удовлетворительном состоянии. Вместе с тем наблюдается динамика роста нагрузок на всех уровнях напряжений вследствие увеличения потребления электроэнергии. Реальность скорого достижения предела технических возможностей эксплуатируемого оборудования, большая часть которого морально и физически устарела, наряду с перспективой развития муниципальных территорий указывает на необходимость полной модернизации энергосистемы.

В целях обеспечения надежности электроснабжения предприятием составляются планы капитального ремонта сетей и оборудования. В 2013 г. указанные планы выполнены на 100%.

В 2013 году в электросетевых филиалах ОАО «ЭнергоКурган» обслуживаемых МО произошло снижение показателей технологических нарушений в электросетевом комплексе. Статистика технологических нарушений представлена в таблице и диаграмме. Аварий в ОАО «ЭнергоКурган» в 2011-2013 годах не было.

Количество инцидентов, оформленных актами технологических нарушений, за 2010-2013 год выглядит следующим образом: 359 инцидентов в 2010 году, 265 инцидентов в 2011 году, 258 инцидента в отчетном 2012 году и 245 инцидента в отчетном 2013 году.

В результате технологических нарушений недопоставка электроэнергии присоединенным потребителям 2013 году составила 93,69 тыс.кВт*ч/год. Основной причиной инцидентов является повреждения ЛЭП.

Таблица 2.1.4.3- Количество технологических нарушений в филиалах ОАО «ЭнергоКурган» обслуживаемые МО

| Наименование | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество инцидентов | 359 | 265 | 258 | 245 |
| Недоотпуск электроэнергии, тыс.кВтч | 100,85 | 117,45 | 85,35 | 93,69 |
| Доля от общего объема, % | 0,009 | 0,011 | 0,008 | 0,008 |

Проблемы эксплуатации электрических сетей:

- высокая степень износа электрических сетей;

- низкая пропускная способность электрических сетей, отсутствие резервов токовой нагрузки;

- высокая протяженность ЛЭП-0,4 кВ и соответственно высокие потери напряжения в них;

- отсутствие автоматизированной системы управления уличным освещением;

- высокая длительность ремонтных и послеаварийных режимов, поиска места аварии и ее ликвидации в результате слабого развития автоматизации и телемеханизации электрических сетей;

- отсутствие компенсации емкостных токов в кабельных ЛЭП 6/0,4 кВ;

- отсутствие компенсации реактивной мощности у потребителей на напряжении 6/0,4 кВ.

Проблемы эксплуатации источников электроснабжения:

- высокий процент износа оборудования ПС г. Кургана;

- использование на ПС, ТП, КТП трансформаторов сверх нормативного срока эксплуатации;

- отсутствие резервов электрической мощности для подключения перспективной нагрузки на ряде центров питания г. Кургана;

- низкая надежность релейной защиты и автоматики (вероятность крупных аварий вследствие использования схем релейной защиты, основанных на механических реле;

- несовершенство систем телемеханики.

Резервы и дефициты мощности в системе электроснабжения

В таблице 2.1.4.4приведены сведения по собственной генерации муниципального образования по резервам и дефицитам  на перспективу. Из таблицы следует, что собственная генерация покрывает все потребности города.

Таблица 2.1.4.4– Генерирующие мощности г. Кургана

| По данным Курганского РДУ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Установленная мощность, всего | 675,2 | 675,2 | 675,2 | 675,2 | 675,2 | 675,2 |
|  | 675,2* | 698,5* | 698,5* | 698,5* | 698,5* | 698,5* |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| КТЭЦ | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| КТЭЦ-2 | 225,2 | 225,2 | 225,2 | 225,2 | 225,2 | 225,2 |
| ТЭЦ-3* | 0 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 |
| Вывод мощности из эксплуатации, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ввод мощности, всего | 0 | 23,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность, всего | 675,2* | 698,5* | 698,5* | 698,5* | 698,5* | 698,5* |
| Потребление мощности | 306 | 309 | 310 | 310 | 311 | 312 |
| Дефицит (+), избыток (-) | -369,2 | -366,2 | -365,2 | -365,2 | -364,2 | -363,2 |
|  | -369,2* | -389,5* | -388,5* | -388,5* | -387,5* | -386,5* |

*Данные по расчетам ОАО «КГК» и ООО «Курганская ТЭЦ»

Прогноз потребности в электроэнергии в МО г. Кургана до 2028 года произведен на основе следующих параметров:

- прогноза увеличения численности постоянного населения к 2028 г. до 335 тыс. чел. (увеличение на 3% по отношению к численности 2013 г.), на основании  прогноза миграционного и естественного движения населения;

- норматива потребления электроэнергии населением при отсутствии приборов учета электроэнергии в соответствии с характеристиками жилой площади в месяц на одного человека, утвержденного постановлением правительства от 21 августа 2012 г. № 32-5 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории Курганской области в отношении  электроснабжения, при отсутствии приборов учета электрической энергии;

Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов.

Таблица 2.1.4.5- Прогнозный баланс системы электроснабжения г. Кургана до 2028 г.

| Год | Прием в сеть, млнкВтч | Потери, млнкВтч | Полезный отпуск, млнкВтч | Потери, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 1 201 521 014 | 79 763 620 | 1 121 757 394 | 6,64% |
| 2014 | 1 211 826 208 | 79 793 636 | 1 132 032 572 | 6,58% |
| 2015 | 1 225 861 568 | 80 470 016 | 1 145 391 551 | 6,56% |
| 2016 | 1 248 039 347 | 80 783 630 | 1 167 255 717 | 6,47% |
| 2017 | 1 271 963 871 | 80 893 351 | 1 191 070 519 | 6,36% |
| 2018 | 1 295 888 394 | 80 893 352 | 1 214 995 042 | 6,24% |
| 2019 | 1 334 956 680 | 80 893 354 | 1 254 063 326 | 6,06% |
| 2023 | 1 364 833 098 | 80 893 355 | 1 283 939 743 | 5,93% |
| 2028 | 1 201 521 014 | 79 763 620 | 1 121 757 394 | 6,64% |

Воздействие на окружающую среду

Вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации ограничивается воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов.

При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки).

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

- масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;

- аккумуляторные батареи;

- масляные кабели.

Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве необходимо соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита, что представляет опасность для здоровья людей. Также АКБ несут опасность разлива электролита и попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде необходима правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей.

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

### Краткий анализ существующего состояния СГС

Анализ эффективности и надежности имеющихся источников газоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Газоснабжение города Кургана обеспечивается.

Источниками газоснабжения являются:

Таблица 2.1.5.1. Характеристика сетей газоснабжения природным газом

| Наименование | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Наружные газопроводы, обслуживаемые ГРО, всего: | км | 934,33 |
| По назначению: |  |  |
| - распределительные | км | 753,42 |
| - газопроводы-вводы | км | 180,91 |
| По давлению: |  |  |
| - высокого давления 1а категории (свыше1,2 Мпа) | км | 0,00 |
| - высокого давления 1 категории (0,6-1,2 Мпа) | км | 46,02 |
| - высокого давления 2 категории (0,3-0,6 Мпа) | км | 217,02 |
| - среднего давления | км | 54,12 |
| - низкого давления | км | 617,17 |
| По расположению относительно поверхности земли: |  |  |
| - подземные | км | 567,91 |
| в т.ч. подводные | км | 0,03 |
| - надземные | км | 366,42 |
| Протяженность обслуживаемых подземных газопроводов, в том числе: | км | 567,91 |
| - полиэтиленовые | км | 367,77 |
| - стальные, из них: | км | 200,14 |
| требующих реконструкции | км | 0,24 |
| требующих диагностирования | км | 0,72 |
| Протяженность подземных стальных газопроводов, со сроком эксплуатации: |  |  |
| - до 15 лет | км | 117,11 |
| - от 15 до 30 лет | км | 71,89 |
| - от 30 до 35 лет | км | 6,67 |
| - от 35 до 39 лет | км | 3,04 |
| - 39 лет | км | 0,30 |
| - 40 лет | км | 0,72 |
| - от 41 до 50 лет | км | 0,76 |
| Стальные подземные газопроводы со сроком эксплуатации 40 и более лет, из них: | км | 1,48 |
| - прошли диагностирование | км | 0,76 |
| Протяженность внутренних газопроводов, всего | км | 184,02 |
| - требующих замены | км | 0,00 |
| - находящихся в эксплуатации 30 и более лет | км | 0,48 |
| Протяженность подводных переходов, из них: | км | 0,03 |
| - полиэтиленовых | км | 0,02 |
| Количество подводных переходов, из них: | шт. | 2 |
| - полиэтиленовых | шт. | 1 |
| - требующих капитального ремонта | шт. | 0 |
| - требующих реконструкции | шт. | 1 |
| - требующих диагностирования | шт. | 0 |
| Количество ГРС, через которые обеспечивается газоснабжение региона: | шт. | 2 |

- Характеристики ГРП, ГРПБ, ГРУ

| Наименование | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Количество газорегуляторных пунктов, установок (ГРП, ГРПБ, ГРУ), всего | шт. | 8 |
| - на балансе | шт. | 7 |
| - с оборудованием, отработавшим 20 и более лет | шт. | 0 |
| в т.ч. прошли диагностирование | шт. | 0 |
| по типу размещения оборудования: |  |  |
| - газорегуляторный пункт (ГРП) | шт. | 7 |
| - газорегуляторный пункт блочный (ГРПБ) | шт. | 1 |
| - газорегуляторная установка (ГРУ) | шт. | 0 |
| по типу обогрева: |  |  |
| - с системой местного отопления | шт. | 8 |
| в т.ч. на электрическом | шт. | 0 |
| - с центральным отоплением | шт. | 0 |
| - без отопления | шт. | 0 |

- Характеристики эксплуатируемых ШРП

| Наименование | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Количество эксплуатируемых ШРП, из них: | шт. | 819 |
| - на балансе | шт. | 30 |
| - с оборудованием, отработавшим 20 и более лет | шт. | 0 |
| - с пропускной способностью регулятора до 50 м3/ч | шт. | 183 |
| - с пропускной способностью регулятора свыше 50 м3/ч | шт. | 636 |
| - с газогорелочным устройством для отопления | шт. | 636 |

- Характеристика системы газоснабжения сжиженным газом

| Наименование | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Количество пунктов хранения и обмена баллонов | шт. | 1 |
| из них на балансе | шт. | 1 |
| Газифицированных коммунально-бытовых предприятий | шт. | 6 |
| Газифицированных сельскохозяйственных объектов | шт. | 0 |
| Количество бытовых газовых плит | шт. | 45 845 |
| Количество проточных водонагревателей | шт. | 343 |
| Количество баллонов, находящихся в эксплуатации, в том числе объемом: | шт. | 7 082 |
| V = 50 л | шт. | 6 961 |
| V = 27 л | шт. | 121 |
| V = 12 л | шт. | 0 |
| прочие | шт. | 0 |
| Количество бытовых газовых счетчиков | шт. | 26 733 |
| Количество резервуаров СУГ для газоснабжения жилых домов, в том числе: | шт. | 659 |
| - оборудованных регазификаторами и испарителями | шт. | 58 |
| - требуют замены | шт. | 0 |
| - подлежат техническому диагностированию | шт. | 62 |
| Протяженность наружных газопроводов, в том числе: | км | 53,42 |
| - подземных, из них: | км | 37,80 |
| на балансе | км | 16,97 |
| - надземных, из них: | км | 15,62 |
| на балансе | км | 12,20 |
| подлежат техническому диагностированию | км | 1,17 |
| Протяженность внутренних газопроводов, в том числе: | км | 115,63 |
| - на балансе | км | 0,00 |
| - требуют замены | км | 0,00 |
| - находящихся в эксплуатации 30 и более лет | км | 60,00 |
| Объем реализации газа, в том числе: | т | 3 638,890 |
| - промышленность | т | 4,393 |
| - коммунально-бытовые потребители | т | 0,000 |
| - население | т | 3 497,214 |
| из них в баллонах | т | 122,259 |
| - заправка автотранспорта | т | 102,620 |
| - прочие нужды | т | 34,663 |

Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей, имеющиеся проблемы и направления их решения

Характеристики сетей газоснабжения города Кургана на 01.01.2014 г. представлены в табл. 2.1.5.2:

Таблица 2.1.5.2. Возрастная и количественные характеристики системы газоснабжения природным газом МО Курган.

| Наименование | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Общая протяженность металлических газопроводов, всего | км | 566,56 |
| в том числе по диаметрам и наработке: |  | 566,56 |
| - диаметр 700 мм | км | 21,70 |
| от 15 до 30 лет: | км | 21,70 |
| - диаметр 600 мм | км | 1,70 |
| от 15 до 30 лет: | км | 1,70 |
| - диаметр 500 мм | км | 16,18 |
| до 15 лет: | км | 13,02 |
| от 15 до 30 лет: | км | 3,16 |
| - диаметр 400 мм | км | 6,27 |
| до 15 лет: | км | 0,96 |
| от 15 до 30 лет: | км | 5,31 |
| - диаметр 350 мм | км | 8,81 |
| до 15 лет: | км | 8,01 |
| от 15 до 30 лет: | км | 0,80 |
| - диаметр 300 мм | км | 11,98 |
| до 15 лет: | км | 2,66 |
| от 15 до 30 лет: | км | 9,32 |
| - диаметр 250 мм | км | 4,81 |
| до 15 лет: | км | 4,67 |
| от 15 до 30 лет: | км | 0,14 |
| - диаметр 200 мм | км | 27,05 |
| до 15 лет: | км | 26,15 |
| от 15 до 30 лет: | км | 0,90 |
| - диаметр 150 мм | км | 48,07 |
| до 15 лет: | км | 28,96 |
| от 15 до 30 лет: | км | 17,05 |
| от 30 до 40 лет: | км | 2,06 |
| - диаметр 125 мм | км | 1,18 |
| до 15 лет: | км | 0,16 |
| от 15 до 30 лет: | км | 0,83 |
| от 30 до 40 лет: | км | 0,19 |
| - диаметр 100 мм | км | 67,27 |
| до 15 лет: | км | 42,84 |
| от 15 до 30 лет: | км | 18,65 |
| от 30 до 40 лет: | км | 5,49 |
| свыше 40 лет: | км | 0,29 |
| - диаметр 89-76 мм | км | 96,21 |
| до 15 лет: | км | 81,47 |
| от 15 до 30 лет: | км | 8,24 |
| от 30 до 40 лет: | км | 5,83 |
| свыше 40 лет: | км | 0,67 |
| - диаметр до 57 включительно, мм | км | 255,33 |
| до 15 лет: | км | 249,65 |
| от 15 до 30 лет: | км | 2,16 |
| от 30 до 40 лет: | км | 3,35 |
| свыше 40 лет: | км | 0,17 |
| Общая протяженность полиэтиленовых газопроводов | км | 367,77 |
| в том числе по диаметрам: |  |  |
| - диаметр 225 мм | км | 7,92 |
| - диаметр 160мм | км | 13,37 |
| - диаметр 125 мм | км | 0,15 |
| - диаметр 110 мм | км | 74,17 |
| - диаметр 63 мм | км | 174,13 |
| - диаметр 32 мм | км | 80,65 |
| - диаметр 25 мм | км | 17,38 |
| по давлению: |  |  |
| - высокого II категории | км | 59,11 |
| из них на балансе | км | 1,15 |
| - среднего | км | 49,95 |
| - низкого | км | 258,71 |
| по назначению |  |  |
| - распределительные | км | 286,06 |
| - газопроводы - вводы | км | 81,71 |
| по строкам эксплуатации |  |  |
| - до 15 лет | км | 367,45 |
| - от 15 до 30 лет | км | 0,32 |
| Количество отключающих устройств на подземных газопроводах | шт. | 15 |
| - в газовых колодцах по диаметрам: | шт. | 8 |
| диаметр до 50 мм включительно | шт. | 5 |
| диаметр 80 мм | шт. | 2 |
| диаметр 500 мм | шт. | 1 |
| - запорная арматура в бесколодезном исполнении, по диаметрам: | шт. | 7 |
| диаметр 400 мм | шт. | 1 |
| диаметр 500 мм | шт. | 6 |
| Количество отключающих устройств в надземном исполнении на надземных и подземных газопроводах, по диаметрам | шт. | 1 884 |
| диаметр до 50 мм включительно | шт. | 915 |
| диаметр 80 мм | шт. | 291 |
| диаметр 100 мм | шт. | 472 |
| диаметр 150 мм | шт. | 136 |
| диаметр 200 мм | шт. | 22 |
| диаметр 250 мм | шт. | 3 |
| диаметр 300 мм | шт. | 20 |
| диаметр 350 мм | шт. | 3 |
| диаметр 400 мм | шт. | 10 |
| диаметр 500 мм | шт. | 12 |

Анализ зон действия источников СГС и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения

Город обеспечивается природным газом от Уренгойского месторождения по отводу от магистрального газопровода «Уренгой-Челябинск». В северной части города расположены две газораспределительные станции (ГРС-1 и ГРС-2), понижающие давление в газопроводе  до 1,2 МПа.

Газ от ГРС поступает в город по магистральным газопроводам диаметром 720-426 мм на головные газорегуляторные пункты (ГГРП), понижающие давление с 1,2МПа до 0,6 МПа.  В городе установлено 7 ГГРП  №№1,3,4,5,6,7,8.  Кроме того, один ГРП служит для понижения давления в газопроводе, питающем микрорайон Черемухово.

Часть поселков города - Керамзитовый, Затобольный, микрорайон Утяк и прилегающие к ним микрорайоны снабжаются газом от ГРС «Лукино», расположенной южней г. Кургана.

Газораспределительные городские сети приняты кольцевые, высокого давления 1 и 2 категории.

Основным материалом газопроводов являются сталь и полиэтилен.

В настоящее время предусматривается строительство ГРС-3 западнее г. Кургана.

В таблице 2.1.5.3 указан объем газопотребления предприятиями и населением города от газораспределительных станций. Показатель газопотребления ГРС-3  определен с учетом газопотребления Курганской ТЭЦ-2, находящейся в стадии завершения строительства.

| Объем газопотребления предприятиями и населением города. Таблица 2.1.5.3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № ГРС | Фактическое потребление, м3/ч | Рассмотренные заявки, м3/ч | Поданные заявки, м3/ч | Итого, м3/ч |
| ГРС-1 | 147 244,9 | 11 466,77 | 444,7 | 159 156,37 |
| ГРС-2 | 94 590,46 | 35 594,15 | 63 161,25 | 193 345,86 |
| ГРС-3 (с.Введенское) | - | - | 13 850 | 13 850 |

В таблице 2.1.5.4 указаны параметры газопотребления города с указанием потребителей и источников покрытия нагрузок.

| Параметры газопотребления города по источникам СГС. Таблица 2.1.5.4. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник покрытия нагрузки | Население, м3/ч | Основные котельные, м3/ч | Производственные и прочие коммунально-бытовые нужды, м3/ч |
| ГГРП-1 | 5665 | 839 | 39793,84 |
| ГГРП-3 | 5200 | 13580,6 | 61892,25 |
| ГГРП-4 | 15181 | 8075 | 11993,48 |
| ГГРП-5 | 0 | 2360,73 | 7824,78 |
| ГГРП-6 | 0 | 1446,18 | 555,28 |
| ГГРП-7 | 10620 | 12941,04 | 8993,99 |
| ГГРП-8 | 0 | 539 | 3697,56 |
| Сети 1,2 МПа | - | 69000 | 14536,1 |
| ГРС-2 | - | 59000 | 2000 |

Газорегуляторные пункты

Газорегуляторный пункт предназначен для снижения давления газа, поддержания его на заданном уровне и подачи газа в газопроводы следующей ступени.

В настоящее время для снижения давления газа с 1,2 МПа до 0,6 МПа в городе построены и эксплуатируются 18 газорегуляторных пунктов (ГГРП) в стационарном исполнении (отдельно стоящее здание) и шкафном (на отдельно стоящих опорах). Для снижения давления газа с 0,6МПа и подачи его в газопроводы низкого давления для газоснабжения жилого фонда города предназначены бытовые ГРПШ. На данный момент в самом городе и его отдаленных районах построено 117 бытовых ГРПШ.

Для дальнейшей газификации города схемой предусматривается строительство еще трех головных газорегуляторных пунктов (ГГРП) и 117 бытовых ГРПШ. Таким образом, по схеме перспективного развития газоснабжения города общее число ГГРП составит 21 шт., а бытовых ГРПШ - 234 шт.

Проблемы в сложившейся системе  газоснабжения:

- существующая схема газоснабжения закольцована не полностью, имеются участки с тупиковыми газопроводами;

- необходима закольцовка газораспределительных сетей, запитанных от ГРС-1, 2 с газопроводом ГРС «Лукино»;

- отсутствуют газораспределительные сети в районах перспективной застройки.

Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в СГС и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса.

Расчетные часовые расходы газа по предприятиям, отопительным котельным и бытовым ГРПШ (для существующей застройки) приняты по перечню потребителей, представленным ОАО «Кургангоргаз», а также по сведениям, представленным заказчиком.

Годовые расходы газа на индивидуально-бытовые нужды населения для районов перспективной застройки определены по численности населения и удельным нормам расхода газа в соответствии со СниП 42-012002, СП 42-101-2003, а также в соответствии с направлением использования газа.

Годовые расходы газа на нужды отопления жилого фонда и отопительные котельные определены по общепринятой формуле согласно СниП 2.04.05-91* и СниП 2.04.07.86*.

Максимально-часовые расходы газа на индивидуально-бытовые нужды населения перспективной застройки определены исходя из годового расхода газа и числа часов использования максимума каждой категорией потребителей отдельно. Максимально-часовые расходы газа на отопление индивидуальных домов частного сектора определены исходя из условия установки в них двухконтурных котлов мощностью от 16 до 30кВт.

Суммарные расходы газа по всем потребителям приведены в сводной таблице 2.1.5.5.

Таблица 2.1.5.5.

| №№ пп | Категория потребителей | Расход газа |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Часовой,м3 | Годовой,млн.м3 |
| 1 | Предприятия, котельные | 249544 | 641,18 |
| 2 | ТЭЦ-1 | 130000 | 760,0 |
|  | ТЭЦ-2 | 85564 | 622,4 |
| 3 | Индивидуально-бытовые нужды населения | 73064 | 184,05 |
|  | Итого по МО: | 538172 | 2207,63 |
| 4 | Районные потребители | 7961 | 20,05 |
|  | Итого по СХЕМЕ: | 546133 | 2227,68 |

Характеристика газифицированных объектов по состоянию на конец 2013 года приведена в таблице 2.1.5.6.

Таблица 2.1.5.6.

| Наименование | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Количество газифицированных промышленных предприятий | шт. | 636 |
| Количество газифицированных коммунально-бытовых предприятий | шт. | 136 |
| Количество газифицированных сельскохозяйственных объектов | шт. | 2 |
| Количество газифицированных котельных, в том числе: | шт. | 61 |
| - крышных (блочных) | шт. | 7 |
| Количество бытовых газовых плит | шт. | 73 487 |
| Количество проточных водонагревателей, из них: | шт. | 1 764 |
| Количество водонагревательных и отопительных аппаратов, из них: | шт. | 8 779 |
| - на балансе | шт. | 8 |
| - используются на цели: |  |  |
| горячего водоснабжения | шт. | 1 |
| отопления | шт. | 4 523 |
| в т.ч. газовых конвекторов | шт. | 814 |
| горячего водоснабжения и отопления | шт. | 4 255 |
| Количество отопительных печей на газовом топливе | шт. | 5 098 |
| Количество бытовых газовых счетчиков | шт. | 24 342 |
| Расход газа на собственные нужды ГРО, в том числе: | тыс. м3 | 66,721 |

Воздействие на окружающую среду, имеющиеся проблемы и направления их решения

В настоящее время в пределах МО г. Курган широко используется природный газ в качестве топлива для всех групп потребителей: от производственных до индивидуально-бытовых. Перевод на газ значительно улучшает санитарно-гигиенические условия жилья, общественных зданий и производственных помещений. При сжигании природного газа в продуктах горения отсутствует сернистый ангидрид и твердые частицы (пыль, зола, сажа). Выброс окислов азота при работе на газе в среднем на 20% ниже, чем при работе на угле. В связи с этим, топливом для вновь строящихся источников тепла предусматривается природный газ.

Основными загрязняющими веществами (ЗВ) с постоянными их выбросами при работе котельных на газе являются диоксид и оксид азота (NO2 NO) и оксид углерода (CO), в сравнительно небольших количествах присутствуют бенз(а)пирен, этилмеркаптан и метан.

Незначительное загрязнение атмосферного воздуха города и пригородных районов возможно при строительстве и эксплуатации действующей системы газоснабжения, основными элементами которой являются:

- магистральный газопровод;

- газораспределительные станции (ГРС);

- газорегуляторные пункты (бытовые и промышленные ГРПШ);

- газопроводы высокого и среднего давлений.

При производстве строительно-монтажных работ по возведению объектов системы газоснабжения используется автотракторная и крановая техника, работающая на дизельном топливе и бензине. В период строительства  в  атмосферный  воздух  при  этом  выделяются  пыль и выхлопные газы в составе: азота оксид, серы диоксид, углерода оксид, углерод черный (сажа), свинец и бенз(а)пирен.

При производстве сварочных работ с помощью сварочных агрегатов в атмосферный воздух выделяется сварочный аэрозоль, который содержит такие загрязняющие вещества, как железа оксид, соединения марганца, фториды плохо растворимые, фтористый водород.

Данные выделения носят кратковременный характер и не оказывают значительного влияния на загрязнение атмосферного воздуха.

При продувке газопроводов в процессе монтажа и вводе их в эксплуатацию выбросы загрязняющих веществ отсутствуют в связи с тем, что продувка проводится воздухом. Частичный выброс метана и одоранта (этилмеркаптан) могут наблюдаться при проведении ремонтных работ и в случае аварийных ситуаций (частичное разрушение сварного шва, разрыв стыков, разрушение газопровода от коррозии).

Технологический процесс на ГРС и ГРП не предусматривает каких-либо постоянных выбросов ЗВ в атмосферу. Периодические выбросы природного газа связаны с необходимостью опорожнения оборудования перед его ревизией или осмотром, при проведении ремонтных работ, когда происходит стравливание газа в атмосферу через продувочные свечи. Одновременный выброс ЗВ более чем из двух источников исключается техническими условиями эксплуатации ГРС.

Исходя из состава природного газа, его выбросы в атмосферу учитываются как выбросы метана, для которого установлен ОБУВ=50 мг/м, а также одоранта - этилмеркаптана с ПДКмр = 0,00005 мг/м .

В качестве мероприятия по снижению выбросов ЗВ в атмосферу на ГРС в узле одоризации газа устанавливается эжектор. Это позволяет предотвратить попадание паров одоранта в атмосферный воздух через горловину емкости при заправке ее одорантом.

Причиной сильных утечек природного газа в атмосферу являются серьезные аварии, при которых происходит разрыв газопроводов с воспламенением газа.

Повреждения газопроводов могут происходить в результате внутренней или внешней коррозии, механического повреждения, дефектов соединений или сварки, ошибок проекта и т. д.

Отсюда, основными природоохранными мероприятиями являются мероприятия по снижению вероятности возникновения аварийных ситуаций:

- снижение   или   ликвидация   негативного   воздействия   грунтов на газопроводы и их опоры;

- подтверждение расчетами прочности и устойчивости газопроводов;

- предусмотрена    устройства    базовых    шурфов        в наиболее неблагоприятных местах трассы газопроводов;

- применение арматуры и труб в соответствии с требованиями СП 42-1022004 иСП 42-104-97;

- соблюдение требований нормативной документации;

- секционирование газопроводов;

- герметизация вводов инженерных коммуникаций в здания и сооружения;

- выполнение требований по организации охранной зоны действующих газопроводов в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей», утверждённых постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878.

Кроме этого в соответствии с нормами технологического проектирования для предотвращения попадания ЗВ в атмосферу необходимо предусматривать:

- -	полную герметизацию всего оборудования, арматуры, трубопроводов;

- 100%-ный контроль сварных соединений;

- электрохимзащиту газопроводов от коррозии;

- строгое соблюдение технологического регламента.

Для предотвращения образования токсичных и канцерогенных веществ в продуктах горения природного газа необходимо следить за причинами неполного окисления. Коэффициент избытка воздуха оказывает значительное влияние на концентрацию оксидов азота. Сжигание газа при малых значениях коэффициента избытка воздуха (1,02-1,05) обеспечивает не только снижение потерь теплоты с уходящими газами, но и снижение содержания оксидов азота в продуктах сгорания.

Количественные и качественные характеристики новых источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу должны уточняться и разрабатываться при выполнении рабочих проектов перевода котельных на газовое топливо и строительстве новых газопроводов.

Если рассматривать воздействие на водную среду, в процессе эксплуатации газопроводов негативного воздействия на поверхностные и подземные воды, а также на растительный и животный мир, не оказывается. В период строительства предусматривается ряд мероприятий, направленных на предотвращение воздействия строительно-монтажных работ на водные объекты. Данные мероприятия разрабатываются в каждом конкретном случае, в процессе рабочего проектирования части охраны земельных ресурсов, растительного и животного мира от загрязнения и истощения мероприятия по защите окружающей среды разрабатываются также на период строительства объектов в составе рабочего проекта. Основным направлением по охране земель в данном случае является рекультивация нарушаемых площадей с возмещением убытков землепользователям.

### Краткий анализ существующего состояния СОТБО

Действующий полигон для захоронения ТБО расположен по адресу: Курганская область, Кетовский район, Просветский сельсовет, в районе Шуховского лесничества и является основным объектом для утилизации (захоронения) отходов, образующихся на территории города Кургана и его пригородов. Площадь, занимаемая полигоном, составляет 25 Га. Полигон введен в эксплуатацию с 1988 года и срок его эксплуатации рассчитан на 10 лет. В настоящее время, на основании данных о проектной вместимости полигона и данных оперативного учета о фактическом накоплении ТБО, коэффициент заполняемости полигона составляет 293,64%. Рабочая карта полигона состоит из 3 карт, общая площадь которых составляет 145279,5 м² (14,5 га). Складирование отходов осуществляется на карте №3 площадью 99408,0 м² (9,9га). Для равномерного заполнения карт и минимизации затрат на перемещение ТБО, а также с учетом сложившейся многолетней практики захоронения, площадь рабочей карты разбивается на квадраты, площадью 5000 м², с организацией временных подъездных путей. Такая практика в большей степени дает возможность соблюсти технологический процесс по формирования свалочного тела полигона. В свою очередь, квадраты делятся на сектора или разгрузочные площадки, размерами 5 х 150 м. По мере заполнения сектора, техника перемещается на следующий сектор, таким образом происходит заполнение карты. На следующий год происходит заполнения следующего квадрата карты с разбивкой и организацией разгрузочных площадок. На полигоне ТБО выполняются следующие основные виды работ: прием, складирование и изоляция ТБО. Категорически запрещается вывоз на городской полигон ТБО токсичных, радиоактивных и биологически опасных отходов.

Технологические процессы утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов (ТБО) на Шуховском полигоне.

| Основные технологические операции | Использование машин и оборудования |
| --- | --- |
| 1.Прием отходов: |  |
| 1.1. По весовому методу | Автомобильные электронные весы |
| 1.2. По объемному методу | Измерительные приборы (мерная линейка рулетка) |
| 2. Складирование ТБО: |  |
| 1.2.Разгрузка ТБО на рабочей карте | Трактор(бульдозер ) Т-170 инв. № 050 |
| 1.3 Установка сетчатых ограждений | Бульдозер ДТ_75 инв. №016 |
| 1.4.Планировка с предварительным уплотнением ТБО | Бульдозер ДТ-75 инв. №017 |
| 1.5. Послойное уплотнение отходов на h-2 м | Бульдозер ДЗ-27С инв. № 245 |
| 1.6. Увлажнение ТБО | Поливальная машина, мотопомпа |
| 2 Укладка промежуточного изоляционного слоя: |  |
| 2.1.Подвозка грунта, песка и других изоляционных материалов для промежуточной изоляции слоев ТБО | Экскаватор ЭО-2621 гос. № 4990 КО 45 инв .№ 013 |
|  | КАМАЗ- 53213-самосвал гос № Щ 152 ЕО инв. № 023 |
| 2.2.Планировка и уплотнение грунта на h- 0.25 м. | Трактор(бульдозер ) Т-170 инв. № 050 |
|  | Бульдозер ДТ_75 инв. №016 |
|  | Бульдозер ДТ-75 инв. №017 |
|  | Бульдозер ДЗ-27С инв. № 245 |
| 3 Устройство вспомогательных дорог и подъездов: |  |
| 3.1. Подвоз шлака для подсыпки и восстановление подъездных дорог на рабочие карты | КАМАЗ- 53213-самосвал гос № Щ 152 ЕО инв. № 023, наемная техника |
| 3.2.Планировка и уплотнение шлака на подъездных дорогах | Бульдозер ДТ_75 инв. №016 |
|  | Бульдозер ДТ-75 инв. №017 |
| 4. Охрана окружающей природной среды: |  |
| 4.1.Откачка фильтрата и загрязненных стоков из нагорных каналов | Автомобиль ЗИЛ ПМ 431 КО 7101 |
|  | гос. № О 153ЕО ин.№013 |
| 4.2.Очистка санитарно-защитной зоны и прилегающей к полигону автодороги от отходов, перевозка собранных отходов к картам | КАМАЗ- 53213-самосвал гос № Щ 152ЕО инв. .№ 023 |
| 5. Проведение экологического мониторинга: |  |
| 5.1.Наблюдение за подземными водами и отбор проб из контрольных скважин | Автомобиль УАЗ 469 гос № Щ 151 ЕО инв. .№ 012 |
| 5.2.Наблюдение за поверхностными водами и отбор проб из водоема | Выполнение работ по договору с аккредитованными лабораториями города и области. |
| 5.3.Наблюдение за загрязнением почвы |  |
| 5.4.Наблюдение за загрязнением атмосферного воздуха |  |
| 5.5. Радиометрический контроль |  |
| 6.Противопожарные мероприятия: |  |
| 6.1.Подвоз воды для тушения очагов загораний ТБО | Автомобиль ЗИЛ ПМ 431 КО 7101 |
|  | Гос .№ О 153ЕО ин.№013 поливальная машина |
| 6.2.Загрузка и подвоз песка для локализации загораний | КАМАЗ- 53213-самосвал гос № Щ 152ЕО инв .№ 023 |
| 6.3.Планировка грунта в месте загораний | Бульдозер ДТ_75 инв. №016 |
|  | Бульдозер ДТ-75 инв. №017 |

### Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей.

### Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей СВС

Состояние энергоресурсосбережения на предприятиях водного комплекса определяется на основании проведенного в рамках ФЗ №261 от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» энергетического обследования организаций ОАО «Водный союз» и ОАО «Курганводоканал». По результатам энергетического обследования сформирован отчет, энергетический паспорт и программа энергосбережения сроком на 5 лет (2013-2017 год). Энергетическое обследование проведено в 2012 году и отражает реальную ситуацию о состоянии энергоресурсоснабжения в МО г. Курган. Энергетический паспорт зарегистрирован в Минэнерго РФ. В настоящее время организации выполняют программу энергосбережения, представленную в энергетическом паспорте.

Основные результаты и выводы:

На основании проведенного анализа документов энергетического обследования на предмет энергоресурсосбережения в МО сформулированы основные результаты и выводы, которые представлены в разделе далее.

В организациях назначены лица, ответственные за реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. На постоянной основе ведутся организационные работы, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов, а именно:

- Мониторинг объемов потребления организацией энергетических ресурсов с анализом причин возникновения аномального роста потребления ТЭР;

- Разъяснение персоналу основных принципов энергосбережения

Для снижения электропотребления были предприняты и предпринимаются следующие меры:

- Инструктаж персонала по простейшим методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- Установка средств наглядной агитации;

- Замена ламп накаливания на энергосберегающие.

- Внедрение частотных регуляторов на двигатели насосного оборудования системы водоснабжения.

- Замена насосного оборудования и сетей водоснабжения на современное.

- Для снижения потерь воды производится перекладка сетей водопровода с применением современных материалов.

- Модернизация и замена запорной арматуры на современные аналоги.

- Приобретение и установка конденсаторных установок для компенсации реактивной мощности на ОСВ, ОСВ ЦГ, ВНС.

- Замена отопления и горячего водоснабжения на ВНС от электронагревательных котлов на централизованное отопление и ГВС.

- Строительство резервуаров чистой воды.

- Модернизация ОСВ.

Суммарные затраты на энергосберегающие мероприятия относительно утвержденной предприятием ОАО «Водный союз» на основании приказа в 13.08.2013 году программы энергосбережения на период с 2013 по 2017 год составят 317,2 млн. рублей. Экономия от мероприятий к 2017 году составит 34,3 млн. рублей. Источником финансирования мероприятий являются тариф и плата за подключение.

ОАО «Водный союз» разрабатывает планы проведения  работ, обеспечивает заключение договоров на проведение работ (в пределах своей компетенции) и осуществляет контроль за выполнением работ.

Анализ состояния учета потребления ресурсов

В системе водоснабжения МО г. Курган количество приборов учета у юридических лиц составляет 9157 шт. и у физических лиц – 91033 шт. (см. таблицу 3.2.1 обосновывающих материалов «Том 1а.Преспективная схема водоснабжения» (гр. «Секретно»)).

По договорам и лицевым счетам информация представлена в таблицах 2.2.1.1 и 2.2.1.2. У юридических лиц без приборов учета объектов незначительное количество и составляет 3% от общего количества объектов. По лицевым счетам ситуация значительно более негативная и составляет 35% от общего количества лицевых счетов.

Таблица 2.2.1.1

| № | Тип абонента | Количество приборов учета |
| --- | --- | --- |
| 1 | Юридические лица, шт. | 9157 |
| 2 | Физические лица, шт. | 91033 |

Таблица 2.2.1.2

| № | Тип абонента | Количество приборов учета |
| --- | --- | --- |
| Юридические лица |  |  |
| 1 | Количество договоров, шт. | 2553 |
| 2 | Количество объектов, шт. | 5245 |
| 4 | Количество объектов без приборов учета, шт. | 153 |
| Физические лица |  |  |
| 5 | Количество лицевых счетов, шт. | 113681 |
| 6 | Количество лицевых счетов с приборами учета, шт. | 73464 |
| 7 | Количество лицевых счетов без приборов учета, шт. | 40217 |

В рамках ФЗ №261 от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлено требование о 100% установке приборов учета у потребителей холодной воды.

### Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей СВО

Анализ состояния энергосбережения в МО

Состояние энергоресурсосбережения на предприятиях водного комплекса определяется на основании проведенного в рамках ФЗ №261 от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» энергетического обследования организаций ОАО «Водный союз» и ОАО «Курганводоканал». По результатам энергетического обследования сформирован отчет, энергетический паспорт и программа энергосбережения сроком на 5 лет (2013-2017 год). Энергетическое обследование проведено в 2012 году и отражает реальную ситуацию о состоянии энергоресурсоснабжения в МО г. Курган. Энергетический паспорт зарегистрирован в Минэнерго РФ. В настоящее время организации выполняют программу энергосбережения, представленную в энергетическом паспорте.

Основные результаты и выводы:

На основании проведенного анализа документов энергетического обследования на предмет энергоресурсосбережения в МО сформулированы основные результаты и выводы, которые представлены в разделе далее.

В организациях назначены лица, ответственные за реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. На постоянной основе ведутся организационные работы, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов, а именно:

- Мониторинг объемов потребления организацией энергетических ресурсов с анализом причин возникновения аномального роста потребления ТЭР;

- Разъяснение персоналу основных принципов энергосбережения

Для снижения электропотребления были предприняты и предпринимаются следующие меры:

- Инструктаж персонала по простейшим методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- Установка средств наглядной агитации;

- Замена ламп накаливания на энергосберегающие.

- Внедрение плавных пусков  на двигатели насосного оборудования системы водоотведения.

- Замена насосного оборудования и сетей водоотведения на современное.

- Модернизация и замена запорной арматуры на современные аналоги.

- Приобретение и установка конденсаторных установок для компенсации реактивной мощности на ОСК и ВНС.

- Замена отопления и горячего водоснабжения на КНС от электронагревательных котлов на централизованное отопление и ГВС.

- Модернизация ОСК.

Суммарные затраты на энергосберегающие мероприятия относительно утвержденной предприятием ОАО «Водный союз» на основании приказа в 13.08.2013 году программы энергосбережения на период с 2013 по 2017 год составят 317,2 млн. рублей. Экономия от мероприятий к 2017 году составит 34,3 млн. рублей. Источником финансирования мероприятий являются тариф и плата за подключение.

В качестве основного целевого индикатора эффективности использования энергии в муниципальной системе водоотведения МО  г. Курган предлагается использовать показатель сокращения удельного расхода электроэнергии по предприятию на 10%.

ОАО «Водный союз» разрабатывает планы проведения  работ, обеспечивает заключение договоров на проведение работ (в пределах своей компетенции) и осуществляет контроль за выполнением работ.

Анализ состояния учета стоков

Коммерческий учет принимаемых сточных вод в систему водоотведения МО г. Курган осуществляется в соответствии с действующим законодательством, количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Отдельные промышленные абоненты, использующие значительные объемы воды в технологическом процессе, имеют согласованные балансы водоотведения.

Учет поверхностного стока ведется в соответствии с действующими в настоящее время нормативными документами (СП, СНиП). Расчетный объем поверхностного стока определяется расчетным способом с учетом площади, занимаемой абонентом, типа водонепроницаемых поверхностей и фактически выпавших осадков.

Все остальные абоненты, сбрасывающие сточные воды в городскую водоотводящую сеть, ведут расчеты с ОАО «Водный союз» на основании нормативов сброса сточных вод и по договорам.

С абонентами (население и юридические лица, не осуществляющие производственную деятельность, связанную с потреблением холодной воды), пользующимися услугами системы водоотведения и имеющими приборы учета расхода холодной и горячей воды расчеты ведутся по показаниям этих приборов.

С абонентами, пользующимися услугами системы водоотведения и не имеющими приборов учета расчеты ведутся в соответствии с нормативами и лимитами заключенных договоров на услуги водоотведения.

В системе водоотведения МО г. Курган количество приборов учета потребленной воды составляет:

- у юридических лиц 9157 шт.;

- у физических лиц – 91033 шт.

По договорам и лицевым счетам информация представлена в таблицах 2.2.2.1 и 2.2.2.2.

Таблица 2.2.2.1

| № | Тип абонента | Количество приборов учета |
| --- | --- | --- |
| 1 | Юридические лица | 9157 |
| 2 | Физические лица | 91033 |

Таблица 2.2.2.2

| № | Тип абонента | Количество приборов учета |
| --- | --- | --- |
| Юридические лица |  |  |
| 1 | Количество договоров | 2553 |
| 2 | Количество объектов | 5245 |
| 4 | Количество объектов без приборов учета | 153 |
| Физические лица |  |  |
| 5 | Количество лицевых счетов | 113681 |
| 6 | Количество лицевых счетов с приборами учета | 73464 |
| 7 | Количество лицевых счетов без приборов учета | 40217 |

В рамках ФЗ № 261 от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлены требования о 100% установке приборов учета у потребителей холодной воды по которым ведется расчет и за сброс и очистку сточных вод.

### Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей СТС

Анализ состояния энергоресурсосбережения в МО, в том числе наличие обоснованной программы мер и источников финансирования мероприятий по энергоресурсосбережению в многоквартирных домах, организациях, финансируемых из бюджета, муниципальных организациях

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования города Кургана, в целях реализации положений Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановлением  Администрации города Кургана  от 06.12.2013г. №9048 утверждена муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане на 2014 - 2020 годы».

Основные цели Программы:

- снижение энергоемкости валового муниципального продукта города Кургана к 2020 году на 17 процентов по сравнению со значением 2007 года, что в совокупности с другими факторами позволит обеспечить решение задачи по снижению к концу 2020 года энергоемкости валового муниципального продукта города Кургана не менее чем на 40 процентов по сравнению с 2007 годом;

- создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы города на энергосберегающий путь развития.

Задачи Программы:

- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением для создания системы показателей, характеризующих эффективность использования энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости жилищного фонда, систем коммунальной инфраструктуры города;

- расширение применения энергосберегающих технологий в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве, при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса;

- проведение энергетических обследований муниципальных учреждений;

- обеспечение учета объема потребляемых энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях, жилищном фонде.

Перечень целевых показателей, используемых для оценки эффективности реализации Программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Реализация муниципальной программы предусматривается в два этапа:

- I этап - 2014 - 2015 годы;

- II этап - 2016 - 2020 годы;

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

- снижение энергоемкости валового муниципального продукта города Кургана к 2020 году на 17 процентов по сравнению со значением 2007 года;

- наличие в муниципальных учреждениях энергетических паспортов;

- сокращение объема ресурсов, потребляемых муниципальными учреждениями, начиная с 2010 года в течение 5 лет не менее чем на 15 процентов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 процента (в сопоставимых условиях);

- переход на приборный учет при расчетах муниципальных учреждений с организациями коммунального комплекса за потребленные коммунальные ресурсы;

- создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергетической эффективности;

- обеспечение подлежащих оснащению многоквартирных и жилых домов приборами учета коммунальных ресурсов.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются бюджет города Кургана, внебюджетные средства. Общее финансирование Программы за период с 2014 по 2020 годы предполагается в размере 3 334,97 млн. рублей:

- I этап (2014 - 2015 годы) – 357,19 млн. рублей, в том числе 13,496 млн. рублей за счет средств бюджета города Кургана;

- II этап (2016 - 2020 годы) – 2 977,77 млн. рублей, в том числе 126,86 млн. рублей за счет средств бюджета города Кургана.

Для реализации мероприятий Программы привлекаются внебюджетные средства. В качестве внебюджетных средств на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в организациях сферы производства и услуг города Кургана используются собственные и заемные средства этих организаций.

Достижение повышения энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры в 2014 - 2020 годах планируется путем сокращения непроизводительных расходов, внедрения передовых технологий, оснащения современными техническими средствами учета и регулирования расхода энергоресурсов.

Решение данных задач планируется путем реализации организационных, технических и технологических мероприятий, в том числе:

- обеспечение подлежащих оснащению многоквартирных и жилых домов приборами учета коммунальных ресурсов;

- проведение энергетических обследований;

- анализ качества предоставления коммунальных услуг;

- оценка аварийности и потерь в коммунальных сетях;

- оптимизация режимов работы энергоисточников, количества котельных и их установленной мощности;

- выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества;

- организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определение источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (передача на баланс в хозяйственное ведение специализированным предприятиям).

Контроль за реализацией мероприятий данного раздела осуществляется Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и строительства, Департаментом развития городского хозяйства. Оценка реализации мероприятий выполняется путем сравнения фактических значений целевых показателей с планируемыми (Приложение 15).

ОАО “Курганская генерирующая компания”,  являющаяся наиболее крупным поставщиком тепловой энергии, осуществляет реализацию мероприятий по энергосбережению как на источниках тепловой энергии, так и в тепловых сетях. Энергетический паспорт № ЭП-037-021-0109-0-12 вручен ОАО «Курганская генерирующая компания» по итогам технического обследования всех объектов производственного комплекса в июне 2013 года. В документе оценен потенциал энергосбережения, сделан анализ состояния оборудования, выявлены пути повышения энергетической эффективности процессов производства, распределения и использования топливно-энергетических ресурсов.

Паспорт включает план мероприятий, направленных на экономию ресурсов и повышение энергетической эффективности объектов компании. В частности, это мероприятия по сокращению потерь энергии, внедрению энергоэффективных технологий, материалов и оборудования. Срок окупаемости намеченных мероприятий — 5 лет. Общий потенциал энергосбережения по всем предприятиям ОАО “Курганская генерирующая компания” в том числе Шадринское отделение составляет в натуральном выражении 31968,242 тонн условного топлива, в денежном выражении 147700,913 тыс. рублей. Реализация части мероприятий уже началась. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, планируемых к проведению ОАО «Курганская генерирующая компания», представлен в Приложении 14.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах, в муниципальных бюджетных учреждениях снижена по электрической и тепловой энергии, горячей и холодной воде.

Рост удельной величины потребления природного газа в многоквартирных домах связан с увеличением числа потребителей (в рамках реализации мероприятий по газификации объектов города переведено со сжиженного на природный газ 160 квартир благоустроенного жилого фонда, 374 жилых дома частного сектора, подготовлено к переводу на природный газ в 2014 году 3110 квартир).

Анализ состояния учета потребления ресурсов, используемых приборов учета и программно-аппаратных комплексов

Достоверному учету потребленных ресурсов в муниципальном образовании города Кургана уделяется особое внимание. Ежегодно увеличивается количество установленных средств измерения тепловой энергии и горячей воды.

По закону до 1 июля 2012 года все собственники жилых квартир должны были установить счетчики (природного газа – до 1 июля 2015 года). Однако, в настоящее время приборы учета горячей воды стоят в 84% квартир, холодной – в 76%, природного газа – в 37%. При этом Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2013 г. №344 с 1 января 2015 года в случае отсутствия приборов учета предусмотрено поэтапное применение повышающих коэффициентов платы за коммунальные ресурсы на 10%,а с 1 января 2017 года это повышение составит 70%.

В 2013 году было оснащено общедомовыми приборами учета:

- тепловой энергии – 636 домов;

- горячего водоснабжения – 612 домов;

По состоянию на конец первого полугодия 2014 года на объектах, получающих тепловую энергию и горячую воду от ОАО “Курганская генерирующая компания”, установлено:

- 2422 прибора учета тепловой энергии;

- 3177 счетчика горячей воды.

Снабжение тепловой энергией без приборов учета - 2587 объектов, горячего водоснабжения - 47 объектов.

Таким образом, уровень оснащенности приборами учета тепловой энергией составляет: 48 %, горячего водоснабжения - 98,5 %.

Абонентам, получающим тепловую энергию на отопление и вентиляцию, а так же горячую воду от индивидуальных (крышных) источников тепловой энергии, рекомендуется установить индивидуальные приборы учета тепловой энергии и горячего водоснабжения.

Перечень объектов, оснащенных приборами учета тепловой энергии и горячего водоснабжения, приведен в Обосновывающих материалах «Том 2. Перспективная схема теплоснабжения».

### Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей СЭС

Анализ состояния энергоресурсосбережения в МО

В ОАО «ЭнергоКурган» и ОАО «Курганэнерго»», объединенных в ОАО «Курганэнерго», разработаны программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» на 2014 – 2017 годы.

Программы рассматриваются как инструмент, позволяющие провести планирование мероприятий, направленных на решение проблем стоящих перед компанией в области энергосбережение. Основные из них:

- снижение уровня технологических потерь в сетях  компании;

- снижение расхода электроэнергии на собственные нужды компании;

- снижение потребления энергетических ресурсов компанией при осуществлении своей деятельности;

- 100% фиксирование поступления/отпуска электроэнергии по приборам учета.

Основными целями программы - это повышение эффективности использования энергетических ресурсов.

Задачи программы:

- снижение потребления электрической энергии в натуральном выражении на 0,25% ежегодно, по остальным ресурсам – 0,5% ежегодно) по каждому филиалу ОАО «Курганэнерго»;

- контроль по наличию приборов учета у всех физических лиц;

- определение 100% объемов потребления энергоресурсов по приборам учета;

- постепенное снижение технологических потерь электроэнергии не менее 0,01%  в год;

- постепенное снижение доли расхода на собственные нужды в общих потерях электроэнергии  не менее чем 0,01% в год;

- соблюдение требований законодательства РФ в области охраны окружающей среды всеми филиалами ОАО «Курганэнерго»;

- обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей (с учетом  их категории) всеми филиалами ОАО «Курганэнерго»;

- снятие показаний приборов коммерческого учета, расположенных на объектах компании, ежемесячно совместно с персоналом сбытовой компании с составлением всех необходимых документов.

- ежемесячный контроль показаний 100% приборов учета электроэнергии, расположенных на объектах потребителей;

- обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей (с учетом  их категории) всеми филиалами ОАО «Курганэнерго»;

- проведение обязательного энергетического обследования;

- доведение доли оплаты за электроэнергии потребителями по приборам учета до 100%.

- контроль величины  небаланса по подстанциям всех филиалов  на уровне не более 3%.

- реализация мероприятий по снижению потерь электроэнергии.

Анализ состояния учета потребления ресурсов, используемых приборов учета и программно-аппаратных комплексов

За 2013 год было установлено и заменено 22 прибора коммерческого учета.

В течение 2013 года технические (инструментальные) проверки были проведены на 672 комплексах учета электроэнергии.

Внедрение АИИС КУЭ

ОАО «ЭнергоКурган», переименованное в ОАО «Курганэнерго», постоянно работает над повышением качества, точности и достоверности узлов учета электроэнергии, а также их интеграции в автоматизированные системы учета электроэнергии. В рамках данной деятельности внедрены и постоянно совершенствуются автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ). Внедрение данных систем направлено на энергосбережение и повышение энергоэффективности. Помимо перечисленных функциональных возможностей, АИИС КУЭ позволяет отслеживать параметры и реестры измерительного оборудования. АИИС КУЭ предоставляют возможность планировать объемы потребления электроэнергии Курганской энергосистемой, фиксировать мощность и объем электроэнергии, поступающей с оптового рынка, а также являются основным средством для взаимных расчетов при исполнении договоров между субъектами оптового рынка электроэнергии.

В 2013 году в ОАО «ЭнергоКурган», переименованное в ОАО «Курганэнерго», на объектах, включенных в АИИС КУЭ, проведены работы по повышению надежности каналов обмена данными от серверов АИИС КУЭ ОАО «Курганэнерго» до оборудования, установленного на удаленных объектах и включенных в АИИС КУЭ.

В 2013 году ОАО «ЭнергоКурган»,переименованное в ОАО «Курганэнерго», в рамках развития автоматизированных систем учета электроэнергии проводились работы по автоматизации учета электроэнергии потребителей с мощностью присоединенных энергопринимающих устройств не менее 670 кВт. В ходе проведения этих работ были включены в АИИС КУЭ ОАО «Курганэнерго» 40 приборов учета электроэнергии на 16 объектах электросетевого комплекса. Информация о расходе электроэнергии потребителем, получаемая с этих приборов, передается в энергосбытовую компанию.

### Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей СГС

Анализ состояния энергоресурсосбережения в эксплуатирующей организации

Состояние энергоресурсосбережения на предприятии ОАО «Кургангоргаз» определяется на основании действующей «Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Кургангоргаз» на 2011-20015 гг.». В Программе ставятся цели поддержания на требуемом уровне основных показателей энергоэффективности технологических процессов и оборудования, а также оптимизации потребления энергетических ресурсов. Для достижения указанных целей  в Программе предусматривается решение следующих задач:

- снижение и стабилизация удельного потребления энергии;

- внедрение энергоэффективного оборудования и технологий;

- снижение потерь энергоносителей;

- сокращение вредных выбросов в окружающую среду.

Основные результаты и выводы:

В организации назначены лица, ответственные за реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (главный инженер, заместитель генерального директора по экономике и финансам, заместитель генерального директора по контролю за промышленной безопасностью, начальник производственно-технического отдела).

На постоянной основе ведутся организационно-технические мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов, а именно:

- Введение специалиста по энергообеспечению для  совершенствования системы планирования , реализации и стимулирования энергосбережения в обществе.

- Внедрение мероприятий по контролю потребления топливно-энергетических ресурсов по подразделениям.

- Проведение энергетических обследований объектов общества.

- Внедрение двухтарифных узлов учета электроэнергии на объектах общества.

- Разработка и внедрение автоматизированной информационной системы мониторинга показателей энергоэффективности.

- Разработка и совершенствование нормативной документации по энергосбережению.

Для снижения потребления сжиженного углеводородного газа (СУГ) применяются следующие технологические мероприятия:

- Внедрение программы анализа заправок резервуаров СУГ (по количеству заправок).

- Применение течеискателей для проверки герметичности газораспределительных сетей сжиженного газа.

- Внедрение информационных технологий при транспортировке сжиженного углеводородного газа автомобильным транспортом.

Суммарный эффект от внедрения мероприятий по экономии СУГ на период действия программы энергосбережения оценивается в 20 тыс. руб.

Для снижения потребления природного газа применяются следующие технологические мероприятия:

- Использование в качестве запорной арматуры при строительстве новых и реконструкции газораспределительных систем шаровых кранов, вместо традиционных задвижек.

- Применение течеискателей для проверки герметичности газораспределительных сетей природного газа.

- Применение оборудования и приспособлений для врезки в газопроводы без прекращения подачи газа.

Суммарный эффект от внедрения мероприятий по экономии природного газа на период действия программы энергосбережения оценивается в 1910,73 тыс. руб.

Для снижения потребления тепловой энергии применяются следующие технологические мероприятия:

- Регулирование температуры в подающей системе отопления помещений зданий в зависимости от наружной температуры воздуха.

- Применение термоизолирующего остекления и уплотнение окон, рам, дверей помещений.

Суммарный эффект от внедрения мероприятий по экономии тепловой энергии на период действия программы энергосбережения оценивается в 134,55 тыс. руб.

Для снижения потребления электрической энергии применяются следующие технологические мероприятия:

- Замена устаревших катодных станций на оборудование нового поколения для защиты стальных подземных газопроводов от коррозии.

Суммарный эффект от внедрения мероприятий по экономии электрической энергии на период действия программы энергосбережения оценивается в  22,81 тыс. руб.

Суммарные затраты на энергосберегающие мероприятия составят 693,94 тыс. рублей (при этом часть мероприятий рассматривается как условно-беззатратные). Суммарная экономия от мероприятий к окончанию расчетного периода должна составить   2,09 млн. рублей.

Анализ состояния учета потребления ресурсов

Оснащенность приборами учета юридических лиц составляет 100%. Отсутствуют сведения по оснащенности приборами учета среди населения.

### Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей СОТБО

Технологические процессы утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов (ТБО) на Шуховском полигоне.

| Основные технологические операции | Использование машин и оборудования |
| --- | --- |
| 1.Прием отходов: |  |
| 1.1. По весовому методу | Автомобильные электронные весы |
| 1.2. По объемному методу | Измерительные приборы (мерная линейка рулетка) |

## Перспективы развития МО г. Курган и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

### Перспективные показатели развития МО г. Курган

Прогноз численности населения.

Практиковавшийся ранее расчет численности населения по методу трудового баланса в настоящее время не может быть использован. Отсутствует достоверная информация об экономической базе города на текущий период, на перспективу, нет официальных исходных данных по градообразующим отраслям и целевых параметров их развития.

Прогнозы численности населения, которые были выполнены при разработке генеральных планов города Кургана в 1973 году и 1994 году методом трудового баланса, не оправдались. Так, согласно генеральному плану 1973 года проектная численность населения к 2000 г. (расчетный срок) должна была составить 450 тыс. человек, а согласно генеральному плану 1994 года к тому же периоду времени (I очередь) численность населения прогнозировалась в количестве 405 тыс. человек. В реальности численность постоянного населения в 2000 году составила всего лишь 359,7 тыс. человек.

Расчет численности населения был проведен демографическим методом по трем вариантам:

- I вариант «Пессимистичный»;

- II вариант «Реалистичный»;

- III вариант «Оптимистичный».

В основу расчета по I варианту положен прогноз среднегодовой убыли  численности населения на 0,5%. Этот пессимистичный прогноз основан на совокупном действии сложившихся факторов: естественной убыли населения и отрицательного механического движения. Прогнозируемая численность населения составляет 299 тыс. чел.

В городе Кургане, начиная с 1995 года, естественный прирост населения стал отрицательным. Если сохранятся тенденции последних лет, то численность населения города будет сокращаться. «Реалистичный» и «Оптимистичный» варианты демографического прогноза рассчитаны на предположении, что активная демографическая политика государства в форме национальных проектов приведет к росту рождаемости и процесс снижения численности населения города будет остановлен.

Ведущим фактором увеличения населения города является миграция. Усиление миграционного потока в будущем тесно связано с развитием рынка труда.

Результаты прогноза численности населения приведены в таблице 3.1.1

Таблица 3.1.1.Прогноз численности населения

| Вариант/ показатель |  | Естественный прирост, тыс. чел. | Сальдо миграции, тыс. чел. | Численность населения, тыс. чел. | Изменение населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. «Пессимистичный» | 2013 г. | -0,5 | -1,0 | 315,0 | падение 8% |
|  | 2018 г. | -0,7 | -0,8 | 308,0 |  |
|  | 2028 г. | -0,4 | -0,3 | 299,0 |  |
| 2. «Реалистичный» | 2013 г. | -0,03 | 0,5 | 325,0 | рост 3% |
|  | 2018 г. | 0 | 0,6 | 327,5 |  |
|  | 2028 г. | 0,4 | 0,8 | 335,0 |  |
| 3. «Оптимистичный» | 2013 г. | 0,5 | 1 | 327,5 | рост 10% |
|  | 2018 г. | 0,6 | 1,3 | 336,0 |  |
|  | 2028 г. | 1,1 | 1,5 | 358,0 |  |

Прогноз застройки территории города.

Для расчетов параметров развития территории городского округа выбран II вариант, согласно которому численность населения к расчетному сроку генерального плана должна достигнуть 335 тыс. человек.

|  | Года | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Застраиваемая площадь (жилые здания), м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование районов | 4 микрорайон | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 |  |  | 23925 |
|  | 7 микрорайон |  | 3444 | 3444 | 3444 | 3444 | 3444 |  | 17220 |
|  | 12 микрорайон |  |  | 6165 | 6165 | 6165 | 6165 |  | 24660 |
|  | 15 микрорайон |  |  |  | 1762 | 1762 | 9689 | 9689 | 22902 |
|  | Левашово-2 | 4769 | 4769 | 4769 | 4769 | 4769 | 26228 | 26228 | 76301 |
|  | Куйбышева-Красина-Набережная-Томина |  |  | 1283 | 1283 | 1283 | 7057 | 7057 | 17963 |
|  | Застраиваемая площадь (общественные здания), м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование районов | 4 микрорайон |  | 1939 | 1939 | 1939 | 1939 | 1939 |  | 9695 |
|  | 7 микрорайон |  | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 |  | 14990 |
|  | 12 микрорайон |  |  | 4687 | 4687 | 4687 | 4687 |  | 18748 |
|  | 15 микрорайон |  |  |  | 1339 | 1339 | 7365 | 7365 | 17408 |
|  | Левашово-2 |  |  | 2398 | 2398 | 2398 | 13189 | 13189 | 33572 |
|  | Куйбышева-Красина-Набережная-Томина |  |  | 768 | 768 | 768 | 4225 | 4225 | 10754 |
|  | Застраиваемая площадь (промпредприятия), м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование районов | Индустриальный парк уч.1 |  |  | 11875 | 11875 | 11875 | 65313 | 65313 | 166251 |
|  | Индустриальный парк уч.2 |  |  | 21525 | 21525 | 21525 | 118388 | 118388 | 301351 |

### 3.2.Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

### Перспективные показатели спроса на водоснабжение

Таблица 3.2.1.1

| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализовано воды - всего | тыс. м3 | 18 736 | 18 666 | 18 300 | 18 300 | 19 216 | 20 132 | 25 306 | 25 845 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. м3 | 13 219 | 13 189 | 12 823 | 12 823 | 13 705 | 14 587 | 17 615 | 18 115 |
| промышленные и прочие предприятия | тыс. м3 | 5 517 | 5 477 | 5 477 | 5 477 | 5 511 | 5 545 | 7 691 | 7 730 |
| Динамика изменения объема реализации воды (по отношению к 2013 г.) | % | 100 | 100 | 98 | 98 | 103 | 107 | 135 | 138 |
| Динамика изменения объема реализации воды для населения (по отношению к 2013 г.) | % | 100 | 100 | 97 | 97 | 104 | 110 | 133 | 137 |

На основании таблицы 3.2.1.1, делается вывод о незначительной положительной динамике спроса на коммунальные ресурсы с 2017 по 2028 год. До 2017 года динамика потребления воды отрицательна.

В таблице 3.2.1.2 представлены данные по количеству постоянно живущего населения в МО г. Курган.

Таблица 3.2.1.2

| Год | 1991 | 1995 | 1996 | 1997 | 2002 | 2007 | 2013 | 2018 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения на конец года, тыс. чел. | 363,3 | 360,8 | 360,6 | 366,5 | 344,2 | 324,1 | 325 | 328 | 335 |

### 3.2.2.Перспективные показатели спроса на водоотведение

Показатели спроса на коммунальные услуги рассчитывался на основе приказа Министерства регионального развития № 48 от 14.04.2008 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса». Методика расчета и результаты фактического спроса за 2013 год представлены в таблице 3.2.2.1.

Показатели спроса на перспективу до 2028 года представлены в таблице 3.2.2.2 и были рассчитаны на основе данных по динамике изменения объема транспортируемых и очищаемых сточных вод к 2013 году, рассчитанных в обосновывающих материалов программы (таблица 10.3 обосновывающих материалов «Том 1б.Перспективная схема водоотведения»).

Таблица 3.2.2.1

| Показатели спроса на водоотведение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Спрос на водоотведение | м3/чел в месяц | 5,1 | Отношение суммарного водоотведения населением к количеству населения, пользующегося услугами водоотведения |

Таблица 3.2.2.2

| Наименование | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели спроса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спрос на водоотведение | м3/чел в месяц | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 5,9 |

Таблица 3.2.2.3

| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отведение сточных вод - всего | тыс. м3 | 19 915 | 20 223 | 20 720 | 21 319 | 21 942 | 22 565 | 23 215 | 23 590 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От населения | тыс. м3 | 12 606 | 12 912 | 13 400 | 13 979 | 14 579 | 15 179 | 15 782 | 16 129 |
| От промышленных и прочих предприятий | тыс. м3 | 7 309 | 7 310 | 7 320 | 7 340 | 7 363 | 7 386 | 7 433 | 7 462 |
| Динамика изменения объемов отведения сточных вод (к 2013 г.) | тыс. м3 | 100,0% | 101,5% | 104,0% | 107,1% | 110,2% | 113,3% | 116,6% | 118,5% |

### 3.2.3.Перспективные показатели спроса на теплоснабжение

Годовой расход тепловой энергии на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения проектируемой и сохраняемой застройки районов города на период действия программы приведен в таблице 3.2.3.1.

Таблица 3.2.3.1. Перспективный расход тепла на нужды отопления и вентиляции, Гкал/год

| Районы | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Восточный (жилье) | 40858 | 40858 | 34249 | 34249 | 34249 | 24034 | 24034 |
| Заозерный (жилье) | 123792 | 124072 | 104227 | 104462 | 104698 | 73795 | 73960 |
| Левашово-2 (жилье) | - | 561 | 931 | 1402 | 1872 | 1967 | 3611 |
| Западный (жилье) | 70175 | 70175 | 58823 | 58823 | 58823 | 41279 | 41279 |
| Центральный (жилье) | 352723 | 352723 | 295665 | 295792 | 295920 | 207835 | 208275 |
| Северный (жилье) | 74759 | 74759 | 62666 | 62666 | 62666 | 43976 | 43976 |
| Рябково (жилье) | 70046 | 70046 | 58715 | 58715 | 58715 | 41204 | 41204 |
| Глинки, Черемухово, Тополя, Зайково, Арбинка, Храпово, Шепотково и пр. (жилье) | 36771 | 36771 | 31983 | 31983 | 27802 | 27802 | 26265 |
| Административные здания (все районы) | 39560 | 39653 | 35092 | 31603 | 31807 | 28543 | 28826 |
| Всего | 808684 | 809618 | 682351 | 679695 | 676552 | 490435 | 491430 |

Расчет выполнен по укрупнённым показателям и по площадям планировочной структуры с учетом снижения уровня потребления тепловой энергии к 2020 году на 40% в соответствии с требованиями Приказа Министерства регионального развития Российской федерации от 17.05.2011	 г. №224 "Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений". В расчете не учтено разделение зданий по классам энергоэффективности и потери в тепловых сетях. Для всех зданий принят класс энергоэффективности “В”.

Перспективные тепловые нагрузки

Расчет максимальных тепловых нагрузок на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения проектируемой, без учета спроса на жилье сверх планируемого прироста населения, и сохраняемой застройки районов города на период 2014 - 2028 годы приведен в таблице 3.2.3.2. Расчет выполнен по укрупнённым показателям и по площадям планировочной структуры с учетом снижения уровня потребления тепловой энергии к 2020 году на 40% в соответствии с требованиями Приказа Министерства регионального развития Российской федерации от 17.05.2011 г.  №224 "Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений".

Таблица 3.2.3.2. Перспективные тепловые нагрузки жилого фонда на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, Гкал/ч

| Районы | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Восточный (жилье) | 35,96 | 31,27 | 27,19 | 27,19 | 27,19 | 24,73 | 24,73 |
| Заозерный (жилье) | 108,95 | 94,97 | 82,74 | 82,93 | 72,28 | 75,92 | 76,09 |
| Левашово-2 (жилье) | 0,00 | 0,43 | 0,74 | 1,11 | 1,29 | 2,02 | 3,72 |
| Западный (жилье) | 61,76 | 53,71 | 46,70 | 46,70 | 40,61 | 42,47 | 42,47 |
| Центральный (жилье) | 310,45 | 269,99 | 234,72 | 234,82 | 204,29 | 213,81 | 214,26 |
| Северный (жилье) | 65,80 | 57,22 | 49,75 | 49,75 | 43,26 | 45,24 | 45,24 |
| Рябково (жилье) | 61,65 | 53,62 | 46,61 | 46,61 | 40,53 | 42,39 | 42,39 |
| Глинки, Черемухово, Тополя, Зайково, Арбинка, Храпово, Шепотково и пр. (жилье) | 42,77 | 37,20 | 32,34 | 32,34 | 28,12 | 29,41 | 29,41 |
| Административные здания (все районы) | 41,94 | 36,53 | 31,95 | 32,16 | 28,07 | 29,87 | 30,17 |
| Всего | 729,28 | 598,41 | 520,79 | 521,45 | 457,57 | 475,99 | 508,48 |

### Перспективные показатели спроса на электроснабжение

Прогноз спроса на электроэнергию по МО г. Кургану произведен на основании следующих показателей:

- прогнозная численность постоянного населения в 2013 г. – 325 тыс. чел., в 2028 г. – 335 тыс. чел.;

- установленные нормативы потребления электроэнергии 158 кВт*ч/чел/мес., согласно постановление от 21 августа 2012 г. № 32-5 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории Курганской области в отношении электроснабжения, при отсутствии приборов учета электрической энергии;

- технико-экономические показатели реализации Генерального плана.

Объем полезного отпуска электрической энергии потребителям МО г. Кургана в 2028 г. составит 1 364,83 млн.кВт·ч, темп роста 2028/2013 гг. – 112 %. Основной причиной роста потребления электрической энергии является ввод в эксплуатацию жилых, общественных площадей и роста численности населения к 2028 г.

Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов.

Таблица 3.2.4.1 - Прогноз спроса электроэнергии по МО г. Курган до 2028 г.

| Показатель | Ед. изм. | Отчетный период | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| Потребление электрической энергии, всего в том числе: | млнкВт∙ч | 1 201,52 | 1 211,83 | 1 225,86 | 1 248,04 | 1 271,96 | 1 295,89 | 1 334,96 | 1 364,83 |
| многоквартирные и прочие жилые здания | млнкВт∙ч | 719,05 | 689,22 | 727,41 | 719,36 | 729,64 | 743,00 | 788,67 | 812,60 |
| Крупные потребители | млнкВт∙ч | 302,89 | 295,88 | 291,51 | 302,89 | 302,89 | 302,89 | 302,89 | 302,89 |
| Водоканал | млнкВт∙ч | 46,16 | 42,63 | 43,37 | 43,26 | 43,26 | 43,26 | 43,26 | 43,26 |
| Тепловые сети ОАО "КГК" | млнкВт∙ч | 34,88 | 54,72 | 54,92 | 56,25 | 56,25 | 56,25 | 56,25 | 56,25 |
| Потери |  | 69,10 | 86,05 | 88,31 | 79,76 | 79,79 | 80,47 | 80,89 | 80,89 |
| Среднегодовая нагрузка всего, в том числе: | МВт | 157,39 | 154,46 | 159,42 | 160,07 | 161,53 | 163,44 | 169,96 | 173,37 |
| многоквартирные и прочие жилые здания | МВт | 102,60 | 98,35 | 103,80 | 102,65 | 104,11 | 106,02 | 112,54 | 115,95 |
| Крупные потребители | МВт | 43,22 | 42,22 | 41,60 | 43,22 | 43,22 | 43,22 | 43,22 | 43,22 |
| Водоканал | МВт | 6,59 | 6,08 | 6,19 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 |
| Тепловые сети ОАО "КГК" | МВт | 4,98 | 7,81 | 7,84 | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 8,03 |

### Перспективные показатели спроса на газоснабжение

Показатели спроса на коммунальные услуги рассчитывался на основе приказа Министерства регионального развития №48 от 14.04.2008 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

Таблица 3.2.5.1 - Прогноз спроса природного газа по МО г. Курган до 2028 г.

| Показатели | Ед. изм. | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2023 г | 2028 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление природного газа – всего, в т.ч.: | млн. м3 | 1111,20 | 1393,30 | 1532,36 | 1671,43 | 1810,49 | 1949,55 | 2227,68 | 2227,68 |
| Населению | млн. м3 | 31,20 | 33,00 | 58,18 | 83,35 | 108,53 | 133,70 | 184,05 | 184,05 |
| Промышлен-ные и прочие предприятия | млн. м3 | 1080,00 | 1360,30 | 1474,18 | 1588,08 | 1701,96 | 1815,85 | 2043,63 | 2043,63 |

### Перспективные показатели спроса на утилизацию ТБО

В табл. 3.2.6.1 представлены данные по объему захоронения ТБО на перспективу до 2028 г. с учётом проведения инвестиционной программы и роста численности населения.

Таблица 3.2.6.1

| Показатели | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем захороненных твердых бытовых отходов | м3 | 628948,8 | 622859,8 | 505437,1 | 501845,7 | 502465,7 | 503085,7 | 503705,7 | 504325,7 | 504945,7 | 506895,7 | 508845,7 |
| - в том числе от населения | м3 | 315495,4 | 304100 | 253168,4 | 228904,5 | 229324,5 | 229744,5 | 230164,5 | 230584,5 | 231004,5 | 233454,5 | 235904,5 |

## Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

## Критерии доступности коммунальных услуг для населения

В соответствии с действующим законодательством оценка доступности тарифов регулируемых организаций относится к полномочиям исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 24.05.2007 г. №9-1 установлена система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг коммунального комплекса.

В соответствии с данной системой критериев определяется:

- Физическая доступность товаров и услуг организации коммунального комплекса.

Критерий физической доступности товаров и услуг определяет обеспечение предоставления требуемого объема товаров и услуг для потребителей в соответствии с производственными программами организаций коммунального комплекса.

- Экономическая доступность товаров и услуг организации коммунального комплекса.

Критерий экономической доступности товаров и услуг для потребителей отражает доступность оплаты потребителями стоимости товаров и услуг.

Для определения экономической доступности товаров и услуг оценивается динамика изменения тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса и размера платы граждан за коммунальные услуги на основе соответствия предельным индексам максимально возможного изменения тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса и предельным индексам изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, установленным в соответствии с действующим законодательством.

## Спрос на коммунальные ресурсы

Система водоснабжения.

Показатели спроса на коммунальные услуги рассчитывался на основе приказа Министерства регионального развития №48 от 14.04.2008 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса». Методика расчета и результаты фактического спроса за 2013 год представлены в таблице 4.2.1.

Показатели спроса на перспективу до 2028 года представлены в таблице 4.2.2 и были рассчитаны на основе данных по динамике изменения объема реализации воды к 2013 году, рассчитанных в предыдущих разделах обосновывающих материалов программы.

Таблица 4.2.1

| Наименование | Ед. изм. | Показатель | Методика расчета |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества |  |  |  |
| Спрос на холодное водоснабжение | м3/чел в месяц | 4,53 | Отношение суммарного потребления воды населением к количеству населения потребляющего воды из системы централизованного водоснабжения. |

Таблица 4.2.2

| Наименование | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели спроса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спрос на холодное водоснабжение | м3/чел в месяц | 4,53 | 4,52 | 4,39 | 4,39 | 4,69 | 4,99 | 6,15 | 6,95 |

Таблица 4.2.3

| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализовано воды - всего | тыс. м3 | 18 736 | 18 666 | 18 300 | 18 300 | 19 216 | 20 132 | 25 306 | 25 845 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. м3 | 13 219 | 13 189 | 12 823 | 12 823 | 13 705 | 14 587 | 17 615 | 18 115 |
| промышленные и прочие предприятия | тыс. м3 | 5 517 | 5 477 | 5 477 | 5 477 | 5 511 | 5 545 | 7 691 | 7 730 |
| Динамика изменения объема реализации воды (по отношению к 2013 г.) | % | 100 | 100 | 98 | 98 | 103 | 107 | 135 | 138 |
| Динамика изменения объема реализации воды для населения (по отношению к 2013 г.) | % | 100 | 100 | 97 | 97 | 104 | 110 | 133 | 137 |

Система водоотведения.

Показатели спроса на коммунальные услуги рассчитывался на основе приказа Министерства регионального развития № 48 от 14.04.2008 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса». Методика расчета и результаты фактического спроса за 2013 год представлены в таблице 4.2.4.

Показатели спроса на перспективу до 2028 года представлены в таблице 4.2.5 и были рассчитаны на основе данных по динамике изменения объема транспортируемых и очищаемых сточных вод к 2013 году, рассчитанных в предыдущих разделах обосновывающих материалов программы (таблица 10.3).

Таблица 4.2.4

| Показатели спроса на водоотведение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Спрос на водоотведение | м3/чел в месяц | 5,1 | Отношение суммарного водоотведения населением к количеству населения, пользующегося услугами водоотведения |

Таблица 4.2.5

| Наименование | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели спроса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спрос на водоотведение | м3/чел в месяц | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 5,9 |

Таблица 4.2.6

| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отведение сточных вод - всего | тыс. м3 | 19 915 | 20 223 | 20 720 | 21 319 | 21 942 | 22 565 | 23 215 | 23 590 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От населения | тыс. м3 | 12 606 | 12 912 | 13 400 | 13 979 | 14 579 | 15 179 | 15 782 | 16 129 |
| От промышленных и прочих предприятий | тыс. м3 | 7 309 | 7 310 | 7 320 | 7 340 | 7 363 | 7 386 | 7 433 | 7 462 |
| Динамика изменения объемов отведения сточных вод (к 2013 г.) | тыс. м3 | 100,0% | 101,5% | 104,0% | 107,1% | 110,2% | 113,3% | 116,6% | 118,5% |

Система теплоснабжения.

Величина новых нагрузок на систему теплоснабжения, необходимая для подключения новых потребителей

Удельная нагрузка по укрупненным показателям для зданий построенных после 2010 года составляет 45 ккал/м2 и для зданий, построенных после 2015 года - 43 ккал/м2. Ежегодные приросты подключаемых тепловых нагрузок к системе централизованного теплоснабжения МО г. Курган представлены в таблице 4.2.7.

Таблица 4.2.7. Перспективный спрос на теплоснабжение

| Целевые показатели развития системы теплоснабжения | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь новых зданий | м2 | 14338 | 26164 | 47631 | 52493 | 52493 | 42923 | 70402 |
| Годовой прирост максимальной тепловой нагрузки | Гкал / час | 4,73 | 8,26 | 10,76 | 11,36 | 11,36 | 11,61 | 5,01 |

Система электроснабжения.

Целевые показатели спроса с детализацией по системе электроснабжения МО г. Кургана

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Фактическое значение |  |  |  | Значение индикатора по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  | Целевое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |  |  |
| Потребление электрической энергии | Млн кВт∙ч | 1168 | 1206 | 1202 | 1212 |  | 1226 | 1248 | 1272 | 1296 | 1335 | 1365 | 1258 |  |
| Присоединенная нагрузка | тыс. кВт | 270,5 | 279,1 | 278,1 | 280,5 |  | 283,8 | 288,9 | 294,4 | 300,0 | 309,0 | 315,9 | 291,3 |  |
| Величина новых нагрузок | тыс. кВт | 14,1 | 15,7 | 23,0 | 19,7 |  | 3,2 | 5,1 | 5,5 | 5,5 | 6,8 | 36,8 | 9,8 |  |
| Уровень использования организациями предоставляющими другие коммунальные ресурсы | % | 9,0 | 8,8 | 8,9 | 8,8 |  | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |  |
| Уровень использования производственных мощностей | % | 27,3 | 26,1 | 27,0 | 26,8 |  | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 |  |

Система газоснабжения.

Показатели спроса на коммунальные услуги рассчитывался на основе приказа Министерства регионального развития №48 от 14.04.2008 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

Таблица 4.2.8. Показатели спроса на природный газ в период 2010-2013 гг.

| Показатели | Ед. изм. | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| Реализовано природного газа – всего, в т.ч.: | млн. м3 | 1111,2 | 1393,30 | 1532,36 | 1671,43 | 1810,49 | 1949,55 | 2227,68 | 2227,68 |
| населению | млн. м3 | 31,20 | 33,00 | 58,18 | 83,35 | 108,53 | 133,70 | 184,05 | 184,05 |
| Промышленным и прочим предприятиям | млн. м3 | 1080,0 | 1360,30 | 1474,19 | 1588,08 | 1701,97 | 1815,85 | 2043,63 | 2043,63 |

Система обращения с ТБО.

Показатели спроса на коммунальные услуги рассчитывался на основе приказа Министерства регионального развития №48 от 14.04.2008 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

| Показатели | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем захороненных твердых бытовых отходов | м3 | 628949 | 622860 | 505437 | 501846 | 502466 | 503086 | 503706 | 504326 | 504946 | 506896 | 508846 |
| - в том числе от населения | м3 | 315495 | 304100 | 253168 | 228905 | 229325 | 229745 | 230165 | 230585 | 231005 | 233455 | 235905 |
| Численность населения | тыс.чел. | 322,4 | 322,5 | 327,5 | 327,1 | 327,3 | 327,5 | 327,6 | 327,8 | 328,0 | 331,5 | 335,0 |
| Среднегодовое удельное потребление | м3/чел. | 0,979 | 0,943 | 0,773 | 0,700 | 0,701 | 0,702 | 0,702 | 0,703 | 0,704 | 0,704 | 0,704 |

## Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурсов

Система водоснабжения.

В таблице 4.3.1 представлены методика расчета и фактические показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке за 2013 год. Перспективные показатели до 2028 года представлены в таблице 4.3.2.

Таблица 4.3.1. Методика расчета и фактические показатели за 2013 год

| № | Наименование | Ед. изм. | Показатель | Методика расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке |  |  |  |
| 1.1. | Эффективность использования энергии (производство воды) | кВт*ч/м3 | 0,20768 | Отношение расходов электрической энергии на производство воды к объему производства воды. Расход электрической энергии на производство воды, кВт*ч – количество электрической энергии, используемой на производственные цели для производства воды. Объем производства воды, тыс. м3 – объем воды, поднятой насосными станциями первого подъема. |
| 1.2. | Эффективность использования энергии (транспортировка воды) | кВт*ч/м3 | 0,25167 | Отношение расходов электрической энергии на транспортировку воды к объему транспортировки воды. Расход электрической энергии транспортировку воды, кВт*ч – количество электрической энергии, используемой на производственные цели для транспортировки воды. Объем транспортировки воды, тыс. м3 – объем воды, транспортированной по сети. |
| 1.3. | Уровень потерь | % | 47,7 | Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть. Объем потерь, тыс. м3 – потери воды при ее транспортировке вследствие неисправности труб водопроводной сети, их соединений, запорной арматуры, гидрантов, а также аварий на сети. Определяется как разность между количеством воды, поданной в сеть (за исключением расхода воды на собственные нужды при транспортировке воды), и количеством воды, реализованной всем потребителям. Объем отпуска в сеть, тыс. м3 – количество воды, поданной в сеть, определенное по приборам учета. |
| 1.4. | Коэффициент потерь | м3/км | 41,4 | Отношение объема потерь к протяженности сети. Объем потерь, тыс. м3 – потери воды при ее транспортировке вследствие неисправности труб водопроводной сети, их соединений, запорной арматуры, гидрантов, а также аварий на сети. Определяется как разность между количеством воды, поданной в сеть (за исключением расхода воды на собственные нужды при транспортировке воды), и количеством воды, реализованной всем потребителям. Протяженность сетей, км – одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов) |

Таблица 4.3.2

| № | Наименование | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Эффективность использования энергии (производство воды) | кВт*ч/м3 | 0,20768 | 0,204 | 0,201 | 0,200 | 0,199 | 0,198 | 0,194 | 0,190 |
| 1.2. | Эффективность использования энергии (транспортировка воды) | кВт*ч/м3 | 0,25167 | 0,247 | 0,244 | 0,242 | 0,241 | 0,240 | 0,235 | 0,230 |
| 1.3. | Уровень потерь | % | 47,7 | 47,0 | 46,7 | 46,6 | 46,4 | 46,2 | 40,4 | 37,3 |
| 1.4. | Коэффициент потерь | м3/км | 41,4 | 40,8 | 40,6 | 40,4 | 40,3 | 40,1 | 35,1 | 32,4 |

Система водоотведения.

Основным показателем эффективности сбора, передачи и утилизации сточных вод является показатель удельных энергетических затрат (электроэнергия) на единицу перекачиваемых и очищаемых сточных вод, расчетные значения которого за 2013 год представлены в таблице 4.3.3. Перспективные показатели до 2028 года представлены в таблице 4.3.4.

Таблица 4.3.3

| № | Наименование | Ед. изм. | Показатель | Методика расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке |  |  |  |
| 1.1 | Эффективность использования энергии(очистка сточных вод) | кВт*ч/м3 | 0,428 | Отношение расходов электрической энергии на очистку сточных вод к объему сточных вод. Расход электрической энергии на очистку сточных вод, кВт*ч – количество электрической энергии, используемой на производственные цели для очистки сточных вод. Объем сточных вод, тыс. м3 – объем сточных вод, прошедших очистку на ОСК. |
| 1.2 | Эффективность использования энергии(перекачка сточных вод) | кВт*ч/м3 | 0,393 | Отношение расходов электрической энергии на транспортировку сточных вод к объему сточных вод. Расход электрической энергии транспортировку сточных вод, кВт*ч – количество электрической энергии, используемой на производственные цели для транспортировки сточных вод. Объем транспортировки сточных вод, тыс. м3 – объем сточных вод, транспортированной КНС по напорным водоотводящим сетям. |
| 1.3 | Эффективность использования энергии(очистка и транспортировка сточных вод) | кВт*ч/м3 | 0,821 | Отношение расходов электрической энергии на транспортировку и очистку сточных вод к объему сточных вод. Расход электрической энергии транспортировку и очистку сточных вод, кВт*ч – количество электрической энергии, используемой на производственные цели для транспортировки и очистки сточных вод. Объем сточных вод, тыс. м3 – объем сточных вод, транспортированной КНС по напорным водоотводящим сетям и очищенных на ОСК. |

Таблица 4.3.4

| № | Наименование | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Эффективность использования энергии(очистка сточных вод) | кВт*ч/м3 | 0,428 | 0,420 | 0,414 | 0,412 | 0,410 | 0,408 | 0,400 | 0,392 |
| 1.2. | Эффективность использования энергии(транспортировка сточных вод) | кВт*ч/м3 | 0,393 | 0,386 | 0,381 | 0,378 | 0,376 | 0,375 | 0,367 | 0,359 |
| 1.3. | Эффективность использования энергии(очистка и транспортировка сточных вод) | кВт*ч/м3 | 0,821 | 0,806 | 0,795 | 0,790 | 0,786 | 0,783 | 0,767 | 0,751 |

Система теплоснабжения.

Эффективность использования топлива определяется в соответствии с Порядком расчета и обоснования нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных, утвержденным Приказом Минпромэнерго России от 30.12.2008 №323 (взамен утратившего силу 04.10.2005 N 268).

Таблица 4.3.5. Прогнозируемый удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию, кгу.т. / Гкал

| Целевые показатели развития системы теплоснабжения | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кг у. т. / Гкал | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |

Система электроснабжения.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки:

Основные требования, предъявляемые к системе электроснабжения:

- надежность и бесперебойность электроснабжения;

- обеспечение качества электроэнергии отпускаемой потребителям в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54149-2010;

- обеспечение возможности поэтапного развития и оптимизации схемы электроснабжения.

Таблица 4.3.6.

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Фактическое значение |  |  | Значение индикатора по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| Повышение эффективности работы систем электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей | чел. | 8,5 | 8,7 | 8,7 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) | чел./км | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Производительность труда | тыс.кВт∙ч/чел. | 411,0 | 424,0 | 422,6 | 426,2 | 431,2 | 439,0 | 447,4 | 455,8 | 469,6 | 480,1 |
| Эффективность потребления электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное электропотребление населения | кВт∙ч/чел./мес. | 172,2 | 185,5 | 184,5 | 187,7 | 191,7 | 197,8 | 204,0 | 206,8 | 216,7 | 219,3 |

Система газоснабжения                                                                                                                                                                   В таблице 4.3.7 приведены показатели эффективности действий газоснабжающих организаций города за период 2010-2013 гг.

Таблица 4.3.7. Количество введенных объектов газоснабжения с разбивкой по годам.

|  | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|  | Введено вновь построенных газопроводов, в т.ч. | км | 57,96 | 37,08 | 67,71 | 77,57 |
|  | - стальных подземных | км |  | 4,59 | 15,40 | 12,54 |
|  | …...- стальных надземных | км |  |  |  | 14,14 |
|  | - полиэтиленовых | км | 4,48 | 32,49 | 34,41 | 50,89 |
|  | Количество квартир, переведенных с сжиженного на природный газ | шт. | 391 | 3 365 | 1 292 | 6 039 |
|  | Количество квартир газифицированных природным газом | шт. | 351 | 3 261 | 350 | 374 |

## Показатели надежности поставки ресурсов

Система водоснабжения.

В таблице 4.4.1 представлены методика расчета и фактические показатели надежности и бесперебойности водоснабжения за 2013 год. Перспективные показатели до 2028 года представлены в таблице 4.4.2.

Таблица 4.4.1

| Наименование | Ед. изм. | Показатель | Методика расчета |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |
| Аварийность системы коммунальной инфраструктуры | ед./км | 1,62 | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей Аварией в системе водоснабжения является, шт. – повреждение или выход из строя систем водоснабжения или отдельных сооружений, оборудования, устройств, повлекшее прекращение или снижение объемов водопотребления, качества питьевой воды или причинения ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и здоровью населения Протяженность сетей, км – одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов) |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 72,8 | Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км – одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов), которая в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждается в замене. Протяженность сетей, км – одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов) |

Таблица 4.4.2

| Наименование | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность системы коммунальной инфраструктуры | ед./км | 1,62 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,53 | 1,52 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 72,8 | 66,2 | 65,1 | 64,4 | 63,7 | 63 | 59,5 | 56 |

Система водоотведения.

Основными показателями надежности работы системы водоотведения являются аварийность системы коммунальной инфраструктуры и удельный вес сетей, нуждающихся в замене.

В таблицах 4.4.3  и 4.4.4 представлены данные об аварийности сетей канализации в абсолютных значениях из расчета на 1 км протяженности сетей за период с 2005 по 2013 года.

Таблица 4.4.3 Данные об аварийности сетей канализации в абсолютных значениях.

| Количество аварий на сетях канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. |
| январь | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| февраль | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| март | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 |
| апрель | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| май | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 9 | 11 | 2 |
| июнь | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 1 | 7 |
| июль | 2 | 1 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| август | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| сентябрь | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 |
| октябрь | 5 | 1 | 0 | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| ноябрь | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| декабрь | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 |
| Всего | 28 | 32 | 21 | 33 | 37 | 39 | 46 | 57 | 37 |

Таблица 4.4.4. Данные об аварийности сетей канализации из расчета на 1 км сетей

| Год | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| шт./км | 0,086 | 0,097 | 0,063 | 0,099 | 0,103 | 0,106 | 0,118 | 0,134 | 0,095 |

В таблице 4.4.5 представлены методика расчета и фактические показатели надежности и бесперебойности системы водоотведения за 2013 год. Перспективные показатели до 2028 года представлены в таблице 4.4.6.

Таблица 4.4.5

| Наименование | Ед. изм. | Показатель | Методика расчета |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели надежности и бесперебойности системы водоотведения |  |  |  |
| Аварийность системы коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0,095 | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей Аварией в системе водоотведения является, шт.–нарушения режима работы сетей и их закупорка, приводящие к прекращению отведения сточных вод, массовому сбросу неочищенных сточных вод в водоемы или на рельеф, подвалы жилых домов, причинения ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и здоровью населения Протяженность сетей, км – одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов) |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 88,6 | Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км – одиночное протяжение водоотводящей сети (всех видов), которая в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждается в замене. Протяженность сетей, км – одиночное протяжение водоотводящей сети (всех видов) |

Таблица 4.4.6

| Наименование | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели надежности и бесперебойности системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность системы коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0,095 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,089 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 88,6 | 80,6 | 79,2 | 78,4 | 77,5 | 76,7 | 72,4 | 68,2 |

Система теплоснабжения.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км.

Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей.

- Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц. Аварией считается отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший прекращение подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов.

- Протяженность сетей, км. Протяженность тепловых сетей определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки, с уложенными в ней двумя трубопроводами (в двухтрубном исчислении): прямого и обратного для водяной сети, паропровода и конденсатопровода для паровой сети. В протяженности водяной сети учтена протяженность сетей, используемых для горячего водоснабжения.

Таблица 4.4.7. Аварийность систем коммунальной инфраструктуры

| Целевые показатели развития системы теплоснабжения | Ед. изм. | 2014 г. | 2105 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварийность системы теплоснабжения | ед. / км | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Количество аварий | ед. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Протяженность сетей | км | 447 | 447 | 452 | 458 | 464 | 478 | 488 |

Средний объем работ по перекладке сетей теплоснабжения и ГВС за период 2010 – 2013 годы составил 13300 п.м., или 2.9 % от общей протяженности сетей. Согласно статистическим данным по аварийности тепловых сетей для поддержания уровня надежности на существующем уровне объем работ по перекладке сетей должен быть не менее 6% от общей протяженности. Таким образом, объем работ по перекладке сетей в муниципальном образовании города Кургана должен быть увеличен не менее чем в два раза.

Уровень потерь тепловой энергии

Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть.

- Объем потерь, тыс. Гкал. Общее количество потерь тепловой энергии определяется как разность между количеством тепла, поданного в сеть (включая количество произведенного тепла и полученного со стороны, за вычетом тепла, израсходованного на собственные производственные нужды котельных), и количеством тепла, потребленного всеми потребителями (абонентами).

- Объем отпуска в сеть, тыс. Гкал. Количество тепловой энергии, отпущенной в сеть.

Таблица 4.4.8. Уровень потерь тепловой энергии в сетях

| Целевые показатели развития системы теплоснабжения | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери ТЭ в сетях | % | 15 | 12 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| Объем потерь | тыс. Гкал | 293 | 233 | 194 | 135 | 135 | 95 | 94 |
| ТЭ отпущено в сеть | тыс. Гкал | 2243 | 2178 | 2134 | 2070 | 2066 | 1991 | 1971 |
| Потреблено ТЭ | тыс. Гкал | 1950 | 1945 | 1940 | 1935 | 1931 | 1896 | 1877 |

Система электроснабжения.

Таблица 4.4.9.

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Фактическое значение |  |  | Значение индикатора по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| Надежность обслуживания систем электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на | ед./км | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Недоотпуск электроэнергии от общего объема в результате инцидентов | % | 0,010 | 0,007 | 0,008 | 0,007 | 0,006 | 0,006 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Износ коммунальных систем | % | - | - | 83,0 | 78,5 | 63,2 | 53,1 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 593,7 | 578,6 | 464,1 | 443,3 | 375,5 | 337,5 | 240,4 | 240,4 | 240,4 | 240,4 |
| Доля ежегодно заменяемых сетей | % | 13,7 | 10,8 | 11,1 | 4,5 | 15,3 | 10,1 | 28,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Уровень потерь электрической энергии | % | 7,4 | 7,3 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,2 | 6,1 | 5,9 |

Система газоснабжения.

В таблице 4.4.10. представлены методика расчета и фактические показатели надежности и бесперебойности газоснабжения на период 2013-2028 года.

Таблица 4.4.10. Данные аварийно-диспетчерской службы по аварийным заявкам.

| Показатель | Ед. изм. | Значения по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| Количество аварийных заявок за отчетный год | шт./ 100 ед. | 2,11 | 2,05 | 1,98 | 1,92 | 1,86 | 1,79 | 1,48 | 1,16 |
| Отношение числа аварийных заявок за отчетный год к предыдущему году | % | 100,93 | 97 | 94 | 91 | 88 | 85 | 70 | 55 |

Система обращения с ТБО.

Таблица 4.4.11.

| №. | Надёжность снабжения потребителей услугами |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Коэффициент защищенности объектов от пожаров | час./ | 3,415 | 0 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
|  |  | день |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации (захоронения) ТБО | час. | 1256 | 0 | 115 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| 2. | Коэффициент пожароустойчивости объектов от пожаров | ед. | 0,6 | 0,6 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  | Суммарная площадь объектов, подверженных пожарам | м2 | 150000 | 150000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
|  | Площадь объектов для утилизации (захоронения) ТБО | м2 | 250000 | 250000 | 125000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 |
| 3. | Коэффициент заполняемости полигона | % | 284,15 | 297,08 | 305,33 | 317,87 | 328,518 | 339,166 | 349,814 | 360,462 | 371,11 | 424,56 | 478,21 |
|  | Накопленный объём ТБО на полигоне | тыс. м3 | 13475 | 14087 | 14479 | 15073 | 15578 | 16083 | 16588 | 17093 | 17598 | 20133 | 22676837 |
|  | Проектная вместимость объекта для захоронения твердых бытовых отходов | м3 | 4742000 | 4742000 | 4742000 | 4742000 | 4742000 | 4742000 | 4742000 | 4742000 | 4742000 | 4742000 | 4742000 |

## Показатели качества поставляемых ресурсов

Система водоснабжения.

В таблице 4.5.1 представлены методика расчета и фактические показатели качества водоснабжения за 2013 год. Перспективные показатели до 2028 года представлены в таблице 4.5.2.

Таблица 4.5.1

| Наименование | Ед. изм. | Показатель |  | Методика расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества |  |  |  |  |
| Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | в местах водозабора (р.Тобол) | 99,1 | Отношение количества проб, соответствующих нормативам, к общему количеству проб. Количество проб, соответствующих нормативам, ед. – количество сделанных проб, результаты которых соответствуют требованиям нормативных правовых актов Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, ед. – фактическое количество проб для определения качества воды, отбираемых в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водозабора наружной и внутренней сети. |
|  |  | перед поступлением в распределительную сеть | 99,5 |  |
|  |  | в точках водоразбора наружной сети | 96 |  |
|  |  | в точках водоразбора внутренней сети | 100 |  |

Таблица 4.5.2

| Наименование | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в местах водозабора (р. Тобол) | % | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 100 | 100 |
| перед поступлением в распределительную сеть | % | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 100 | 100 |
| в точках водоразбора наружной сети | % | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 100 | 100 |
| в точках водоразбора внутренней сети | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Система водоотведения.

В таблице 4.5.3 представлены данные по качеству сточных вод, поступающих в систему водоотведения г. Курган за 2013 год.

В таблице 14.2 представлен анализ данных таблицы 4.5.4.

Таблица 4.5.3. Показатели качества сточных вод до очистки

| Анализируемые показатели | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водородный показатель (ед.рН) | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7 | 7 | 7,3 | 7,2 |
| Взвешенные вещества | 201 | 225,8 | 234 | 160 | 192 | 251 | 182 | 186 | 184 | 149 |
| Потери при прокаливании | 101 | 114 | 109 | 87,8 | 99 | 123 | 93 | 93 | 93,5 | 68 |
| Сухой остаток | 1350 | 1240 | 1034 | 1428 | 1213 | 1578 | 1355 | 1250 | 1241 | 1305 |
| БПКполн | 399,2 | 361,6 | 311 | 312,2 | 335 | 347 | 368 | 311 | 329 | 322 |
| ХПК | 812 | 665 | 622 | 632 | 661 | 696 | 0 | 0 | 0 | 784 |
| Ионы аммония | 50,74 | 37,64 | 56,59 | 43,62 | 47,77 | 45,11 | 57,24 | 58,02 | 50,27 | 49,29 |
| Нитрит-ион | 0,04 | 0,02 | 0,16 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,11 | 0,03 |
| Нитрат-ион | 3 | 1,3 | 1,2 | 2,3 | 1,9 | 2,2 | 1,7 | 2,2 | 2,7 | 1,5 |
| Фосфор фосфатов | 4,2 | 3,95 | 4,6 | 3,3 | 4 | 4,4 | 3,2 | 2,318 | 2,451 | 3,035 |
| Хлориды | 348,4 | 285,8 | 240,1 | 277,5 | 324 | 365 | 317 | 268 | 270 | 289 |
| Сульфаты | 230 | 193 | 186 | 210 | 231 | 246 | 195 | 188 | 221 | 228 |
| Нефтепродукты | 0,94 | 0,86 | 0,79 | 0,8 | 0,85 | 0,76 | 0,9 | 0,85 | 0,89 | 0,91 |
| АПАВ | 1,85 | 2,2 | 2,41 | 2,2 | 2,05 | 2,03 | 2,26 | 2,096 | 2,791 | 0 |
| Железо (общ.) | 2,02 | 1,9 | 1,18 | 1,74 | 1,7 | 2,09 | 1,13 | 1,3 | 1,65 | 1,44 |
| Медь | 0,02 | 0,002 | 0,006 | 0,004 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Цинк | 0,043 | 0,044 | 0,092 | 0,008 | 0 | 0 | 0 | 0,057 | 0,044 | 0,069 |
| Хром +3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Хром +6 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Никель | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |

Таблица 4.5.4. Анализ показателей качества сточных вод до очистки

| Анализируемые показатели | Среднее значение за год | Минимальное значение за год | Максимальное значение за год |
| --- | --- | --- | --- |
| Водородный показатель (ед.рН) | 7,17 | 7 | 7,300 |
| Взвешенные вещества | 196,48 | 149 | 251,000 |
| Потери при прокаливании | 98,13 | 68 | 123,00 |
| Сухой остаток | 1299,4 | 1213 | 1578,000 |
| БПКполн | 339,6 | 311 | 399,200 |
| ХПК | 696 | 622 | 812,000 |
| Ионы аммония | 49,629 | 37,64 | 58,020 |
| Нитрит-ион | 0,053 | 0,02 | 0,160 |
| Нитрат-ион | 2 | 1,2 | 3,000 |
| Фосфор фосфатов | 3,5454 | 2,318 | 4,600 |
| Хлориды | 298,48 | 240,1 | 365,000 |
| Сульфаты | 212,8 | 186 | 246,000 |
| Нефтепродукты | 0,855 | 0,76 | 0,940 |
| АПАВ | 2,209667 | 1,85 | 2,791 |
| Железо (общ.) | 1,615 | 1,13 | 2,090 |
| Медь | 0,0044 | 0,002 | 0,020 |
| Цинк | 0,051 | 0 | 0,092 |
| Хром +3 | 0,01 | 0,01 | 0,010 |
| Хром +6 | 0,01 | 0,01 | 0,010 |
| Никель | 0,005 | 0,005 | 0,005 |

На основании данных, представленных в таблицах 4.5.3 и 4.5.4 можно сделать следующие выводы:

- Показатели качества сточных вод, поступающих в систему водоотведения г. Курган, соответствуют усредненным показателям для большинства городских сточных вод.

- Большинство показателей качества сточных вод стабильны в течение года, что положительно влияет на работу городских очистных сооружений.

Система теплоснабжения.

Качество отопления и горячего водоснабжения регламентируется разделами II и VI Приложения 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденным постановлением правительства РФ от 6.05.2011г.

Отопление

Пунктом 15 раздела VI. Приложения № 1 к Правилам предусмотрено обеспечение температуры воздуха в жилых помещениях — не ниже +20°С (в угловых комнатах — +22°С), в других помещениях

Допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) — не более 3°С.

Допустимое превышение нормативной температуры — не более 4°С.

Допустимая продолжительность перерыва отопления: не более 24 часов (суммарно) в течение одного месяца; не более 16 часов единовременно при температуре воздуха в жилом помещении от +12 °С до нормативной; не более 8 часов единовременно при температуре воздуха в жилом помещении от +12 °С до +10 °С; не более 4 часов единовременно при температуре воздуха в жилом помещении от + 10 °С до +8 °С (Постановление от 6 мая 2011 г. N 354 Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, п. 14 Приложения 1).

Горячее водоснабжение

Пунктом 5, раздела II, Приложения  1 к Правилам предусмотрено обеспечение соответствия температуры горячей воды в точке водоразбора требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (п. 3.1.10.СанПиН 2.1.4.2496-09): При эксплуатации СЦГВ температура воды в местах водоразбора не должна быть ниже + 60°С, статическом давлении не менее 0,05 МПа при заполненных трубопроводах и водонагревателях водопроводной водой.

Допустимое отклонение температуры горячей воды в точке разбора: в ночное время (с 00.00 до 5.00 часов) не более чем на 5°С; в дневное время (с 5.00 до 00.00 часов) не более чем на 3°С.

Система электроснабжения.

Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.

Показателями качества электроэнергии являются:

- отклонение напряжения от своего номинального значения;

- колебания напряжения от номинала;

- несинусоидальность напряжения;

- несимметрия напряжений;

- отклонение частоты от своего номинального значения;

- длительность провала напряжения;

- импульс напряжения;

- временное перенапряжение.

Качество электрической энергии г. Кургана обеспечивается совместными действиями организаций, передающих электроэнергию и  снабжающих электрической энергией потребителей: ОАО «ЭнергоКурган» и ОАО «Курганэнерго», объединенными в ОАО «Курганэнерго».

Указанные организации отвечают перед потребителями за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соответствующим договорам, в том числе за надежность снабжения их электрической энергией и ее качество в соответствии с техническими регламентами и иными обязательными требованиями.

В договорах оказания услуг по передаче электрической энергии и энергоснабжения определяется категория надежности снабжения потребителя электрической энергией (далее - категория надежности), обуславливающая содержание обязательств по обеспечению надежности снабжения электрической энергией соответствующего потребителя, в том числе:

допустимое число часов отключения в год, не связанного с неисполнением потребителем обязательств по соответствующим договорам и их расторжением, а также с обстоятельствами непреодолимой силы и иными основаниями, исключающими ответственность гарантирующих поставщиков, энергоснабжающих, энергосбытовых и сетевых организаций и иных субъектов электроэнергетики перед потребителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договоров;

срок восстановления энергоснабжения.

В случаях ограничения режима потребления электрической энергии сверх сроков, определенных категорией надежности снабжения, установленной в соответствующих договорах, нарушения установленного порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, а также отклонений показателей качества электрической энергии сверх величин, установленных техническими регламентами и иными обязательными требованиями, лица, не исполнившие обязательства, несут предусмотренную законодательством Российской Федерации и договорами ответственность. Ответственность за нарушение таких обязательств перед гражданами-потребителями определяется в том числе в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» (ст. 7) и Постановлением Правительства России от 13.08.1997 № 1013 электрическая энергия подлежит обязательной сертификации по показателям качества электроэнергии, установленным ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

Каждая организация, участвующая в электроснабжении г. Кургана, наряду с лицензией на производство, передачу и распределение электроэнергии имеет сертификат, удостоверяющий, что качество поставляемой ею энергии отвечает требованиям ГОСТ 13109-97.

Нормы КЭ, установленные стандартом, включаются в технические условия на присоединение потребителей электрической энергии и в договоры на пользование электрической энергией между электроснабжающими организациями и потребителями электрической энергии.

Контроль за соблюдением энергоснабжающими организациями и потребителями электрической энергии требований стандарта осуществляют органы надзора и аккредитованные в установленном порядке испытательные лаборатории по качеству электроэнергии.

Контроль качества электрической энергии в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к системам электроснабжения общего назначения проводят энергоснабжающие организации.

Измерения показателей качества электрической энергии энергоснабжающими организациями г. Кургана проводятся с помощью специализированных приборов персоналом, прошедшим специальное обучение, сдавшим соответствующие экзамены и получившим разрешение на проведение подобных измерений. Измеряются отклонение частоты и напряжения, коэффициенты несимметрии напряжения по обратной и нулевой последовательностям, искажения синусоидальности формы кривой напряжения и ее гармонических составляющих до 40-й включительно.

Электроэнергия, отбираемая от центров питания ОАО «Курганэнерго» и ОАО «Энергокурган», объединенные в ОАО «Курганэнерго», соответствует по показателям качества требованиям государственного стандарта. Искажения, вносимые в форму электроэнергии электрическими сетями и оборудованием, не выводят значения показателей качества за установленные пределы, и электроустановки потребителей г. Кургана работают в нормальных условиях, предписанных ТУ, за исключением случаев нарушения правил нормальной эксплуатации самими потребителями.

Система газоснабжения.

Показатели качества:

- выдерживается ли давление номинальное у потребителей;

- количество перебоев в поставке газа потребителям, перебои продолжительностью более 4 ч считаются основанием для пересчета абонплаты. Данные по авариям и инцидентам есть подробно за  10-12 гг.

| 1. Бесперебойное круглосуточное газоснабжение в течение года | допустимая продолжительность перерыва газоснабжения - не более 4 часов (суммарно) в течение 1 месяца | за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва газоснабжения, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло указанное превышение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента |
| --- | --- | --- |
| 2. Постоянное соответствие свойств подаваемого газа требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ 5542-87) | отклонение свойств подаваемого газа от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается | при несоответствии свойств подаваемого газа требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) |
| 3. Давление газа - от 0,0012 МПа до 0,003 МПа | отклонение давления газа более чем на 0,0005 МПа не допускается | за каждый час периода снабжения газом суммарно в течение расчетного периода, в котором произошло превышение допустимого отклонения давления: при давлении, отличающемся от установленного не более чем на 25 процентов, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,1 процента размера платы, определенного за такой расчетный период; при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25 процентов, размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) |

Система обращения с ТБО.

Таблица 4.5.5

| №. | Качество оказываемых услуг |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие контроля качества товаров и услуг | % | 12 | 25 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Фактическое количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха | ед. | 53 | 9 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Нормативное количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха | ед. | 50 | 9 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2. | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 50 | 25 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество анализов проб атмосферного воздуха, соответствующее предельно допустимым концентрациям | ед. | 53 | 9 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Фактическое количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха | ед. | 53 | 9 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3. | Количество анализов проб грунтовых вод, соответствующих ПДК | ед. | 2 | 1 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4. | Обеспечение инструментального контроля | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 100 | 100 | 100 |
|  | Объем твердых бытовых отходов, взвешенных на весах перед принятием к утилизации/захоронению | м3 | 0 | 0 | 505437 | 501846 | 502466 | 503086 | 503706 | 504326 | 504946 | 506896 | 508846 |
| 5. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 11,43 | 11,96 | 12 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,07 |
|  | Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде | час. | 4208 | 4356 | 4392 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 |

## Показатели экологичности производства ресурсов

Система водоснабжения.

Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура системы водоснабжения в ближайшее время не позволит обеспечивать выполнение современных экологических требований и требований к качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов. Необходима модернизация и реконструкция существующих сетей и сооружений водоснабжения, направленная на повышение энергоэффективности, снижение потерь, неучтенных расходов и аварийности, обеспечение санитарных и экологических норм и правил при эксплуатации системы водоснабжения.

Мероприятия по модернизации предусмотрены в проектной части ПКР.

Основная имеющееся проблема, которая в значительной мере воздействует на окружающую среду, является отсутствие на очистных сооружениях системы централизованного водоснабжения установок по очистке промывных вод и соответственно установок по обезвреживанию осадка от промывных вод.

Для решения данных проблем необходимо строительство узлов обработки промывных вод на станциях водоподготовки. Данное мероприятие позволит повысить технические и экологические показатели работы очистных сооружений.

Для контроля выполнения мероприятия по очистке промывных вод в системе водоснабжения необходимо ввести показатель «доля промывных вод, подвергающихся очистке перед сбросом на рельеф, в акваторию или перед подачей в голову».

Таблица 4.6.1.

| Наименование | Ед. изм. | Показатель | Методика расчета |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |
| Доля промывных вод, подвергающихся очистке перед сбросом на рельеф, в акваторию или перед подачей в голову | % | 0 | Отношение количества очищенных промывных вод после регенерации фильтров ВОС в системе водоснабжения коммунальной инфраструктуры к общему количеству промывных вод умноженное на 100 |

Таблица 4.6.2.

| Наименование | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля промывных вод, подвергающихся очистке перед сбросом на рельеф, в акваторию или перед подачей в голову | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 100 |

Система водоотведения.

Сточные воды, поступающие в водоотводящую сеть г. Курган, перед сбросом в водоем проходят очистку на городских очистных сооружениях. Схема очистки сточных вод на очистных сооружениях города Кургана сочетает механическую и биологическую очистку.

Сброс сточных вод с повышенным содержанием загрязняющих веществ наносят большой ущерб окружающей среде и отрицательно влияют на экологическую обстановку в регионе.

Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура системы водоотведения в ближайшее время не позволит обеспечивать выполнение современных экологических требований и требований к качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов. Необходима модернизация и реконструкция существующих сетей и сооружений водоотведения, направленная на повышение энергоэффективности, неучтенных сбросов и аварийности, обеспечение санитарных и экологических норм и правил при эксплуатации системы водоотведения.

Показатели экологичности очистки и утилизации стоков представлены в таблице 4.6.3.

Таблица 4.6.3.

| Наименование | Ед. изм. | Показатель | Методика расчета |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели экологичности очистки и утилизации стоков |  |  |  |
| Доля сточных вод, прошедших очистку на канализационных сооружениях (общесплавная и хозяйственно-бытовая канализация) | % | 100 | Отношение количества очищенных сточных вод к общему количеству сточных вод умноженное на 100 |
| Доля поверхностного стока, прошедшего очистку (общесплавная и раздельная канализация) | % | 0 | Отношение количества очищенных поверхностных сточных вод к общему количеству поверхностных сточных вод умноженное на 100 |
| Доля сточных вод, соответствующих установленным нормативам допустимого сброса, % | % | 0 | Отношение количества очищенных сточных вод, соответствующих установленным нормативам допустимого сброса к общему количеству очищенных сточных вод умноженное на 100 |

Таблица 4.6.4.

| Наименование | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества стоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля сточных вод, прошедших очистку на канализационных сооружениях (общесплавная и хозяйственно-бытовая канализация) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля поверхностного стока, прошедшего очистку (общесплавная и раздельная канализация) | % | 0 | 0 | 10 | 15 | 30 | 50 | 75 | 100 |
| Доля сточных вод, соответствующих установленным нормативам допустимого сброса, % | % | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 |

Система теплоснабжения.

В целевые показатели экологичности производства тепловой энергии включены: объем выбросов в атмосферу твердых загрязняющих веществ, объем выбросов в атмосферу газообразных загрязняющих веществ

Таблица 4.6.5.

| Показатель экологичности | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем выбросов твердых загрязняющих веществ в атмосферу | тонн | 2700 | 2350 | 2050 | 2050 | 2050 | 1870 | 1870 |
| Объем выбросов газообразных загрязняющих веществ в атмосферу | тонн | 12000 | 104050 | 9090 | 9090 | 9090 | 8270 | 8270 |

Система электроснабжения.

Вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации ограничивается воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов.

При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки).

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

- масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;

- аккумуляторные батареи;

- масляные кабели.

Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве необходимо соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита, что представляет опасность для здоровья людей. Также АКБ несут опасность разлива электролита и попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде необходима правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей.

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Система газоснабжения.

Переход на газ значительно улучшает санитарно-гигиенические условия жилья.

При сжигании природного газа в продуктах горения отсутствует сернистый ангидрит и твердые частицы (пыль, зола, сажа ). Выброс окислов азота при работе на угле в среднем на 20% выше, чем при работе на газе.

Объясняется это главным образом тем, что коэффициент избытка воздуха при сжигании угля выше, чем при сжигании газа. Следовательно, воздушный бассейн города с переходом на газовое топливо становится значительно чище.

Таблица 4.6.6. показатели экологичности работы системы газоснабжения.

| Показатель | Ед. изм. | Значения по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| Объемы выбросов | т | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Система обращения с ТБО.

При эксплуатации предприятия максимальные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу будут достигнуты на 10-й год эксплуатации 6-ой очереди полигона ТБО) и составят 205,310885 г/с или 6247,871 т/год. Выбросы рассчитаны без учета снижения активности разложения отходов в результате возможного брикетирования отходов (доставка отходов в виде брикетов).

Создаваемые предприятием расчетные концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха не превышают предельно допустимые на границе СЗЗ.

Рассчитанные согласно проектным данным выбросы загрязняющих веществ предлагается принять как предельно-допустимые (ПДВ).

## Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе

Система водоснабжения

Таблица 4.7.1.

|  | Года | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка на систему водоснабжения, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Застраиваемая площадь (жилые здания), м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование районов | 4 микрорайон | 32,04 | 32,04 | 32,04 | 32,04 | 32,04 |  |  |  |
|  | 7 микрорайон |  | 20,65 | 20,65 | 20,65 | 20,65 | 20,65 |  |  |
|  | 12 микрорайон |  |  | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |  |  |
|  | 15 микрорайон |  |  |  | 2,44 | 2,44 | 13,42 | 13,42 | 31,72 |
|  | Левашово-2 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 16,39 | 16,39 | 47,68 |
|  | Куйбышева-Красина-Набережная-Томина |  |  | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 9,78 | 9,78 | 24,9 |
|  | Застраиваемая площадь (общественные здания), м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование районов | 4 микрорайон |  | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |  |
|  | 7 микрорайон |  | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 |  |  |
|  | 12 микрорайон |  |  | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |  |  |
|  | 15 микрорайон |  |  |  | 0,29 | 0,29 | 1,62 | 1,62 | 3,82 |
|  | Левашово-2 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,72 | 0,72 | 2,09 |
|  | Куйбышева-Красина-Набережная-Томина |  |  | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,93 | 0,93 | 2,37 |

Система водоотведения

Таблица 4.7.2.

|  | Года | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка на систему водоотведения, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Застраиваемая площадь (жилые здания), м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование районов | 4 микрорайон | 32,04 | 32,04 | 32,04 | 32,04 | 32,04 | - | - | - |
|  | 7 микрорайон | - | 20,65 | 20,65 | 20,65 | 20,65 | 20,65 | - | - |
|  | 12 микрорайон | - | - | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | - | - |
|  | 15 микрорайон | - | - |  | 2,44 | 2,44 | 13,42 | 13,42 | 31,72 |
|  | Левашово-2 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 16,39 | 16,39 | 47,68 |
|  | Куйбышева-Красина-Набережная-Томина | - | - | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 9,78 | 9,78 | 24,9 |
|  | Застраиваемая площадь (общественные здания), м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование районов | 4 микрорайон | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | - | - |
|  | 7 микрорайон | - | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | - | - |
|  | 12 микрорайон | - | - | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | - | - |
|  | 15 микрорайон | - | - |  | 0,29 | 0,29 | 1,62 | 1,62 | 3,82 |
|  | Левашово-2 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,72 | 0,72 | 2,09 |
|  | Куйбышева-Красина-Набережная-Томина | - | - | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,93 | 0,93 | 2,37 |

Система теплоснабжения                                                     Перспективные тепловые нагрузки жилого фонда на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, Гкал/ч

Таблица 4.7.3.

| Районы | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Восточный (жилье) | 35,96 | 31,27 | 27,19 | 27,19 | 27,19 | 24,73 | 24,73 |
| Заозерный (жилье) | 108,95 | 94,97 | 82,74 | 82,93 | 72,28 | 75,92 | 76,09 |
| Левашово-2 (жилье) | 0,00 | 0,43 | 0,74 | 1,11 | 1,29 | 2,02 | 3,72 |
| Западный (жилье) | 61,76 | 53,71 | 46,70 | 46,70 | 40,61 | 42,47 | 42,47 |
| Центральный (жилье) | 310,45 | 269,99 | 234,72 | 234,82 | 204,29 | 213,81 | 214,26 |
| Северный (жилье) | 65,80 | 57,22 | 49,75 | 49,75 | 43,26 | 45,24 | 45,24 |
| Рябково (жилье) | 61,65 | 53,62 | 46,61 | 46,61 | 40,53 | 42,39 | 42,39 |
| Глинки, Черемухово, Тополя, Зайково, Арбинка, Храпово, Шепотково и пр. (жилье) | 42,77 | 37,20 | 32,34 | 32,34 | 28,12 | 29,41 | 29,41 |
| Административные здания (все районы) | 41,94 | 36,53 | 31,95 | 32,16 | 28,07 | 29,87 | 30,17 |
| Всего: | 729,28 | 634,94 | 552,74 | 553,61 | 485,64 | 505,86 | 508,48 |

Система электроснабжения

Таблица 4.7.4.

|  | Года | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Застраиваемая площадь (жилые здания), кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование районов | 4 микрорайон | 1310,3 | 1310,3 | 1310,3 | 1310,3 | 1310,3 |  |  | 6551,5 |
|  | 7 микрорайон |  | 813,02 | 813,02 | 813,02 | 813,02 |  |  | 3252,08 |
|  | 12 микрорайон |  |  | 828,1 | 828,1 | 828,1 | 828,1 |  | 3312,4 |
|  | 15 микрорайон |  |  |  | 177,5 | 177,5 | 976 | 976 | 2307 |
|  | Левашово-2 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 1311,4 | 1311,4 | 3814,8 |
|  | Куйбышева-Красина-Набережная-Томина |  |  | 129,3 | 129,3 | 129,3 | 711 | 711 | 1809,9 |
|  | Итого | 1548,7 | 2361,7 | 3319,1 | 3496,6 | 3496,6 | 3826,5 | 2998,4 | 21047,7 |
|  | Застраиваемая площадь (общественные здания), кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование районов | 4 микрорайон |  | 285,4 | 285,4 | 285,4 | 285,4 | 285,4 |  | 1427 |
|  | 7 микрорайон |  | 210,5 | 210,5 | 210,5 | 210,5 | 210,5 |  | 1052,5 |
|  | 12 микрорайон |  |  | 774,6 | 774,6 | 774,6 | 774,6 |  | 3098,4 |
|  | 15 микрорайон |  |  |  | 221,3 | 221,3 | 1217,2 | 1217,2 | 2877 |
|  | Левашово-2 | 346,8 | 346,8 | 346,8 | 346,8 | 346,8 | 1907,2 | 1907,2 | 5548,4 |
|  | Куйбышева-Красина-Набережная-Томина |  |  | 127 | 127 | 127 | 698,3 | 698,3 | 1777,6 |
|  | Итого | 346,8 | 842,7 | 1744,3 | 1965,6 | 1965,6 | 5093,2 | 3822,7 | 15780,9 |
|  | Суммарная мощность, кВт | 1895,5 | 3204,4 | 5063,4 | 5462,2 | 5462,2 | 8919,7 | 6821,1 | 36828,6 |

Система газоснабжения

Таблица 4.7.5.

| Показатели | Ед. изм. | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2023 г | 2028 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление природного газа – всего, в т.ч.: | млн. м3 | 1111,20 | 1393,30 | 1532,36 | 1671,43 | 1810,49 | 1949,55 | 2227,68 | 2227,68 |
| Населению | млн. м3 | 31,20 | 33,00 | 58,18 | 83,35 | 108,53 | 133,70 | 184,05 | 184,05 |
| Промышлен-ные и прочие предприятия | млн. м3 | 1080,00 | 1360,30 | 1474,18 | 1588,08 | 1701,96 | 1815,85 | 2043,63 | 2043,63 |

## Показатель степени охвата потребителей приборами учета

Система водоснабжения.

Таблица 4.8.1.

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Фактическое значение |  |  | Значение индикатора по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| Охват потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность потребления водой приборами учета | % | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |

Система теплоснабжения.

Таблица 4.8.2.

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Фактическое значение |  |  | Значение индикатора по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| Охват потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность потребления водой приборами учета | % | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |

Система электроснабжения.

Таблица 4.8.3.

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Фактическое значение |  |  | Значение индикатора по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| Охват потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность потребления электроэнергии приборами учета | % | - | - | 87 | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля объемом электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Система газоснабжения.

Таблица 4.8.4. Показатели оснащенности потребителей приборами учета природного газа.

| Показатели | Ед. изм. | Значения по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | % | 97 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объемов природного газа, потребляемого юридическими лицами, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета | % | 45 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Система электроснабжения.

Таблица 4.8.5.

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Фактическое значение |  |  | Значение индикатора по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| Охват потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность потребления электроэнергии приборами учета | % | - | - | 87 | 92 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объемом электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## Программа инвестиционных проектов

## Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

В соответствии с Постановлением Администрации города Кургана от 09.07.13г. №4933 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы развития объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых ОАО «Водный Союз» в границах муниципального образования города Кургана, разработаны технические мероприятия, обеспечивающие развитие объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых ОАО «Водный Союз» в границах муниципального образования города Кургана для нужд нового строительства. План мероприятий разработан на период с 2013 по 2017 год. Данный план технических мероприятий соответствует заявкам застройщиков города Кургана на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых ОАО «Водный Союз» в границах муниципального образования города Кургана, вновь строящихся объектов. Суммарная потребность максимальной нагрузки, подключаемой к централизованной системе водоснабжения – 976,39 м3/ч.

Таблица 5.1.1. Общая программа проектов на период с 2013 по 2017 год (план технических мероприятий по водоснабжению)

| № | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Местоположение участка указано в обосновывающих материалах «Том 1а. Перспективная схема водоснабжения» (Гр. «Секретно») | Вид работ | Срок реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блок 1. Заозерный район |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация насосной станции 3-го подъема со строительством 2-х резервуаров чистой воды с заменой насосного и электросилового оборудования | Увеличение мощности системы водоснабжения Заозерного района для обеспечения необходимого объема услуг водоснабжения объектов многоэтажной жилой застройки |  | СМР, проект | 2013-2017 годы |  |
| 2 | Модернизация водовода Д=500мм L=1688м от насосной станции 3-го подъема до точки 61 | Увеличение пропускной способности водовода для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района |  | СМР, проект | 2013-2017 годы |  |
| 3 | Модернизация водопровода Д=300мм L=7530м | Увеличение пропускной способности водопровода для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района |  | СМР, проект | 2013-2017 годы |  |
| 4 | Модернизация водовода Д=500мм L=500м | Увеличение пропускной способности водовода для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района |  | СМР, проект | 2014-2017 годы |  |
| 5 | Модернизация водовода Д=500мм L=307м | Увеличение пропускной способности водовода для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района |  | СМР, проект | 2014-2017 годы |  |
| 6 | Модернизация водопровода Д=400мм L=1373м | Увеличение пропускной способности водопровода для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района |  | СМР, проект | 2014-2017 годы |  |
| 7 | Модернизация водовода Д=1000мм L=5800м | Увеличение пропускной способности водовода для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района |  | СМР, проект | 2013-2017 годы |  |
| 8 | Строительство водовода Д=500мм L=3200м | Увеличение мощности системы водоснабжения района Заозерный для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района |  | СМР, проект | 2013-2017 годы |  |
| 9 | Модернизация водопровода Д= 400мм L= 630м | Увеличение пропускной способности водопровода для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района |  | СМР, проект | 2015-2017 годы |  |
| 10 | Строительство разводящих сетей водопровода, в том числе: |  |  | х | x |  |
| 10.1 | Строительство разводящих сетей Д=315мм L=22м Д=225мм L=19м Д=110мм L=10м | Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района |  | СМР, проект | 2015-2017 годы |  |
| 10.2 | Строительство разводящих сетей Д=315мм L=37м Д=225мм L=32м Д=110мм L=10м | Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района |  | СМР, проект | 2013-2016 годы |  |
| 10.3 | Строительство разводящих сетей Д=315мм L=980м Д=225мм L=850м Д=160мм L=80м | Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района |  | СМР, проект | 2014-2017 годы |  |
| 10.4 | Строительство разводящих сетей Д=315мм L=78м Д=225мм L=68м Д=110мм L=20м | Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района |  | СМР, проект | 2014-2015 годы |  |
| 10.5 | Строительство разводящих сетей Д=315мм L=14м Д=225мм L=11м Д=110мм L=10м | Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района |  | СМР, проект | 2013-2016 годы |  |
| 10.6 | Строительство разводящих сетей Д=315мм, L=50м Д=225мм L=43м Д=110мм L=15м | Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района |  | СМР, проект | 2014-2016 годы |  |
| 10.7 | Строительство разводящих сетей Д=315мм L=84м Д=225мм L=73м Д=160мм L=20м Д=110мм L=30м | Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района |  | СМР, проект | 2013-2016 годы |  |
| 10.8 | Строительство разводящих сетей Д=315мм L=42м Д=225мм L=36м Д=110мм L=25м | Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района |  | СМР, проект | 2013-2017 годы |  |
| 10.9 | Строительство разводящих сетей Д=315мм L=22м Д=225мм L=19м Д=110мм L=10м | Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района |  | СМР, проект | 2013-2017 годы |  |
| 10.10 | Строительство разводящих сетей Д=315мм L=25м Д=225мм L=21м Д=110мм L=20м | Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района |  | СМР, проект | 2013-2016 годы |  |
| 10.11 | Строительство разводящих сетей Д=315мм L=65м Д=225мм L=56м Д=110мм L=25м | Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района |  | СМР, проект | 2015-2017 годы |  |
| 10.12 | Строительство разводящих сетейД=315мм L=72м Д=225мм L=63м Д=110мм L=15м | Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района |  | СМР, проект | 2015-2017 годы |  |
| 10.13 | Строительство разводящих сетей Д=315мм L=10м Д=225мм L=9м Д=110мм L=10м | Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района |  | СМР, проект | 2015-2017 годы |  |
| Блок 2. Западный район |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация водопровода Д=350мм L=2705м | Увеличение пропускной способности водопровода для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов |  | СМР, проект | 2013-2017 годы |  |
| 2 | Модернизация водопроводов Д=300мм L=140м Д=100мм L=50м | Увеличение пропускной способности водопроводов для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов |  | СМР, проект | 2013-2017 годы |  |
| 3 | Модернизация водопровода Д=150мм L=1600м | Увеличение пропускной способности водопровода для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов |  | СМР, проект | 2013-2017 годы |  |
| 4 | Модернизация водопровода Д=300мм L=242м | Увеличение пропускной способности водопровода для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов |  | СМР, проект | 2013-2017 годы |  |
| 5 | Модернизация водопровода Д=225мм L=530м | Увеличение пропускной способности водопровода для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов |  | СМР, проект | 2013-2017 годы |  |
| 6 | Модернизация водопровода Д=110мм L=182м | Увеличение пропускной способности водопровода для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов |  | СМР, проект | 2013-2017 годы |  |
| 7 | Модернизация водопровода Д=150мм L=839м | Увеличение пропускной способности водопровода для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов |  | СМР, проект | 2013-2017 годы |  |
| 8 | Модернизация водопровода Д=200мм L=305м | Увеличение пропускной способности водопровода для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов |  | СМР, проект | 2013-2017 годы |  |
| 9 | Модернизация водопровода Д=150мм L=424м | Увеличение пропускной способности водопровода для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов |  | СМР, проект | 2013-2017 годы |  |
| 10 | Модернизация водопровода Д=150мм L=222м | Увеличение пропускной способности водопровода для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов |  | СМР, проект | 2013-2017 годы |  |
| 11 | Модернизация водопровода Д=300мм L=170м | Увеличение пропускной способности водопровода для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов |  | СМР, проект | 2013-2017 годы |  |
| 12 | Модернизация водопровода Д=225мм L= 660м | Увеличение пропускной способности водопровода для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов |  | СМР, проект | 2013-2017 годы |  |
| 13 | Модернизация водопровода Д-160мм L=200м | Увеличение пропускной способности водопровода для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов |  | СМР, проект | 2013-2017 годы |  |
| 14 | Строительство разводящих сетей водопровода Д=110мм L=29623м | Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь застраиваемых поселков |  | СМР, проект | 2013-2017 годы |  |
| 15 | Строительство разводящих сетей водопровода, в том числе: |  |  | х | Х |  |
| 15.1 | Строительство разводящих сетей водопровода Д=315мм L=126м Д=225мм L=195м Д=160мм L=146м Д=110мм L=272м | Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в поселке Западном |  | СМР, проект | 2013-2017 годы |  |
| 15.2 | Строительство разводящих сетей водопровода Д=315мм L=192м Д=225мм L=298м Д=160мм L=223м Д=110мм L=416м | Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в поселке Западном |  | СМР, проект | 2013-2017 годы |  |
| 15.3 | Строительство разводящих сетей водопровода Д=315мм L=176м Д=225мм L=273м Д=160мм L=205м Д=110мм L=381м | Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в поселке Западном |  | СМР, проект | 2013-2017 годы |  |
| 15.4 | Строительство разводящих сетей водопровода Д=315мм L=28м Д=225мм L=43м Д=160мм L=32м Д=110мм L=60м | Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в поселке Западном |  | СМР, проект | 2013-2017 годы |  |
| 15.5 | Строительство разводящих сетей водопровода Д=315мм L=17м; Д=225мм L=26м Д=160мм L=20м; Д=110мм L=37м | Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в поселке Западном |  | СМР, проект | 2013-2016 годы |  |
| 15.6 | Строительство разводящих сетей водопровода Д=315мм L=16м; Д=225мм L=24м Д=160мм L=18м; Д=110мм L=34м | Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в поселке Западном |  | СМР, проект | 2013-2017 годы |  |
| Блок 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация водопровода Д=300 -500мм L=3800м | Увеличение пропускной способности водопровода для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов |  | СМР, проект |  | 2016-2017 годы |
| 2 | Модернизация разгрузочного водовода Д=500мм -700мм L=2960м | Увеличение пропускной способности водопровода для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов |  | СМР, проект |  | 2013-2017 годы |
| 3 | Модернизация водопровода с Д=200м на Д=500мм L=1900м | Увеличение пропускной способности водопровода для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов |  | СМР, проект |  | 2013-2017 годы |
| 4 | Модернизация водопровода Д=100мм-200мм на Д=315мм L=1900м | Увеличение пропускной способности водопровода для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов |  | СМР, проект |  | 2014-2015 годы |
| 5 | Модернизация водопровода Д=200 мм-500мм; Д=500мм L=930м Д=200мм L=670м | Увеличение пропускной способности водопровода для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов |  | СМР, проект |  | 2014-2015 годы |
| 6 | Модернизация водопровода Д=315мм L=1080м | Увеличение пропускной способности водопровода для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов |  | СМР, проект |  | 2013-2017 годы |
| 7 | Модернизация водопровода Д=225мм L=900м | Увеличение пропускной способности водопровода для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов |  | СМР, проект |  | 2014-2017 годы |
| 8 | Модернизация водопровода Д=225мм L=670м | Увеличение пропускной способности водопровода для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов |  | СМР, проект |  | 2014-2017 годы |
| 9 | Строительство водовода Д=500мм L=870м | Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов |  | СМР, проект |  | 2013-2017 годы |
| 10 | Строительство водовода Д-700мм L = 2500м | Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов |  | СМР, проект |  | 2014-2017 годы |
| 11 | Модернизация водовода Д=1000мм L=4300м | Увеличение пропускной способности водовода для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов |  | СМР, проект |  | 2013-2017 годы |
| 12 | Модернизация ОСВ ЦГ (замена технологического оборудования) | Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов |  | СМР, проект |  | 2015-2017 годы |
| 13 | Строительство разводящих сетей водопровода, в том числе: |  |  | х | Х |  |
| 13.1 | Строительство разводящих сетей водопровода Д=315мм L=200м Д=225мм L=308м Д=160мм L=441м Д=110мм L=1101м | Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в центре города |  | СМР, проект | 2013-2017 годы |  |
| 13.2 | Строительство разводящих сетей водопровода Д=315мм L=10м Д=225мм L=14м Д=160мм L=20м Д=110мм L=49м | Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в центре города |  | СМР, проект | 2017 год |  |
| 13.3 | Строительство разводящих сетей водопровода Д=315мм L=42м Д=225мм L=58м Д=160мм L=83м Д=110мм L=208м | Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в центре города |  | СМР, проект | 2016-2017 годы |  |
| 13.4 | Строительство разводящих сетей водопровода Д=315мм L=18м Д=225мм L=11м Д=160мм L=15м Д=110мм L=39м | Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в центре города |  | СМР, проект | 2014-2017 годы |  |
| 13.5 | Строительство разводящих сетей водопровода Д=315мм L=14м Д=225мм L=12м Д=160мм L=17м Д=110мм L=43м | Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в центре города |  | СМР, проект | 2013-2017 годы |  |
| 13.6 | Строительство разводящих сетей водопровода Д=315мм L=13м Д=225мм L=11м Д=160мм L=16м Д=110мм L=41м | Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в центре города |  | СМР, проект | 2014-2017 годы |  |
| 13.7 | Строительство разводящих сетей водопровода Д=315мм L=4м Д=225мм L=5м Д=160мм L=8м Д=110мм L=19м | Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в центре города |  | СМР, проект | 2016-2017 годы |  |

Для модернизации системы водоснабжения с 2018 по 2028 год необходимо реализовать мероприятия, представленные в таблице 5.1.2. Данный список составлен на основании утвержденной схемы водоснабжения и водоотведения МО г. Курган.

Таблица 5.1.2.

| № | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция очистных сооружений Центра города | Модернизация и увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в центре города | 2018 – 2028 годы |
| 2 | Реконструкция резервуаров чистой воды |  | 2018 – 2028 годы |
| 3 | Реконструкция очистных сооружений водопровода города Кургана |  | 2018 – 2028 годы |
| 4 | Реконструкция насосных станций водопровода |  | 2018 – 2028 годы |
| 5 | Модернизация магистральных, уличных и внутриквартальных (включая ввод) сетей водопровода |  | 2018 – 2028 годы |

## Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Таблица 5.2.1.

| № п/п |  |  | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Местоположение участка | Вид работ | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Модернизация КНС №14 | Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района | 11 микрорайон, ул.Фурманова,14 | СМР | 2014-2017 годы |
| 2 |  | Строительство канализационной насосной станции №6 |  | Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в застраиваемых поселках Новый город, Пригородный, Осиновка, Арбинка, Западный, микрорайоне | в районе ул. Климова - ул. Красина -ул.Томина -р.Тобол, со строительством самотечного и напорного коллекторов до главного коллектора по ул.Куйбышева. | СМР, проект | 2014-2017 годы |
|  | 3 | Строительство канализационной насосной станции микрорайона Утяк |  | Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок | микрорайон Утяк | СМР, проект | 2014-2017 годы |
|  | 4 | Модернизация ОСК «Керамзитный» |  | Соблюдение требований по НДС, снижение негативного воздействия на окружающую среду | п. Керамзитный | СМР, проект | 2014-2017 годы |
|  | 5 | Реконструкция городских очистных сооружений г. Курган |  | Соблюдение требований по НДС, снижение негативного воздействия на окружающую среду | г. Курган | СМР, проект | 2015-2028 годы |
|  | 6 | Строительство цеха механического обезвоживания осадка на КОС г. Курган |  | Соблюдение требований по НДС, снижение негативного воздействия на окружающую среду | г. Курган | СМР, проект | 2015-2028 годы |
|  | 7 | Строительство метантенков на КОС г. Курган |  | Снижение негативного воздействия на окружающую среду, повышение энергоэффективности работы КОС | г. Курган | СМР, проект | 2015-2028 годы |
|  | № сметы | Наименование мероприятия |  | Цель мероприятия | Местоположение участка | Вид работ | Срок реализации |
| Блок 1. Заозерный район |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Модернизация канализационного коллектора № 15 Д=800мм L=518м Д=1000 L=3600м Д=400 L=245м Д=315 L=518м | Увеличение пропускной способности канализационного коллектора для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 1,2,4-11,13 блока 1 технического задания) | от ул.Алексеева по ул. Мостостроителей – ул.Витебского до КНС №14 | СМР, проект | 2015-2028 годы |
| 3 |  |  | Модернизация коллектора №17 Д=1000мм L=1500м | Увеличение пропускной способности канализационного коллектора для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 1-14 блока 1 технического задания) | от врезки ТЭЦ-2 до КНС №3 | СМР, проект | 2015-2028 годы |
| 4 |  |  | Модернизация напорной канализации 2Д=800мм L=5600м | Увеличение пропускной способности напорной канализации для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 1-14 блока 1 технического задания) | от КНС № 14 до коллектора № 17 | СМР, проект | 2015-2028 годы |
| 5 |  |  | Строительство канализационного коллектора №33 Д=710мм L=3800м | Увеличение мощности системы водоотведения Заозерного района для подключения дополнительных нагрузок от объектов многоэтажной жилой застройки (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 14 блока 1 технического задания) | 14 микрорайон | СМР, проект | 2015-2028 годы |
| 6 |  |  | Строительство разводящих сетей канализации, в том числе: |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  | Строительство разводящих сетей канализации Д=315мм L=44м Д=225мм L=79м | Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 1 блока 1 технического задания) | 1 микрорайон, многоэтажная жилая застройка (S=0,64Га, 60 квартир (перспектива) | СМР, проект | 2015-2028 годы |
| 6.2 |  |  | Строительство разводящих сетей канализации Д=315мм L=45м Д=225мм L=80м | Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 2 блока 1 технического задания) | 3 микрорайон (позиция 25), многоэтажная жилая застройка, (S=1,10Га, 120 квартир (перспектива) | СМР, проект | 2015-2028 годы |
| 6.3 |  |  | Строительство разводящих сетей канализации Д=315мм L=365м Д=225мм L=1038м | Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 3 блока 1 технического задания) | 4 микрорайон, многоэтажная жилая застройка (S=29,20Га, 456 квартир (перспектива) | СМР, проект | 2015-2028 годы |
| 6.4 |  |  | Строительство разводящих сетей канализации Д=315мм L=52м Д=225мм L=104м | Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 4 блока 1 технического задания) | 5 микрорайон (позиция 7), многоэтажная жилая застройка (S=2,30Га, 547 квартир (перспектива) | СМР, проект | 2015-2028 годы |
| 6.5 |  |  | Строительство разводящих сетей канализации Д=315мм L=42м Д=225мм L=75м | Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 5 блока 1 технического задания) | 5 микрорайон (позиция 12), многоэтажная жилая застройка (S=0,11Га, 280 квартир (перспектива) | СМР, проект | 2015-2028 годы |
| 6.6 |  |  | Строительство разводящих сетей канализации Д=315мм L=48м Д=225мм L=68м | Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 6 блока 1 технического задания) | 5 микрорайон (позиция 16), многоэтажная жилая застройка (S=1,48Га, 36 квартир (перспектива) | СМР, проект | 2015-2028 годы |
| 6.7 |  |  | Строительство разводящих сетей канализации Д=315мм L=56м Д=225мм L=112м | Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 7 блока 1 технического задания) | 5 микрорайон (позиция 18), многоэтажная жилая застройка (S=2,48Га, 320 квартир (перспектива) | СМР, проект | 2015-2028 годы |
| 6.8 |  |  | Строительство разводящих сетей канализации Д=315мм L=68м Д=225мм L=56м | Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 8 блока 1 технического задания) | 5 микрорайон (позиция 19), многоэтажная жилая застройка (S=1,24Га, 240 квартир (перспектива) | СМР, проект | 2015-2028 годы |
| 6.9 |  |  | Строительство разводящих сетей канализации Д=315мм L=64м Д=225мм L=69м | Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 9 блока 1 технического задания) | 6 микрорайон, многоэтажная жилая застройка (S=0,64Га, 440 квартир (перспектива) | СМР, проект | 2015-2028 годы |
| 6.10 |  |  | Строительство разводящих сетей канализации Д=315мм L=56м Д=225мм L=73м | Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 10 блока 1 технического задания) | 6а микрорайон (позиция 18), многоэтажная жилая застройка (S=0,73Га, 69 квартир (перспектива) | СМР, проект | 2015-2028 годы |
| 6.11 |  |  | Строительство разводящих сетей канализации Д=315мм L=45м Д=225мм L=86м | Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 11 блока 1 технического задания) | 6а микрорайон (позиция 19), многоэтажная жилая застройка (S=1,91Га, 30 квартир (перспектива) | СМР, проект | 2015-2028 годы |
| 6.12 |  |  | Строительство разводящих сетей канализации Д=315мм L=48м Д=225мм L=96м | Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 12 блока 1 технического задания) | 7 микрорайон, многоэтажная жилая застройка (S=2,13Га, 634 квартир (перспектива) | СМР, проект | 2015-2028 годы |
| 6.13 |  |  | Строительство разводящих сетей канализации Д=315мм L=67м Д=225мм L=64м | Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 13 блока 1 технического задания) | 11 микрорайон, многоэтажная жилая застройка (S=0,30Га, 120 квартир (перспектива) | СМР, проект | 2015-2028 годы |
| Блок 2. Западный район |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Модернизация самотечного коллектора Д=500мм L=975м | Увеличение пропускной способности самотечного коллектора для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в поселке Западном (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 6 блока 2 технического задания) | по ул.Панфилова- ул.Дзержинского от ул. Земнухова до ул.Ястржембского | СМР, проект | 2015-2028 годы |
| 2 |  |  | Модернизация самотечного коллектора Д=315мм L= 995м | Увеличение пропускной способности самотечного коллектора для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в поселке Западном (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 6 блока 2 технического задания) | от жилого дома по ул.Бажова,65 по пер.Энгельса -ул.Артёма до КНС №10 | СМР, проект | 2015-2028 годы |
| 3 |  |  | Модернизация самотечного коллектора Д=630мм L=1200м | Увеличение пропускной способности самотечного коллектора для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в поселке Западном (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 6 блока 2 технического задания) | от ул.Профсоюзной по ул. Галкинской-ул. Ново - Галкинской - ул.Артёма до КНС №10 | СМР, проект | 2015-2028 годы |
| 4 |  |  | Модернизация самотечного коллектора №25 Д=630мм L= 1755м | Увеличение пропускной способности самотечного коллектора для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 1-5 блока 2 технического задания) | от жилого дома по пр.Конституции,2 до КНС №13 | СМР, проект | 2015-2028 годы |
| 5 |  |  | Модернизация канализационных напорных коллекторов 2Д=800мм L= 8190м | Увеличение пропускной способности канализационных напорных коллекторов для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 1-6 блока 2 технического задания) | от КНС №2 до ул.Ястржембского | СМР, проект | 2015-2028 годы |
| 6 |  |  | Строительство сетей канализации Д=315мм L=9750м | Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в застраиваемых поселках Новый город, Пригородном, Осиновке, Арбинке, Западном, микрорайоне Черемухово (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 1-5 блока 2 технического задания) | от поселков Новый город, Пригородного, микрорайона Черемухово, поселков Осиновки, Арбинки до пр.Конституции | СМР, проект | 2015-2028 годы |
| 7 |  |  | Строительство разводящих сетей канализации, в том числе: |  |  |  |  |
| 7.1 |  |  | Строительство разводящих сетей канализации Д=315мм L=234м | Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в поселке Новый город (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 1 блока 2 технического задания) | поселок Новый город, индивидуальная жилая застройка (S=121,25Га, 319 домов (перспектива), 127 домов (фактически) | СМР, проект | 2015-2028 годы |
| 7.2 |  |  | Строительство разводящих сетей канализации Д=315мм L=358м | Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в поселке Пригородном (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 2 блока 2 технического задания) | поселок Пригородный, индивидуальная жилая застройка (S=185,50Га, 239 домов (перспектива), 52 дома (фактически) | СМР, проект | 2015-2028 годы |
| 7.3 |  |  | Строительство разводящих сетей канализации Д=315мм L=328м | Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в микрорайоне Черемухово (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 3 блока 2 технического задания) | микрорайон Черемухово, индивидуальная жилая застройка (S=170,10Га, 139 домов (перспектива), 109 домов (фактически) | СМР, проект | 2015-2028 годы |
| 7.4 |  |  | Строительство разводящих сетей канализации Д=315мм L=52м | Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в поселке Осиновка (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 4 блока 2 технического задания) | поселок Осиновка, индивидуальная жилая застройка (S=26,98Га, 536 домов (перспектива), 24 дома (фактически) | СМР, проект | 2015-2028 годы |
| 7.5 |  |  | Строительство разводящих сетей канализации Д=315мм L=29м | Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в поселке Западный (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 6 блока 2 технического задания) | поселок Западный, многоэтажная жилая застройка S=14,99Га, 961 квартира (перспектива) | СМР, проект | 2015-2028 годы |
| Блок 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Модернизация коллектора Д=500мм L=1755м |  | Увеличение пропускной способности коллектора для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 5 блока 3 технического задания) | по ул.К.Маркса от ул. Односторонка до ул.Блюхера | СМР, проект | 2015-2028 годы |
| 2 |  | Модернизация коллектора Д=315мм L=1619м |  | Увеличение пропускной способности коллектора для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 5 блока 3 технического задания) | от жилого дома по ул. Односторонка, 147 по ул.К.Маркса до ул.Куйбышева | СМР, проект | 2015-2028 годы |
| 3 |  | Модернизация коллектора Д=710мм L=1651м |  | Увеличение пропускной способности коллектора для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 5 блока 3 технического задания) | по ул. Гоголя - ул.Кравченко от ул.Савельева до ул.Куйбышева | СМР, проект | 2015-2028 годы |
| 4 |  | Модернизация главного коллектора Д=1000мм L= 7570м |  | Увеличение пропускной способности коллектора для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 1,2,3, блока 3 технического задания) | от ул. Томина - ул. Пролетарской -ул.Куйбышева до ГНС по ул. Куйбышева,163 | СМР, проект | 2015-2028 годы |
| 5 |  | Модернизация коллектора Д=200мм на Д=400 мм L= 940м |  | Увеличение пропускной способности коллектора для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 6 блока 3 технического задания) | по ул.Куйбышева от ЗДС до ул.Пролетарской | СМР, проект | 2015-2028 годы |
| 6 |  | Модернизация коллектора Д=1000мм L=682,5м |  | Увеличение пропускной способности коллектора для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 5 блока 3 технического задания) | по ул.Блюхера от ул.К.Маркса до КНС №5 | СМР, проект | 2015-2028 годы |
| 7 |  | Модернизация коллектора Д=315мм L=900м |  | Увеличение пропускной способности коллектора для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 7,4 блока 3 технического задания) | по ул. Башняговского от жилого дома по ул.Кирова,102 до КНС №4 | СМР, проект | 2015-2028 годы |
| 8 |  | Модернизация канализационных напорных коллекторов Д=1000мм L=2700м |  | Увеличение пропускной способности канализационных напорных коллекторов для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 1,6 блока 3 технического задания) | от ГНС до очистных сооружений канализации | СМР, проект | 2015-2028 годы |
| 9 |  | Модернизация канализационных напорных коллекторов Д=600мм L=1657,5м |  | Увеличение пропускной способности канализационных напорных коллекторов для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 7,4 блока 3 технического задания) | от КНС № 4 по ул. Станционной - ул. Пролетарской - пр. Машиностроителей до главного северного коллектора по ул. Дзержинского | СМР, проект | 2015-2028 годы |
| 10 |  | Строительство канализационной насосной станции №6 |  | Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в застраиваемых поселках Новый город, Пригородный, Осиновка, Арбинка, Западный, микрорайоне Черемухово (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 1 блока 3 технического задания) | в районе ул. Климова -ул. Красина-ул. Томина -р.Тобол, со строительством самотечного и напорного коллекторов до главного коллектора по ул.Куйбышева. | СМР, проект | 2015-2028 годы |
| 11 |  | Строительство разводящих сетей канализации, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | Строительство разводящих сетей канализации Д=225мм L=734м |  | Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в центре города (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 1 блока 3 технического задания) | в кварталах улиц Красина - Куйбышева –Томина – р.Тобол, многоэтажная жилая застройка (S=9,70Га, 200 квартир (перспектива) | СМР, проект | 2015-2028 годы |
| 11.2 |  | Строительство разводящих сетей канализации Д=225мм L=33м |  | Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в центре города (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 2 блока 3 технического задания) | в кварталах улиц 1 Мая – Интернациональной–Войкова– Свердлова, многоэтажная жилая застройка (S=0,43Га, 46 квартир (перспектива) | СМР, проект | 2015-2028 годы |
| 11.3 |  | Строительство разводящих сетей канализации Д=225мм L=139м |  | Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в центре города (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 3 блока 3 технического задания) | в кварталах улиц Косой – Р.Зорге – Пушкина - Свердлова, многоэтажная жилая застройка (S=1,83Га, 54 квартиры (перспектива) | СМР, проект | 2015-2028 годы |
| 11.4 |  | Строительство разводящих сетей канализации Д=225мм L=26м |  | Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в центре города (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 4 блока 3 технического задания) | в кварталах улиц Красина – К.Мяготина – Кирова - Проходной, многоэтажная жилая застройка (S=0,34Га, 60 квартир (перспектива) | СМР, проект | 2015-2028 годы |
| 11.5 |  | Строительство разводящих сетей канализации Д=225мм L=29м |  | Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в центре города (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 5 блока 3 технического задания) | в кварталах улиц Гоголя – Б.Петрова – К.Маркса - Орлова, многоэтажная жилая застройка (S=0,38Га, 83 квартиры (перспектива) | СМР, проект | 2015-2028 годы |
| 11.6 |  | Строительство разводящих сетей канализации Д=225мм L=27м |  | Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в центре города (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 6 блока 3 технического задания) | в кварталах улиц Ленина – Климова – Комсомольская – реки Тобол, многоэтажная жилая застройка (S=0,36Га, 136 квартир (перспектива) | СМР, проект | 2015-2028 годы |
| 11.7 |  | Строительство разводящих сетей канализации Д=225мм L=13м |  | Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в центре города (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 7 блока 3 технического задания) | в кварталах улиц Станционной – Кирова-Проходной -Товарной, многоэтажная жилая застройка (S=0,17Га, 45 квартир (перспектива) | СМР, проект | 2015-2028 годы |

## Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Полный перечень проектов в сфере теплоснабжения с учетом нового строительства в районах Центральный, Заозерный, Левашово-2 приведен ниже.

- Реконструкция НС №1,2 и КРУ-6 кВ со строительством НС по ул. Зорге;

- Реконструкция участка теплосети от ТК-39/19 до ТК-39/20 с увеличением диаметров с 2 dу500 мм на 2 dу600 мм;

- Реконструкция участка теплосети от коллекторной станции до СТ-36 с увеличением диаметров с 1 dу900 мм на 1 dу1000 мм;

- Реконструкция участка теплосети от СТ-152 до СТ-247 с увеличением диаметров с 2 dу800 мм на 2 dу1000 мм;

- Окончание строительства повысительных насосных станций №8, 9 по ул. Мостостроителей. Запуск в эксплуатацию повысительных насосных станций №8, 9 позволит оптимизировать гидравлический режим и увеличить пропускную способность тепломагистрали “Север-1”, обеспечить теплоснабжение вновь застраиваемых микрорайонов 4, 7, 12, 15 в районе Заозерный и района Левашово-2.

- Строительство магистрального подающего трубопровода 1Ду1000мм от ПСЗ-1/3 до ПСЗ-3/3. Запуск в эксплуатацию нового магистрального подающего трубопровода 1Ду1000 с использованием существующих трубопроводов 2Ду700мм в качестве обратного обеспечит необходимую пропускную способность тепломагистрали “Север-1”.

- Реконструкция участка тепловой сети с увеличением диаметров с 2Ду500 на 2Ду700 по пр. пр. Маршала Голикова. Обеспечивается прирост тепловой нагрузки в связи с застройкой микрорайонов 4, 7, 12, 15 в районе Заозерный и района Левашово-2, оптимизация гидравлического режима и увеличение пропускной способности. Повышается общая надежность системы за счет резервирования источников путем объединения Курганской ТЭЦ и ТЭЦ-2 в общую сеть.

- Строительство тепловой сети 2Ду273мм к ЦТП №10. Строительство тепловой сети позволит улучшить теплоснабжение жилого массива по улицам: Ленина, К. Маркса, Пролетарской, Савельева, К. Мяготина. Стоимость выполнения работ - 3 347,52 тыс. руб., в том числе ориентировочная стоимость проектных работ - 269,47 тыс. руб.

- Реконструкция участка теплосети от ТК-50/1 до ШП с увеличением диаметров с 2Ду700 мм на 2 Ду800 мм. Реконструкция данного участка позволит исключить подтопление грунтовыми водами и снизить потери в теплосетях.

- Работы по выносу тепловой сети 2Ду720мм из-под фундамента моста в поселке Северный. Участок тепловой сети находится в эксплуатации с 1977 г. Канал тепловой сети проходит по заболоченной местности и ежегодно в течение 3 - 4 месяцев находится в подтопленном состоянии. Кроме того, часть участка проходит под насыпью виадука, из-за чего исключена возможность проведения ремонта. Для повышения ремонтопригодности тепловой сети и снижения затрат на ремонт, тепловых потерь и увеличения срока службы тепловых сетей требуется выполнить реконструкцию участка тепловой сети с выносом на поверхность из-под насыпи виадука. Реконструкция необходима, т.к. в случае аварии микрорайон Заозерный может остаться без отопления и горячего водоснабжения. Стоимость выполнения работ – 3 750 тыс. руб., в том числе ориентировочная стоимость проектных работ – 230 тыс. руб.

- Реконструкция НС № 7 и КРУ-6кВ с заменой насосов. Реконструкция НС №7, с увеличением производительности насосного оборудования, позволит увеличить пропускную способность теплосети «Южная», нормализовать гидравлический режим и частично исключить из работы насосное улиц К. Маркса - Односторонка - Советская - Б. Петрова, Куйбышева - Красина - Томина - река Тобол, Климова - Сибирская - Б. Петрова.

- Реконструкция участка теплосети от ТК-48 до ТК-50/1 с увеличением диаметров с 2ду500 мм на 2Ду600 мм. Реконструкция данного участка позволит увеличить пропускную способность теплосети «Южная», обеспечить потребителей Центральной части города теплоэнергией улучшенных параметров и обеспечить резервирование пропускной способности теплосетей «Северная-2» и «Южная».

- Реконструкция участка теплосети от ТК-41 до ТК-43 с увеличением диаметров с 2 dу700 мм на 2 dу800 мм. Реконструкция данного участка позволит увеличить пропускную способность теплосети «Южная», обеспечить потребителей Центральной части города теплоэнергией улучшенных параметров и обеспечить после реконструкции НС №1,2 по ул. Зорге резервирование пропускной способности теплосетей «Северная-2» и «Южная».

## Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Внешнее электроснабжение города Кургана осуществляется от энергосистемы Курганской области, входящей в Объединенную энергосистему Урала.

Распределение и передача электроэнергии потребителям МО г. Курган осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым ОАО «Курганэнерго» и ОАО «Энергокурган», объединенные в ОАО «Курганэнерго».

Основные направления реконструкции, модернизации и строительства объектов электроэнергетики в ОАО «Курганэнерго» и ОАО «Энергокурган», объединенные в ОАО «Курганэнерго», представлены в таблице5.4.1.

К 2017 году на объектах ОАО «Курганэнерго» и ОАО «Энергокурган», объединенных в ОАО «Курганэнерго», запланировано выполнить 166 проектов по реконструкции, модернизации и новому строительству электросетевого комплекса для обеспечения потребителей электроэнергией надлежащей надежностью и качеством.

Выполнение мероприятий по развитию системы электроснабжения к 2028 г. позволит вывести работу системы к следующим показателям:

Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:

- 2014 г. – 0,16 ед./км;

- 2023 г. –  0,09 ед./км;

- 2028 г. – 0,09 ед./км;

Износ основных фондов:

- 2014 г. – 78,5%;

- 2023 г. –  24,4%;

- 2028 г. – 24,4%;

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности:

- 2014 г. – 4,5%;

- 2017 г. – 28,8%;

- 2028 г. – -%.

Уровень потерь:

- 2014 г. – 6,6%;

- 2018 г. – 6,4%;

- 2028 г. – 6,4%.

Таблица 5.4.1. Данные по инвестиционной программе ОАО «Курганэнерго» на 2014-2017 годы

| № п/п | Наименование объекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год начала сроительства | Год окончания строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  |
| Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  |
| 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |
| 1.1 | ПС |  |  |  |
| 1.1.1 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кв Заозерная заменой 2-х выключателей МКП на LTB | 20 | 2013 | 2014 |
| 1.1.2 | Реконструкция ПС Промышленная с заменой выключателей Арматурный 1,2цепь | 63 | 2013 | 2014 |
| 1.1.3 | Замена ОВ-110кВ ПС Промышленная | 63 | 2013 | 2014 |
| 1.1.4 | Реконструкция ПС ГПП-1, ГПП-2 110/10 кВ, расположенных по адресу: г.Курган, ул. Невежина,3 для организации схемы выдачи мощности ТЭЦ-3 | 143 | 2014 | 2014 |
| 1.1.5 | Реконструкция ОРУ КТЭЦ с заменой ВВ-110 кВ на элегазовые | - | 2015 | 2015 |
| 1.1.6 | Реконструкция ОРУ КТЭЦ с заменой ВВ-35 кВ на вакуумные выключатели с трансформаторами тока | - | 2015 | 2015 |
| 1.1.7 | Переподключение двух ВЛ 110 кВ, отходящих от 1 и 2 СШ 110 кВ Курганской ТЭЦ (КТЭЦ -Роза-Т с отпайками или КТЭЦ -Керамзит-Т с отпайками на ПС Лесники и КТЭЦ - Марково -Т или КТЭЦ -Дубрава-Т) к 3 и 4 СШ 110 кВ КТЭЦ | - | 2015 | 2015 |
| 1.1.8 | ОРУ КТЭЦ. Реконструкция с замена ВВ-110 на LTB-145 (4шт.) | - | 2015 | 2015 |
| 1.1.9 | ОРУ КТЭЦ. Реконструкция с замена ВВ- на ВР35НТ с ТТ-35 (2шт.). | - | 2015 | 2015 |
| 1.1.10 | Реконструкция ОРУ КТЭЦ с заменой маслонаполнительных вводов на ввода с твердой изоляцией | - | 2015 | 2015 |
| 1.1.11 | Реконструкция ОРУ КТЭЦ с заменой ТН-110 кВ | - | 2015 | 2015 |
| 1.1.12 | ПС 110/10/6 кВ Промышленная. Реконструкция с заменой МВ-110 на ВЭБ-110 с устройствами РЗА (2шт.), разъединителей РНДЗ-110 на SGF-123 с моторным приводом (6шт.). | - | 2015 | 2015 |
| 1.1.13 | ПС 110/6 кВ Восточная. Замена МВ-110 на LTB-145 (2шт.) с ТТ-110, разъединителей РНДЗ-110 на SGF-123 с моторным приводом (6шт.) . Монтаж LTB-145 (1 шт.). | - | 2015 | 2015 |
| 1.1.14 | Замена силовых трансформаторов на ПС Рябково 110/10кВ | - | 2015 | 2015 |
| 1.1.15 | ПС 110/6 кВ Восточная. Реконструкция ЗРУ-6 кВ с заменой МВ-6 кВ типа ВМПЭ-10 на ВВ-10 типа BB/TEL-10 с устройствами РЗА. | - | 2015 | 2015 |
| 1.1.16 | ПС 110/10 кВ КЗММК. Реконструкция ЗРУ-6 кВ с заменой МВ-6 кВ типа ВМПЭ-10 на ВВ-10 типа BB/TEL-10 с устройствами РЗА. | - | 2016 | 2016 |
| 1.1.17 | ПС 110/6 кВ ГПП-2 расположенная по адресу Невежина 3. Реконструкция с заменой устройств РЗА Т-1,Т-2,СВ-110. Монтаж щита ПТ. | - | 2016 | 2016 |
| 1.1.18 | ПС 110/6 кВ ГПП-2 расположенная по адресу Невежина 3. Реконструкция с заменой МВ-6 кВ типа ВМПЭ-10 на BB/TEL-10 (20 шт.) с устройствами РЗА. | - | 2016 | 2016 |
| 1.1.19 | ПС 110/10 кВ Черемухово. Установка ЭВ-110 типа LTB-145D1, комплект ТТ-110 TG-145, ОПН-110, силовой трансформатор ТМН-6300/110 | - | 2016 | 2016 |
| 1.1.20 | ОРУ КТЭЦ. Реконструкция с замена ВВ-110 на LTB-145 (4шт.) | - | 2016 | 2016 |
| 1.1.21 | ОРУ КТЭЦ. Реконструкция с замена ВВ- на ВР35НТ с ТТ-35 (2шт.). | - | 2016 | 2016 |
| 1.1.22 | Тех. перевооружение ПС Каргаполье - Р. Замена ОСИ разъединителей 110 кВ | - | 2016 | 2016 |
| 1.1.23 | ПС 110/10/6 кВ Промышленная. Реконструкция с заменой МВ-110 на ВЭБ-110 с устройствами РЗА (2шт.), разъединителей РНДЗ-110 на SGF-123 с моторным приводом (6шт.). | - | 2016 | 2016 |
| 1.1.24 | ПС 110/10 кВ Береговая. Реконструкция ОРУ-110 кВ с заменой ОД,КЗ-110 Т-1,Т-2 на ЭВ-110 типа LTB-145D1, разъединителей типа РНДЗ-110 на SGF-123 с моторным приводом (6шт.). Монтаж комплектов ТТ-110 TG-145 ОПН-110. | - | 2017 | 2017 |
| 1.1.25 | ПС Черемухово 110/10 кВ. Реконструкция с монтажом Т-2 типа ТМН-6300/110 (1шт.), ЭВ-110 типа LTB-145 (1шт.), разъединителя типа SGF-123 с моторным приводом (1 шт.), ОПН-110 (1компл.), КРУН-10 кВ (7 яч.) . Замена разъединителей типа РНДЗ-110 на SGF-123 с моторным приводом (7шт.), СВ-110 на LTB-145. | - | 2017 | 2017 |
| 1.1.26 | ПС 110/10 кВ КЗММК. Реконструкция ЗРУ-6 кВ с заменой МВ-6 кВ типа ВМПЭ-10 на ВВ-10 типа BB/TEL-10 с устройствами РЗА. | - | 2017 | 2017 |
| 1.1.27 | Замена ОД и КЗ на выключатели на ПС Черемухово 110/10кВ | - | 2017 | 2017 |
| 1.1.28 | Замена МВ МКП-110 на элегазовый на ПС Черемухово110/10 кВ | - | 2017 | 2017 |
| 1.1.29 | Замена разъединителей 110 кВ на ПС Черемухово110/10 кВ ,6шт. | - | 2017 | 2017 |
| 1.1.30 | Замена силовых трансформаторов на ПС Восточная 110/6кВ | - | 2017 | 2017 |
| 1.1.31 | Замена МВ МКП-110 на элегазовые на ПС Утятская 110/10 кВ , 3 шт. | - | 2017 | 2017 |
| 1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  |  |  |
| 1.2.1 | Реконструкция АРЛ и САОН ПС Промышленная |  | 2014 | 2014 |
| 1.2.2 | Установка быстродействующих защит на ВЛ-110кВ Утятская - Черемухово |  | 2015 | 2015 |
| 1.3. | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  |
| 1.3.1 | Монтаж и наладка систем телемеханики Реклоузеров установленных на ВЛ 10 кВ Л-1 ПС Белозерская , ВЛ 10 кВ Л-3 ПС Разлив, Л-1 ПС Митино, Л-3 ПС Каширино, Л-3 ПС Лесники и Л-8 ПС Лесники |  | 2014 | 2014 |
| 1.3.2 | Создание канала ТМ ПС ГПП1 КЗКТ - ЦУС |  | 2015 | 2015 |
| 1.3.3 | Модернизация УПАТС МД-110 |  | 2015 | 2015 |
| 1.3.4 | Организация технологической сети ЦУС-КЭС, ЗЭС, ШЭС, КГЭС |  | 2015 | 2015 |
| 1.5. | Прочие непрофильные объекты |  |  |  |
| 1.5.1 | Модернизация УПАТС MD-110 |  | 2015 | 2015 |
| 1.5.2 | Модернизация ОИК ЦУС |  | 2015 | 2015 |
| 1.5.3 | Реконструкция кровли здания тёплой стоянки ЦРЭС |  | 2016 | 2016 |
| 1.5.4 | Модернизация УПАТС MD-110 |  | 2016 | 2016 |
| 1.5.5 | Модернизация сети SDH в г. Кургане |  | 2016 | 2016 |
| 1.5.6 | Модернизация ОИК ЦУС |  | 2017 | 2017 |
| 1.5.7 | Модернизация УПАТС MD-110 |  | 2017 | 2017 |
| Новое строительство |  |  |  |  |
| 2. | ПС |  |  |  |
| 2.1.1 | Ввод в работу ПС "Юго-западная" | 50 МВА | 2015 | 2015 |
| 2.1.2 | Строительство ПС-110/10 кВ Тополя и ВЛ-110 кВ | 16 МВА | 2017 | 2017 |

## Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Модернизация системы газоснабжения МО Курган предусмотрена в рамках муниципальной программы города Кургана «комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Курган на 2014-2020 годы».

Долгосрочными стратегическими целями развития системы газоснабжения МО - г. Кургана являются:

- обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем газоснабжения, как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг газоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

- обеспечение рационального использования газа и выполнение природоохранных требований;

- повышение ресурсной эффективности газоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

- достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий газоснабжения;

- оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

Основные направления модернизации системы газоснабжения

В настоящее время в МО - г. Курган существует сложившаяся система газоснабжения. Построены практически все основные распределительные сети высокого давления, газифицированы все крупные существующие промышленные предприятия - машиностроительный завод, автобусный завод и др., а также отопительные котельные, ТЭЦ, частично жилой фонд.

Модернизация системы газоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами;

- поэтапная реконструкция сетей газоснабжения, имеющих большой износ, с использованием современных бестраншейных технологий;

- сокращение удельного энергопотребления на транспортировку газа;

- установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование, что приведет к оптимизации давления в сети, устойчивости и надежности, снижению количества порывов и утечек, снижению затрат на перекачку газа, теряемого в период избыточного давления в сети, значительной экономии электроэнергии.

Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы газоснабжения и ожидаемые результаты Программы

Развитие услуг в области газоснабжения напрямую связано с социально-экономическим развитием МО - г. Курган. При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы газоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы газоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

Таблица 5.5.1.

| № п/п | Технические мероприятия | Кол-во | Всего, млн. руб. | Реализация программы, 1 этап |  |  |  | Реализация программы, 2 этап |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Газопровод высокого давления I кат., км | 17,96 | 208,42 | 26,05 | 26,05 | 26,05 | 26,05 | 26,05 | 26,05 | 26,06 | 26,06 |
| 2. | Газопровод высокого давления II кат., км | 66,035 | 156,14 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,51 | 19,51 |
| 3. | Газопровод среднего давления, км | 1,95 | 0,88 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 4. | ГГРП, шт. | 3 | 1,2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 5. | ГРПШ, шт. | 117 | 23,4 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 |
|  | итого |  | 390,04 | 48,76 | 48,76 | 48,76 | 48,76 | 48,75 | 48,75 | 48,75 | 48,75 |
|  | Итого по этапам реализации программы |  |  | 195,04 |  |  |  | 195,00 |  |  |  |

## Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО

Программа развития объектов, используемых для утилизации ТБО, предусматривает выбор метода обезвреживания и переработки ТБО с целью оптимального решения проблем, связанных с охраной окружающей среды.

Наиболее экономически целесообразными и экологически оправданными являются следующие методы обеззараживания ТБО:

- складирование на полигоне;

- аэробное биотермическое компостирование;

- компостирование и пиролиз некомпостируемых фракций;

-извлечение вторичных ресурсов посредством стационарных /передвижных/ приемных пунктов или на мусоросортировочных комплексах с захоронением неутильной фракции отходов на полигоне.

Полигон является наиболее распространенным вследствие простоты эксплуатации и низкой стоимости эксплуатации способом обезвреживания ТБО. Однако, полигон является источником загрязнения окружающей среды. Кроме этого, при захоронении на полигоне теряются все ценные компоненты ТБО.

Основной целью Программы является повышение эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов за счет ее модернизации.

Задачи Программы:

- повышение надежности, качества и эффективности услуг по захоронению (утилизации) ТБО;

- повышение уровня обеспеченности населения услугами по захоронению (утилизации) ТБО;

- обеспечение инвестиционной привлекательности и привлечение инвестиций как из бюджетных, так и из внебюджетных источников;

- формирование источников окупаемости инвестиций;

- создание системы управления, мониторинга и контроля за повышением надежности и эффективности функционирования полигона ТБО;

- создание системы информационной поддержки разработки и реализации нормативно-правовых, организационных и технических решений по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) ТБО;

- снижение экологической нагрузки.

Генеральным планом МО – г. Кургана предусмотрено проектирование мусороперерабатывающего завода. Отходы, прежде чем окажутся на полигоне, должны пройти весь цикл производственной цепочки на мусороперерабатывающем заводе, позволяющей перерабатывать все твердые бытовые отходы. Часть городского мусора предполагается сортировать и отправлять на вторсырье потребителю, а оставшаяся часть должна проходить процесс прессования, брикетирования с использованием современных технологий и захоронения.

Данная технология позволит, во-первых, увеличить срок службы полигона, во-вторых, является наиболее привлекательной с точки зрения экологии, поскольку максимально сокращает выделение высокотоксичных биогазов, загрязнения почвы, воды и практически исключает вероятность самовозгорания.

Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы обращения ТБО

В результате реализации мероприятий планируется достичь следующих результатов:

1) экономические результаты:

- улучшении экологической обстановки в МО;

- обеспечении необходимого объема и качества услуг по захоронению ТБО;

- улучшении санитарно-эпидемиологического состояния территорий;

- получение дополнительных доходов от использования вторичного сырья.

2) технологические результаты:

- соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для захоронения ТБО;

- увеличение объема принимаемых на полигон ТБО.

3) социально-экономические результаты:

- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения и организаций МО - г. Курган.

Таблица 5.6.1.

| № п/п | Технические мероприятия | Всего, млн. руб. | Реализация программы, 1 этап* |  |  |  | Реализация программы, 2 этап* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Реконструкция полигона ТБО с размещением объекта по утилизации биологических отходов (5-ая очередь) | 66,27 | 0 | 33,14 | 33,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Реконструкция полигона ТБО с размещением объекта по утилизации биологических отходов (6-ая очередь) | 140,62 | 0 | 0 | 0 | 46,87 | 46,87 | 46,88 | 0 | 0 |
| 3. | Строительство биотермической ямы и саркофага склада ядохимикатов | 9,71 | 0 | 0 | 0 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Проведение агитационной компании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Приобретение оборудования и строительство объекта сортировки и временного хранении вторичного сырья (мусоросортировочный завод) | 150,00 | 75,00 | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | итого | 366,6 | 75,00 | 108,14 | 33,14 | 56,57 | 46,87 | 46,88 | 0 | 0 |
|  | Итого по этапам реализации программы |  | 272,85 |  |  |  | 93,75 |  |  |  |

## Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях

Постановлением Администрации города Кургана от 30 июля 2010 года № 7302 «Об утверждении целевой программы города Кургана «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане на период до 2015 года» была утверждена целевая программа, в рамках которой:

- планировался полный переход на приборный учет при расчетах за коммунальные услуги учреждений бюджетной сферы;

- планировалось обеспечить 100-процентное оснащение многоквартирных жилых домов общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов

## Программа реализации энергосберегающих мероприятий в МКД, бюджетных организациях и городском освещении

Реализация энергосберегающих мероприятий в МКД, бюджетных организациях и городском освещении отражена в целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане на период до 2015 года», утвержденной Постановлением Администрации города Кургана №7302 от 30 июня 2010 года.

В соответствии с этой программой необходимо:

- размещение в средствах массовой информации, в том числе на официальном сайте муниципального образования города Кургана, информации о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, иной актуальной информации в данной области;

- информирование населения, представителей УК, ТСЖ, ЖСК о требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, об иных требованиях, установленных Федеральным законом от 23.11.2009 года №261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон);

- обеспечение регулярного распространения социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- разработка и реализация плана мероприятий по информационно-пропагандистской работе по энергосбережению, информационному обеспечению данных мероприятий;

- обеспечение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов муниципальной собственности;

- при разработке ведомственных целевых программ включать мероприятия по оснащению зданий, строений, сооружений приборами учета энергетических ресурсов, а также вводу установленных приборов учета в эксплуатацию; по проведению обязательного энергетического обследования;

- планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения уставных функций бюджетными учреждениями с учетом обеспечения снижения объема потребленных учреждениями энергетических ресурсов в течение 5 лет не менее чем на 15 процентов от объема фактически потребленных в 2009 году, с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 процента

## Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими организациями;

- проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

- проекты, для реализации  которых создаются организации с участием муниципального образования;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения).

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа).

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.

Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых  организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.

В настоящее время инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций могут быть разработаны в рамках следующих федеральных законов:

- инвестиционные программы организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО - в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения - в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- инвестиционные программы организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение - в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- инвестиционные программы организаций электроэнергетики - в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 г. №35-ФЗ «Об электроэнергетике».

Порядок разработки, утверждения данных инвестиционных программ и источники их финансирования также определяются в рамках указанных федеральных законов.

Тарифы на коммунальные ресурсы и оценка доступности населению приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1. Тарифы на коммунальные ресурсы и оценка их доступности населению

| № п/п | Наименование | Единица измерений | 2013 год |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Тариф СВС | руб./м3 | 18,75 | 21,37 | 23,99 | 25,91 | 27,72 | 29,52 | 31,44 | 33,49 | 35,66 | 37,98 | 40,45 | 43,08 | 45,88 | 48,86 | 52,04 | 55,42 | 59,02 |
| 1.2 | Среднегодовая палата на СВС | руб./мес./чел. |  |  | 124,27 | 134,21 | 143,59 | 152,91 | 162,86 | 173,48 | 184,72 | 196,74 | 209,53 | 223,15 | 237,66 | 253,09 | 269,57 | 287,08 | 305,72 |
| 1.3 | Темп роста тарифа СВС | % | - | - | 112,0 | 108,0 | 107,0 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 |
| 2 | Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Тариф на водоотведение для г. Курган | руб./куб.м. |  | 18,28 | 20,15 | 21,76 | 23,29 | 24,80 | 26,41 | 28,13 | 29,96 | 31,90 | 33,98 | 36,19 | 38,54 | 41,04 | 43,71 | 46,55 | 49,58 |
| 2.2 | Среднегодовая палата на СВО | руб./мес./чел. |  |  | 172,48 | 186,28 | 199,32 | 212,28 | 226,08 | 240,77 | 256,42 | 273,09 | 290,84 | 309,74 | 329,88 | 351,32 | 374,16 | 398,48 | 424,38 |
| 2.3 | Темп роста тарифа | % |  | - | - | 108,0 | 107,0 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 |
| 3 | Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Тариф на СТС | руб./ Гкал | 1202,00 |  | 1262,00 | 1691,00 | 1913,00 | 1992,00 | 2061,00 | 2143,44 | 2229,18 | 2318,34 | 2411,08 | 2507,52 | 2607,82 | 2712,14 | 2820,62 | 2933,45 | 3050,78 |
| 3.2 | Среднегодовая палата на СТС | руб./мес./чел. |  |  | 624,00 | 730,08 | 1109,72 | 1154,11 | 1200,27 | 1248,29 | 1298,22 | 1350,15 | 1404,15 | 1460,32 | 1518,73 | 1579,48 | 1642,66 | 1708,37 | 1776,70 |
| 3.3 | Темп роста тарифа | % | - |  | 105,0 | 117,0 | 152,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| 4 | Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Тариф СЭС | руб./кВтч |  |  | 3,65 | 4,52 | 4,25 | 4,72 | 5,19 | 5,53 | 5,89 | 6,27 | 6,68 | 7,11 | 7,58 | 8,07 | 8,59 | 9,15 | 9,75 |
| 4.2 | Среднегодовая палата на СЭС | руб./мес./чел. |  |  | 413,18 | 511,66 | 481,10 | 534,30 | 587,73 | 625,94 | 666,62 | 709,95 | 756,10 | 805,25 | 857,59 | 913,33 | 972,70 | 1035,92 | 1103,26 |
| 4.3 | Темп роста тарифа | % |  |  | 115,0 | 115,0 | 112,0 | 112,0 | 110,0 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 |
| 5 | Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Тарифа СГС Пище-приготовление | Руб./ м3 | 5,19 |  | 5,80 | 6,67 | 7,67 | 8,82 | 10,14 | 11,66 | 13,41 | 15,42 | 17,73 | 20,40 | 22,84 | 25,13 | 27,39 | 29,58 | 31,65 |
| 5.2 | Среднегодовая палата на СГС | руб./мес./чел. |  |  | 75,98 | 87,38 | 100,48 | 115,54 | 132,83 | 152,76 | 175,67 | 202,02 | 232,33 | 267,18 | 299,24 | 329,16 | 358,79 | 387,49 | 414,61 |
| 53 | Тарифа СГС Отопление | Руб./ м3 | 3,45 |  | 3,82 | 4,39 | 5,05 | 5,81 | 6,68 | 7,68 | 8,83 | 10,16 | 11,68 | 13,44 | 15,05 | 16,55 | 18,04 | 19,49 | 20,85 |
| 5.4 | Среднегодовая палата на СГС | руб./мес./чел. |  |  | 50,04 | 57,51 | 66,16 | 76,11 | 87,51 | 100,63 | 115,73 | 133,09 | 153,05 | 176,01 | 197,13 | 216,84 | 236,36 | 255,27 | 273,14 |
| 5.5 | Темп роста тарифа |  |  |  | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 112,0 | 110,0 | 109,0 | 108,0 | 107,0 |
| 6 | Система обращения с ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Тариф на СОТБО | руб./мес./чел. | 3,34 |  | 25,89 | 27,96 | 29,91 | 31,86 | 33,93 | 34,20 | 34,47 | 34,73 | 35,00 | 35,27 | 35,85 | 36,43 | 37,01 | 37,59 | 38,17 |
| 6.2 | Темп роста тарифа | % |  |  |  | 108,0 | 107,0 | 106,5 | 106,5 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 101,6 | 101,6 | 101,6 | 101,6 | 101,5 |
| 7 | Суммарный среднегодовой платеж за коммунальные ресурсы | руб./мес./чел. |  |  | 1485,84 | 1735,08 | 2130,28 | 2277,12 | 2431,22 | 2576,06 | 2731,85 | 2899,77 | 3081,00 | 3276,92 | 3476,07 | 3679,66 | 3891,24 | 4110,19 | 4335,98 |
| 8 | Размер стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг | руб./мес./чел. |  |  | 1993,27 | 2152,73 | 2303,42 | 2453,15 | 2612,60 | 2782,42 | 2963,28 | 3155,89 | 3361,02 | 3579,49 | 3812,15 | 4059,94 | 4323,84 | 4604,89 | 4904,21 |
| 9 | Доля платы в величине стандарта | % |  |  | 74,5 | 80,6 | 92,5 | 92,8 | 93,1 | 92,6 | 92,2 | 91,9 | 91,7 | 91,5 | 91,2 | 90,6 | 90,0 | 89,3 | 88,4 |

## Управление программой

## Ответственный за реализацию программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет Администрация города – Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства МО г. Курган.

Координатором реализации Программы является Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города Курган, который осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

## План-график работ по реализации программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов (Обосновывающие материалы.).

Реализация программы осуществляется поэтапно:

2015 - 2018 гг.;

2019 - 2023гг;

2024 – 2028 гг.

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2015 г.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Курганской области, МО г. Курган.

## Порядок предоставления отчетности по выполнению программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы МО г. Кургана является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

- Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры города.

- Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы МО г. Кургана предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

## Порядок и сроки корректировки программы

При необходимости в соответствии с требованиями действующего законодательства разрабатываются предложения по корректировке Программы.

Внесение изменений в Программу осуществляется на основании решения Курганской городской Думы

- _________________________