Проведение дезинфекции территорий

После паводка необходимо полностью очистить территорию от мусора.

Для проведения дезинфекции территорий (дворовые территория, детские игровые площадки, территория вокруг скважин, колодцев и т.д.) используются любые хлорсодержащие дезинфекционные препараты (хлорная известь, хлорамин, нейтральный гипохлорит кальция (НГК), Део-хлор).

Внимание!!! Все работы проводятся в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и глаз (респиратор, очки, перчатки)

1. Приготовить маточный раствор хлорной извести, в зависимости от концентрации активного хлора: при 25%-ной концентрации взять 1 кг, при 6%-ной 4.15 кг хлорной извести и растереть с добавлением небольшого количества воды до состояния равномерной кашицы. Затем добавляют до 10 литров воды перемешивают до образования однородной взвеси и оставляют для отстаивания в стеклянной темной или эмалированной посуде с пробкой (с крышкой) на 24 часа.

После этого осветленный раствор сливают или отфильтровывают (без взвеси) в другую аналогичную посуду.

Для приготовления 2,5% рабочего раствора непосредственно для дезинфекции берем 2,5 литров маточного осветленного раствора и добавляем воду до объема 10 литров. Раствор используется незамедлительно (ХРАНИТЬ НЕЛЬЗЯ)!!!!

На 1 м2 поверхности расходуют 2л прозрачного 2,5 % состава.